Bài tập 19

Cho máy biến áp ba pha dạng cách ly, công suất 250 KVA, điện áp 22 KV/ 0,4 KV, tần số 50 Hz. Tính dòng điện thứ cấp định mức I2đm

Giải

Tính dòng điện định mức thứ cấp máy biến áp I2đm

Sđm=3× Vđm× Iđm

Vậy Iđm= Sđm 3 ×  Vđm= 250.000  3  × 400=360,84 A

Chọn câu trả lời

- 358,45 	b. 360,84	c. 362,75	d. 364,29