Bài tập 22

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 250 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0,4 KV

Tổ đấu dây D/y0-11

Cấp cách điện B

Hãy tính dòng điện định mức thứ cấp I2đm

Giải

Dòng điện định mức thứ cấp máy biến áp

Sđm = 3 × V2đm × I2đm

Vậy I2đm =Sđm3  × V2đm =2500003  × 400=360,84 A

Chọn câu trả lời

- 359,76 	b. 360,84	c. 361,57	d. 362,93