Bài tập 24

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 560 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0.4

Tổ đấu dây D/y0-11

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 580 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 4810 W

Hãy tính tổng tổn hao của máy biến áp

Cấp cách điện B

Hãy tính dòng điện định mức thứ cấp I2đm

Giải

Dòng điện định mức thứ cấp

Sđm = 3 × V2đm × I2đm

Vậy I2đm =Sđm3  × V2đm =560.0003  × 400=808,29 A

Chọn câu trả lời

- 808,29 	b. 810,35	c. 813,71	d. 815,84