Bài tập 26

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 1250 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0,4 KV

Tổ đấu dây D/y0-11

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 1020 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 10690 W

Cấp cách điện B

Hãy tính tổng tổn hao của máy biến áp

Giải

Tổng tổn hao của máy biến áp

Ptổng tổn hao = P0+ Pn=1020+10690=11710 W

Chọn câu trả lời

- 11705	b. 11720	c. 11710	d. 11715