Bài tập 27

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 1600 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0,4 KV

Tổ đấu dây D/y0-11

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 1305 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 13680 W

Cấp cách điện B

Cho hiệu suất máy biến áp  = 0,987. Hãy tính công suất biểu kiến cấp sơ cấp máy biến áp khi thứ cấp mang tải định mức

Giải

Công suất biểu kiến sơ cấp máy biến áp khi thứ cấp mang tải định mức

=SđmS1

Vậy S1= Sđm= 16000,987=1621,07 KVA

Chọn câu trả lời

- 1621,04	b. 1621,05	c. 1621,07	d. 1621,08