Bài tập 13

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp sơ cấp định mức V1đm = 220 V, điện áp thứ cấp định mức V2đm = 110 V, tần số f = 50 Hz. Thí nghiệm không tải đưa nguồn vào cuộn sơ cấp điện áp định mức, tiêu thụ công suất 75 W, dòng điện không tải I10 = 1,5 A. Cho điện trở cuộn dây sơ cấp là 0,4 . Hãy tính tổn hao lõi thép máy biến áp Pth

Giải

Tính tổn hao lõi thép Pth

P0=PR1 +Pth

Vậy

Pth = P0- PR1 =75- 0,4 ×1,52=74,1 W

Chọn câu trả lời

- 71,3 	b. 72,8	c. 73,5	d. 74,1