Bài tập 9

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, số vòng cuộn dây sơ cấp N1 = 10.000 vòng, số vòng cuộn dây thứ cấp N2 = 100 vòng, điện áp V20 = 110 V, tần số f = 50 Hz. Hãy tính điện áp sơ cấp V1đm

Giải

Điện áp sơ cấp định mức máy biến áp V1đm

Kba=V1V2=N1N2

Kba=N1N2=10.000100=100

V1đm=Kba ×V20 =100 ×110=11.000 V

Chọn câu trả lời

- 10.500 	b. 11.000	c. 11.400	d. 9.800