Bài tập 1

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 50 KVA, điện áp 2300 V/ 230V, tần số 50 Hz. Thí nghiệm không tải với các thiết bị đo lắp ở sơ cấp cho các số liệu sau: I10 = 0,94 A, P0 = 560 W. Áp dụng mạch tương đương gần đúng ở chế độ không tải hãy tính điện kháng Xm

Giải

Điện trở đặc trưng tổn hao thép Rc

Rc=V1đm2P0=23002560 =9446,42

Dòng điện hiệu dụng Ic

Ic=V1đmRc = 23009446,42 =0,243 A

Dòng điện hiệu dụng Im

Im= I102 -Ic2 = 0,942-0,2432 =0,907 A

Điện kháng từ hóa Xm

Xm = V1đmIm = 23000,907 =2535,83

Chọn câu trả lời

- 2437,89 	b. 2478,12	c. 2535,83	d. 2575,92