Bài tập 3

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 10 KVA, điện áp 220 V/ 110V, tần số 50 Hz. Thí nghiệm không tải với thiết bị đo lắp ở sơ cấp cho các số liệu sau: P0 = 500 W, I10 = 3,16 A. Áp dụng mạch tương đương gần đúng ở chế độ không tải, hãy tính điện kháng Xm

Giải

Tổn hao công suất trong lõi thép P0

RC=V1đm2P0=4402500 =387,2

Dòng điện hiệu dụng IC

IC=V1đmRc = 440387,2 =1,136 A

Dòng điện hiệu dụng Im

Im= I102 -Ic2 = 3,162-1,1362 =2,948 A

Điện kháng từ hóa Xm

Xm = V1đmIm = 2202,948 =74,62

Chọn câu trả lời

- 67,24 	b. 70,68	c. 74,62	d. 76,84