Bài tập 5

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 50 KVA, điện áp 2400 V/ 600V, tần số 50 Hz. Thông số mạch tương đương gần đúng quy về sơ cấp của thí nghiệm ngắn mạch có giá trị Rn = 1,74 , Xn = 3,23 . Hãy tính điện áp ngắn mạch V1n

Giải

Tính dòng điện I1n

I1n=I1đm = SđmV1đm = 500002400 =20,83 A

Tổng trở ngắn mạch Zn

Zn=Rn2+ Xn2= 1,742+3,232  =3,66

Điện áp ngắn mạch V1n

V1n= I1n ×Zn =20,83 ×3,66 =76,23 V

Chọn câu trả lời

- 74,19 	b. 75,68	c. 76,23 	d. 77,42