Bài tập 7

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 750 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0,4 KV

Tổ đấu dây D/y0-11

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 855 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 6725 W

Cấp cách điện B

Nhận xét tổ đấu dây máy biến áp ba pha nào sau đây là phù hợp nhất

Giải

Bộ dây sơ cấp đấu tam giác (); bộ dây thứ cấp đấu sao không (Y0); góc lệch pha sức điện động cuộn sơ cấp và sức điện động cuộn dây thứ cấp một góc 3300 (11 x 30 = 3300)

Chọn câu trả lời

- Bộ dây sơ cấp đấu ; bộ dây thứ cấp đấu Y; góc lệch pha sức điện động cuộn dây sơ cấp và sức điện động cuộn dây thứ cấp một góc 110

- Bộ dây sơ cấp đấu ; bộ dây thứ cấp đấu Y; góc lệch pha sức điện động cuộn dây sơ cấp và sức điện động cuộn dây thứ cấp một góc 3300

- Bộ dây sơ cấp đấu ; bộ dây thứ cấp đấu Y0; góc lệch sức điện động cuộn dây sơ cấp và sức điện động cuộn dây thứ cấp một góc 110

- Bộ dây sơ cấp đấu ; bộ dây thứ cấp đấu Y0; góc lệch pha sức điện động cuộn dây sơ cấp và sức điện động cuộn dây thứ cấp một góc 3300