Bài tập 8

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 1000 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0,4 KV

Tổ đấu dây D/y0-11

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 980 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 8550 W

Cấp cách điện B

Cho hệ số công suất máy biến áp cos = 0,75. Hãy tính hiệu suất của máy biến áp

Giải

Công suất tác dụng định mức thứ cấp máy biến áp

Pđm =P2= Sđm × cos=100.000 ×0,75=750.000 W

Tổng tổn hao của máy biến áp

Ptổng tổn hao = P0+ Pn=980+8550=9530 W

Công suất đầu vào máy biến áp

P1= P2+ Ptổng tổn hao =750.000+9530=759.530 W

Hiệu suất máy biến áp

= P2P1= 750.000759.530=0,987

Chọn câu trả lời

- 0,985	b. 0,986	c. 0,988	d. 0,987