Bài tập 9

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 1500 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0,4 KV

Tổ đấu dây D/y0-11

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 1223 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 12825 W

Cấp cách điện B

Cho hệ số công suất máy biến áp cos = 0,75. Hãy tính công suất biểu kiến sơ cấp với tải thứ cấp định mức

Giải

Công suất tác dụng định mức thứ cấp máy biến áp

Pđm =P2= Sđm × cos=1500 ×0,75=1125 KW

Tổng tổn hao của máy biến áp

Ptổng tổn hao = P0+ Pn=1,223+12,825=12,826 KW

Công suất tác dụng sơ cấp với tải thứ cấp định mức

P1= P2+ Ptổng tổn hao =1125+12,826=1137,826 KW

Công suất biểu kiến sơ cấp với tải thứ cấp định mức

S1 = P1cos= 1137,8260,75=1517,1 KVA

Chọn câu trả lời

- 1516,9	b. 1517,1	c. 1517,2	d. 1518,4