Bài tập 1

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 440 V/ 220 V. Nếu điện áp nguồn đặt vào cuộn dây sơ cấp giảm 15% so với điện áp định mức của máy biến áp; hãy tính lại điện áp cuộn dây thứ cấp V2

Giải

Tính giá trị điện áp giảm 15% so điện áp định mức

V= 15 ×440 100 =66 V

Giá trị điện áp nguồn khi giảm 15% là

V1= V1đm- V=440-66=374 V

Tỷ số biến áp Kba

Kba = V1đmV2đm = 440220 =2

Vậy V2=V1Kba =3742=187 V

Chọn câu trả lời

- 180	b. 183	c. 185	d. 187