Bài tập 11

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 200 VA, điện áp 220 V/ 25 V, cho hệ số hình dáng lõi thép K = 1, cảm ứng từ Bm = 1,2 T, tần số f = 50 Hz. Hãy tính số vòng dây quấn thứ cấp N2

Giải

Tính tiết diện tính toán lõi thép

Ath=1,423 ×K × S2Bm =1,423 ×1 ×2001,2 =16,77 cm2

Số vòng tạo ra 1 vôn

nv =14,44 ×f × Bm × Ath =1 × 1044,44 × 50 × 1,2 × 16,77 =2,2 vòng/vôn

N2 = nv × V2 =2,2 ×25=55 vòng

Chọn câu trả lời

- 42	b. 46	c. 55	d. 60