Bài tập 12

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, tiết diện lõi thép Ath = 45 cm2, hệ số hình dáng lõi thép K = 1, tần số f = 50 Hz, điện áp sơ cấp định mức V1đm = 220 V. Hãy tính độ từ cảm trong lõi thép Bm

Giải

Tính độ từ cảm Bm trong lõi thép

Lõi thép máy biến áp

Ath = 45 cm2  = 45 x 10- 4 m2

N1=V14,44 ×f × Bm × Ath

Bm=V14,44 ×f × N1 × Ath = 220 × 1044,44 × 50 × 220 × 45 =1 T

Chọn câu trả lời

- 1	b. 0,75	c. 0,5	d. 1,25