Bài tập 4

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 220 V/ 25 V, theo tính toán số vòng cuộn dây sơ cấp N1 = 308 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp N2 = 35 vòng. Khi thực hành cuộn dây thứ cấp quấn số vòng dây là 40 vòng; khi đặt vào cuộn dây sơ cấp điện áp 220 V, vậy điện áp thứ cấp V2 bằng bao nhiêu?

Giải

Tính điện áp V2 khi số vòng dây N2 = 40 vòng

Vậy V2=V1 × N2N1 =220 × 40308=28,57 V

Chọn câu trả lời

- 25,53	b. 26,79	c. 27,35	d. 28,57