Bài tập 6

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 2 KVA, điện áp 380 V/ 220V, tần số f = 50 Hz, cho số vòng dây sơ cấp N1 = 269 vòng, bỏ qua tổn hao trong máy biến áp. Hãy tính 0 max

Giải

Tính từ thông cực đại 0 max

Do bỏ qua tổn hao trong máy biến nên E1 ≈ V1

E1=4,44.f.N1.∅0 max

Vậy

∅0 max=V14,44 × f× N1=3804,44 × 50 × 269=6,363×10-3 Wb

Chọn câu trả lời

a. 5,262×10-3	b.  7,153×10-3	c.  4,015×10-3	d.  6,363×10-3