Bài tập 7

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 5 KVA, điện áp 220 V/ 110V, tần số f = 50 Hz, số vòng dây cuộn thứ cấp N2 = 98 vòng, bỏ qua tổn hao trong máy biến áp. Hãy tính 0 max

Giải

Do bỏ qua tổn hao trong máy biến áp nên E2 ≈ V2

Tính từ thông cực đại 0 max

V2=4,44.f.N2.∅0 max

Vậy

∅0 max=V24,44 × f × N 2=2204,44 × 50 × 98=10,112×10-3 Wb

Chọn câu trả lời

a. 11,762×10-3	b.  12,183×10-3	c.  10,112×10-3	d.  8,968×10-3