Bài tập 8

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 1 KVA, số vòng cuộn dây sơ cấp N1 = 10.000 vòng, số vòng cuộn dây thứ cấp N2 = 100 vòng. Nếu điện áp nguồn đặt vào cuộn dây sơ cấp là 9.500 V, khi đó giá trị điện áp V2 là bao nhiêu?

Giải

Tính tỷ số biến áp Kba

Kba=V1V2=N1N2

Kba=N1N2=10.000100=100

Vậy điện áp thứ cấp máy biến áp V2

V2=V1Kba=9500100=95 V

Chọn câu trả lời

a.  90	b. 98	c. 95	d. 100