Bài tập 1

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, tiết diện lõi thép Ath = 45 cm2, hệ số hình dáng lõi thép K = 1, tần số f = 50 Hz, điện áp sơ cấp định mức V1đm = 220 V, số vòng dây cuộn sơ cấp N1 = 220 vòng. Hãy tính công suất biểu kiến định mức (S2đm) của máy biến áp

Giải

Tính độ từ cảm Bm trong lõi thép

N1=V14,44 ×f × Bm × Ath

Bm=V14,44 ×f × N1 × Ath = 220 × 1044,44 × 50 × 220 × 45 =1 T

Tính công suất biểu kiến S2đm

Ath=1,423 ×K×S2Bm

S2đm = Bm × Ath1,423 × K2=1 × 451,423  × 12=1000 VA

Chọn câu trả lời

- 1050	b. 1000	c. 1100	d. 950