Bài tập 2

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, tiết diện lõi thép Ath = 45 cm2, hệ số hình dáng lõi thép K = 1, tần số f = 50 Hz, điện áp sơ cấp định mức V1đm = 220 V, điện áp thứ cấp định mức V1đm = 113, số vòng dây sơ cấp N1 = 220 vòng. Hãy tính dòng điện thứ cấp định mức I2đm

Giải

Tính độ từ cảm Bm trong lõi thép

N1=V14,44 ×f × Bm ×Ath

Bm=V14,44 ×f × N1 ×Ath = 220 × 1044,44 × 50 × 220 × 45 =1 T

Tính công suất biểu kiến S2đm

Ath=1,423 ×K×S2Bm

S2đm = Bm × Ath1,423 × K2=1 × 451,423 × 12=1000 VA

Dòng điện thứ cấp định mức I2đm

S2đm= V2đm × I2đm

I2đm= S2đmV2đm = 1000113 =8,84 A

Chọn câu trả lời

- 9,75 	b. 6,86	c. 8,84	d. 7,28