BÀI GIẢNG  KỸ THUẬT SỐ

Gv: Nguyễn Minh Đức.

Khoa: Điện – Điện tử

Bài mở đầu: Tổng quan về mạch số

- Tín hiệu số / Mạch số

Ví dụ: Máy tính bỏ túi  là một mạch điện số

Định nghĩa: Mạch số là mạch điện tử bán dẫn mà phần tử chính yếu là các transistor ,  có thể thu nhập các điện tín số, lưu trữ, thực hiện các phép toán trên các điện tín số, xuất ra các điện tín số.

Các đầu dây để NHẬP điện tín số từ một mạch điện khác được gọi là  ĐẦU VÀO của mạch số. Các đầu dây để XUẤT điện tín số ra cho một mạch khác được gọi là ĐẦU RA của mạch số.

Nguồn điện cung cấp cho mạch số là nguồn điện một chiều có trị số không đổi. Có vài  họ mạch số khác nhau dùng nguồn điện khác nhau : 12VDC/ 5VDC / 3,3VDC/2,5VDC / 1,8VDC.  Điện áp nguồn lớn cần dùng trong môi trường công nghiệp có nhiều nhiễu loạn. Điện áp nhỏ dùng trong phạm vi nhỏ, nơi được bao chắn không bị nhiễu xâm nhập.

- Mức Cao / Mức Thấp

Bit điện tín : Mỗi dây dẫn điện tín trong mạch số có thể ở một trong hai mức điện thê ́so với CỰC ÂM NGUỒN (GND):

Mức điện thế gần bằng +Vcc gọi là MỨC CAO (H) biểu diễn số 1.

Mức điện thế gần bằng Zero gọi là MỨC THẤP(L) biểu diễn số 0.

Mỗi số 0 hoặc 1 được gọi là một bit.

Mỗi dây truyền dẫn một bit số liệu, điện thế trên mỗi dây thay đổi theo thời gian tạo thành một đường đồ thị tín hiệu hai mức gọi là đồ thị thời gian của một bit tín hiệu.

- Ứng dụng thực tế

Ra đời khoảng năm 1960 và không ngừng phát triển, ngày nay mạch số có mặt hầu như trong tất cả mọi thiết bị dùng điện. Từ các thiết bị gia đình quen thuộc như bóng đèn led tiết kiệm điện cho đến các thiết bị chuyên dụng công suất lớn trong công nghiệp. Không có mạch số chất lượng cao thì không thể có điện thoại thông minh.

Mạch số chiếm một chỗ quan trọng nhất và không thể thay thế trong nền văn minh hiện đại. Trong tương lai vài chục năm nữa cũng chưa có gì thay thế được các sản phẩm của kỹ  thuật số.

Bài 1: Các hệ thống số

  - Các hệ thống số

    - Hệ thống số thập phân (tiếng Anh là Decimal viết tắt là DEC)

Là hệ thống số chúng ta đã dùng từ khi bắt đầu học các phép toán số học.

Chúng quen thuộc đến mức chúng ta không bao giờ thắc mắc chúng từ đâu và tại sao lại có 10 chữ số 0 ,1 ,2  ,,, 9 .

Nhu cầu chuyển giao việc tính toán bằng trí óc của con người cho các mạch điện toán ( mạch số) đã dẫn các nhà kỹ thuật đến nhiều hệ thống số khác thuận  tiện hơn cho việc làm ra máy tính. Hai hệ thống thường dùng nhất trong máy tính là hệ thống số nhị phân (binary viết tắt là BIN ) và hệ thống số THẬP PHÂN MÃ NHỊ (Binary Code Decimal)

1.1.2   Hệ thống số nhị phân   (BIN)

DEC :

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BIN:

0

1

1 0 b

1 1 b

1 0 0 b

1 0 1 b

1 1 0 b

1 1 1 b

1 0 0 0 b

1 0 0 1 b

1 0 1 0 b

1 0 1 1 b

1 1 0 0 b

1 1 0 1 b

1 1 1 0 b

1 1 1 1 b

Số nhị phân là số biểu diễn bằng hai ký số

0 và 1.

Trong biểu diễn số nhị phân,

hàng bên trái GẤP ĐÔI hàng bên phải kế cận.

Hàng :		……  Bát   Tứ    Đôi   Đv

24    23    22     21     20

Tên

Khác : 	…..    bit3   bit2   bit1  bit 0

Viết tắt : 	…..      b3     b2      b1     b0

* Mười lăm số nguyên đầu tiên ở dạng nhị phân:

Muốn tìm biểu diễn BIN của những số lớn hơn, chúng ta dựa trên hai quy tắc căn bản:

Quy tắc 1 : Thêm một chữ số 0 vào bên phải một số nhị phân thì tương đương với phép nhân số đó với 2.

Ví dụ :	3 = 11b 	3x2 = 6 = 110b

4 = 100b	4x2 = 8 = 1000b

Quy tắc 2:  Thêm một chữ số 1 vào bên phải một số thì tương đương với phép nhân số đó với 2 rồi cộng thêm 1

Ví dụ: 	3= 11b	3x2 +1 = 7 = 111b

4=100b	4x2+1 = 9 = 1001b

Từ đó, chúng ta có thể tìm được biểu diễn dưới dạng nhị phân của những số lớn hơn từ biểu diễn nhị phân của những số nhỏ hơn:

Ví dụ:  	23 = 11x2+1 = (5x2+1)x2+1

Số nhị phân tương đương với  5 là 101b

11= 5x2+1 = 1011b

23 = 11x2+1 = 10111b

    - Hệ thống số thập phân mã nhị (BCD)

Số Thập phân Mã Nhị là hệ thống số dùng hai chữ số 0 1 để biểu diễn các số thập phân.

Ví dụ:		5 	= 101b = 0101BCD

25 	= 0010 0101 BCD

825	= 1000 0010  0101 BCD

2019  	= 0010 0000 0001 1001 BCD

Nghĩa là mỗi chữ số thập phân từ 0 đến 9 được biểu diễn bằng một nhóm 4 chữ số nhị phân có giá trị từ 0000 đến 1001. Các nhóm nhị phân 4 bit này được đặt cách nhau một khoảng để biểu thị sự cách biệt nhau 10 lần về giá trị. Nhóm 4bit bên trái có giá trị gấp mười lần nhóm 4bit ở ngay bên phải nó.

So với số nhị phân, số BCD dễ hiểu hơn và ngắn gọn hơn.

  - Chuyển đổi giữa các hệ thống số

    - Chuyển đổi BIN  DEC

Muốn đổi số nhị phân ra thập phân, chúng ta dùng quy tắc sau đây:

Giá trị 1 ở cột thứ k tính từ phải qua trái bắt đầu từ cột Đơn Vị của số nhị phân thì có giá trị bằng 2k-1.

Ví dụ 1:  Số nhị phân 4 chữ số 1011b có cột thứ nhất, thứ hai và thứ tư bằng 1. Vậy :     1011b= 23 + 21 + 20 = 8+2+1= 11.

Ví dụ 2:   Số nhị phân 110100b có các cột thứ ba, thứ năm và thứ sáu bằng 1. Vậy :     110100b = 22 + 24 + 25 = 4+16+32 =52

Giá trị của cột thứ h tính từ trái qua phải bắt đầu từ sau dấu phẩy thì có giá trị bằng 2-h.

Ví dụ: 	0,1b  có hàng thứ nhất sau dấu phẩy bằng 1 . Vậy : 0,1b  = 2-1 = 0,5.

0,01b có hàng thứ hai sau dấu phẩy bằng 1 . Vậy : 0,01b = 2-2  = 0,25.

0,11b có hàng thứ nhất và thứ hai sau dấu phẩy bằng 1.

Vậy 0,11b=0,5+0,25 = 0,75.

    - Chuyển đổi DEC  BIN

Muốn tìm biểu diễn nhị phân của một số nguyên bất kỳ lớn hơn 1,  ta chia số đó cho 2 nhiều lần cho đến khi  kết quả phép chia là 1 và số dư là 1 hoặc 0.

Ví dụ:     Tìm  biểu diễn nhị phân của 55.

Ta có : 55 = 27x2 +1 = (13x2+1)x2+1=((6x2+1)x2+1)x2+1=

=((((3x2)+0)x2+1)x2+1)x2+1 = (((((1x2+1)x2)+0)x2+1)x2+1)x2+1=110111b

Muốn đổi một số thập phân nhỏ hơn 1 thành số nhị phân, ta nhân số đó với 2, lấy phần nguyên (0 hoặc 1) đưa vào biểu diễn nhị phân, phần thập phân nhỏ hơn 1 lại nhân với 2. Cứ lặp lại  cho đến khi phần thập phân bằng 0 hoặc khi độ chính xác đã đủ dùng.

Ví dụ 1 :	   Tìm biểu diễn nhị phân của 0,625.

0,625 x 2 = 1,25  		1

0,25 x 2  = 0,5	 	0

0,5   x2  = 1, 0	 	1	Kết quả: 0,625 = 0,101b

Ví dụ 2:	Tìm biểu diễn nhị phân của 0,3

0,3 x 2 = 0,6  0

0,6 x 2 = 1,2  1

0,2 x 2 = 0,4  0

0,4 x 2 = 0,8  0

0,8 x 2 = 1,6   1

0,6 x2 = 1,2  1

Suy ra : 0,3 = 0,010011001…b  = 0,0(1001)lặp lạib

    - Chuyển đổi DEC  BCD

Để đổi số thập phân DEC ra số thập phân mã nhị BCD , ta chỉ cần đổi từng chữ số của số thập phân ra số nhị phân có 4 CHỮ SỐ , rồi viết các nhóm 4bit đó bên cạnh nhau theo thứ tự giống như trong số thập phân.

Ví dụ 1:	93821= 1001 0011 1000 0010 0001 bcd

3,14 = 0011,0001 0100 bcd

Bài tập:

1/	Tìm biểu diễn nhị phân  của  các số sau đây :

11 	22	33	44	55	66	77	88	99

2/ 	Tìm giá trị thập phân của các số  nhị phân sau đây:

101b	10010b 	110001b	10100101b

3/	Viết ngày tháng năm sinh của bạn bằng số BCD.

Bài 2: Đại số Boolean

2.1  Biến số Boolean	(biến số logic)

Biến số Boolean à biến số thay đổi theo thời gian giữa hai giá trị 0 và 1.

Ký hiệu : 	Một chữ cái : x, A , b, …..  Một nhóm chữ cái : Select, Sel, Reset, Set , Clea (chữ cái đầu tiên viết hoa ) Kich_thich , Lập, Xóa , …

Một tổ hợp hai biến logic {A , B} thì sẽ có bốn tổ hợp giá trị khác nhau:

{0,0}, {0,1}, {1,0} , {1,1}.

Một tổ nhợp N biến logic {A, B,C,….} thì sẽ có 2N tổ hợp giá trị khác nhau, từ tổ hợp N số 0 {0,0,0, …,0} đến N số 1  {1,1,1,  …. ,1}

2.2  Ba phép toán Boolean ( logic)

Phép phủ định

| A | A’ |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Cho một biến logic A , “Phủ định của A”  , ký hiệu  A’ , là một biến logic có gia trị luôn luôn khác A.

Đặc tính của phép PĐ :  (A’)’ = A

Phép cộng logic

| A | B | A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Cho trước hai biến logic A và B,  tổng logic của A và B  ( ký hiệu là :A+B) là một biến logic có giá trị phụ thuộc vào A và B theo bảng sau:

Đặc tính của phép cộng logic :

A+B = B+A 		(A+B)+C = A+ (B+C)

A + A  = A		A+ A’ = 1

A+0 = A 		A + 1 = 1

| A | B | C | A+B+C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? |

| A | B | C | A+B+C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |

Phép nhân logic

| A | B | A.B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Cho trước hai biến logic A và B,  tích logic của A và B  ( ký hiệu là :A.B) là một biến logic có giá trị phụ thuộc vào A và B theo bảng sau:

Đặc tính của phép nhân logic :

A.B=B.A     		(A.B).C = A.(B.C)

A.A= A		A.A’	= 0

A.0 = 0		A.1= A

Bài tập củng cố:  Liệt kê các tổ hợp giá trị vào {A,B,C} và gía trị tương ứng của biểu thức A.B.C

| A | B | C | A.B.C |
| --- | --- | --- | --- |

| A | B | C | A.B.C |
| --- | --- | --- | --- |

2.3   Định lý De Morgan (định lý đối ngẫu )

* Phát biểu thứ nhất của De Morgan :

Phủ định của tổng hai biến logic (A+B)’ thì bằng tích số của A’ với B’ .

| A | B | A’ | B’ | A+B | (A+B)’ | A’.B’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

(A+B)’ = A’.B’

Điều này có thể chứng minh bằng bảng giá trị của hai biểu thức tương ứng với bốn tổ hợp giá trị của {A,B}:

* Từ phát biểu thứ nhất kết hợp với các đặc tính đã có của các phép toán logic, ta suy ra được phát biểu thứ hai tương đương với phát biểu thứ nhất :

Phủ định của tích hai biến logic (A.B)’ thì bằng tổng của A’ với B’

(A.B)’  = A’ + B’

Chứng minh : Đặc tính của phép phủ định cho ta

A = (A’)’		 B = (B’)’

Thay thế vào biểu thức bên trái của phát biểu thứ hai:

(A.B)’ = [ (A’)’ . (B’)’]’

Áp dụng phát biểu thứ nhất vào biểu thức bên trong ngoặc vuông bên phải  :

(A’)’.(B’)’ =  (A’+B’)’

Nghĩa là :   (A.B)’ = [(A’+B’)’]’ = A’+B’

Bằng phương pháp quy nạp, dễ dàng mở rộng định lý cho tích N biến hoặc tổng N biến như sau:

(A+B+C+  + +Z)’ = A’.B’.C’.D’…….Z’

(A.B.C……..Z)’ = A’ + B’ + C’ +  + + Z’

2.4  Đơn giản biểu thức logic

Các định lý là công cụ để làm cho các biểu thức logic nhiều biến , nhiều phép toán có thể rút gọn lại mà giá trị của nó vẫn tương đương với biểu thức ban đầu.

| A | B | AB | A+AB |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Ví dụ 1:        A+A.B = A.1 + A.B = A.(1+B) = A

Kiểm chứng bằng bảng giá trị :

| A | B | A’ | A+B | A’.B | A+A’.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Ví dụ 2:        A+A’.B = A+B

Kiểm chứng bằng bảng giá trị :

Chứng minh bằng suy luận dựa

trên những đẳng thức đã có :

A+A’.B = (A+A.B) + A’.B = A + (A.B+A’.B) = A+(A+A’).B

= A+B

Bài tập 1:      Hãy rút gọn biểu thức   A.B’+B.C’ + C.A’ + ABC

Bài tập 2: Tìm biểu thức tương đương tối  giản của các biểu thức sau:

ABC + ABC + ABC + ABC  = ?

(A+B)(B+C)(C+D)(D+A) = ?

(A+B)(B+C)(C+D)(D+A) = ?

Chương 2: Các mạch Logic cơ bản

  - Cổng NOT

Định nghĩa : Cổng NOT – cũng gọi là cổng phủ định - là mạch điện tử bán dẫn thực hiện phép logic phủ định.

Cấu tạo bên trong các mạch số sẽ không được trình bày ở đây. Khi vẽ mạch, ta dùng ký họa bên dưới với sự hiểu ngầm là đã có các dây nối mạch số với nguồn điện. Phần ký họa chỉ minh thị các đầu dây đưa tín hiệu số vào (dầu vào) hoặc ra (đầu ra).

Ký họa cổng NOT là một hình tam giác cân có vòng tròn nhỏ ở đỉnh để biểu thị sự khác nhau giữa điện thế ra và điện thế vào. Đầu vào duy nhất của cổng NOT nối với cạnh đáy của tam giác, đầu ra của nó ở đỉnh tam giác có vòng tròn.

BẢNG SỰ THẬT CỦA CỔNG NOT

| Đầu vào C | Đầu ra C ’ |
| --- | --- |
| L | H |
| H | L |

Điện thế đầu vào của cổng NOT là một biến số Boole , được xem là bằng 1 khi điện thế của nó ở mức CAO, bằng 0 khi ở mức thấp.

C ’

Khi điện thế đầu vào của cổng NOT ở mức THẤP  thì điện thế đầu ra ở mức CAO và ngược lại. Như vậy, cổng NOT có hai trạng thái điện thế tương ứng với hai hàng của bảng mà ta gọi là bảng sự thật của cổng NOT.

Đồ thị tín hiệu vào và tín hiệu ra của NOT luôn luôn tức thời đối nhau về mức.

C

C ‘

  - Cổng NAND   / Cổng AND

Định nghĩa: Cổng NAND là mạch transistor thực hiện phép nhân logic hai hoặc nhiều biến logic rồi phủ định tích số của chúng.

Như vậy, NAND có ít nhất 2 đầu vào, và một đầu ra .

Ký họa :	Dưới đây là hình ký họa cho cổng NAND 2 đầu vào  hoặc 3 đầu vào.

Bảng sự thật:       NAND2 	        và 		NAND3

| A | B | C | Q = (A.B.C) ‘ |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | H |
| L | L | H | H |
| L | H | L | H |
| L | H | H | H |
| H | L | L | H |
| H | L | H | H |
| H | H | L | H |
| H | H | H | L |

| A | B | Q=(A.B)’ |
| --- | --- | --- |
| L | L | H |
| L | H | H |
| H | L | H |
| H | H | L |

Quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra của các cổng NAND nói chung có thể tóm lại trong một phát biểu và một hình tượng :

Phát biểu về NAND: “ NAND đảo ngược một mức vào THẤP thành mức ra CAO”

Phát biểu này bao gồm tất cả các trạng thái có một mức vào THẤP, nghĩa là bao gồm    2(k-1) tổ hợp vào của cổng NANDk.

Hình tượng biểu trưng trạng thái duy nhất của NANDk có đầu ra ở mức THẤP là bàn tay có bốn ngón thẳng và ngón cái cong. Bốn ngón thẳng diễn đạt tổ hợp tín hiệu vào tất cả là CAO , được đồng nhất với giá trị logic 1 (H   1). Ngón cái cong diễn tả giá trị đầu ra bằng 0 , tức là điện thế đầu ra THẤP ( L  0).

Đồ thị tín hiệu ra của cổng NAND2 theo hai tín hiệu vào như sau:

A

B

(A.B)’

* Cổng ANDk và công NANDk có mức điện thế đầu ra nghịch nhau khi tổ hợp k đàu vào có cùng trị số bởi vì AND chỉ thực hiện phép nhân logic.

Ký họa cổng AND không có vòng tròn ở đầu ra.

Bảng sự thật :

| A | B | Q=A.B |
| --- | --- | --- |
| L | L | L |
| L | H | L |
| H | L | L |
| H | H | H |

| A | B | C | Q = A.B.C |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | L |
| L | L | H | L |
| L | H | L | L |
| L | H | H | L |
| H | L | L | L |
| H | L | H | L |
| H | H | L | L |
| H | H | H | H |

Quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra của các cổng AND nói chung có thể tóm lại trong một phát biểu và một hình tượng :

Phát biểu về NAND: “Một mức vào THẤP xuyên qua AND đến đầu ra”

Phát biểu này bao gồm tất cả các trạng thái có một mức vào THẤP, nghĩa là bao gồm    2(k-1) tổ hợp vào của cổng NANDk.

Hình tượng biểu trưng trạng thái duy nhất của NANDk có đầu ra ở mức CAO là bàn tay có NĂM NGÓN THẲNG. Bốn ngón thẳng diễn đạt tổ hợp tín hiệu vào tất cả là CAO,  được đồng nhất với giá trị logic 1 (H   1). Ngón cái diễn tả giá trị đầu ra giống với tất cả các đầu vào.

Đồ thị tín hiệu ra của cổng AND2 theo hai tín hiệu vào như sau:

A

B

A.B

  - Cổng NOR / Cổng OR

Định nghĩa: Cổng NOR là mạch transistor thực hiện phép cộng logic hai hoặc nhiều biến logic rồi phủ định tổng số của chúng.

Như vậy, NOR có ít nhất 2 đầu vào, và một đầu ra .

Ký họa :	Dưới đây là hình ký họa cho cổng NAND 2 đầu vào  hoặc 3 đầu vào.

Bảng sự thật:            NOR2 	              và 		NOR3

| A | B | Q=(A+B)’ |
| --- | --- | --- |
| L | L | H |
| L | H | L |
| H | L | L |
| H | H | L |

| A | B | C | Q = (A+B+C) ‘ |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | H |
| L | L | H | L |
| L | H | L | L |
| L | H | H | L |
| H | L | L | L |
| H | L | H | L |
| H | H | L | L |
| H | H | H | L |

Quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra của các cổng NOR nói chung có thể tóm lại trong một phát biểu và một hình tượng :

Phát biểu về NOR: “ NOR đảo ngược một mức vào CAO  thành mức ra THẤP”

Phát biểu này bao gồm tất cả các trạng thái có một mức vào CAO, nghĩa là bao gồm    2(k-1) tổ hợp vào của cổng NORk.

Hình tượng biểu trưng trạng thái duy nhất của NORk có đầu ra ở mức CAO là bàn tay có bốn cong vào lòng và ngón cái thẳng ra (Bàn tay “SỐ MỘT”). Bốn ngón cong vào lòng diễn đạt tổ hợp tín hiệu vào tất cả là THẤP , được đồng nhất với giá trị logic 0. Ngón cái cong diễn tả giá trị đầu ra bằng 1 , tức là điện thế đầu ra CAO.

Đồ thị tín hiệu ra của cổng NOR2 theo hai tín hiệu vào như sau:

A

B

(A+B)’

* Cổng ORk và công NORk có mức điện thế đầu ra nghịch nhau khi tổ hợp k đàu vào có cùng trị số bởi vì OR chỉ thực hiện phép cộng logic.

Ký họa cổng OR không có vòng tròn ở đầu ra.

Bảng sự thật :

| A | B | A+B |
| --- | --- | --- |
| L | L | L |
| L | H | H |
| H | L | H |
| H | H | H |

| A | B | C | A+B+C |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | L |
| L | L | H | H |
| L | H | L | H |
| L | H | H | H |
| H | L | L | H |
| H | L | H | H |
| H | H | L | H |
| H | H | H | H |

Quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra của các cổng OR nói chung có thể tóm lại trong một phát biểu và một hình tượng :

Phát biểu về NAND: “Một mức vào CAO xuyên qua OR đến đầu ra”

Phát biểu này bao gồm tất cả các trạng thái có một mức vào CAO, nghĩa là bao gồm    2(k-1) tổ hợp vào của cổng ORk.

Hình tượng biểu trưng trạng thái duy nhất của OR có đầu ra ở mức CAO là bàn tay có NĂM NGÓN CONG. Bốn ngón cong diễn đạt tổ hợp tín hiệu vào tất cả là THẤP,  được đồng nhất với giá trị logic 0. Ngón cái diễn tả giá trị đầu ra giống với tất cả các đầu vào.

A

B

A+B

Đồ thị tín hiệu ra của cổng OR2 theo hai tín hiệu vào như sau:

  - Cổng EXNOR/EXOR

  - Vẽ mạch logic tổ hợp thực hiện một biểu thức Boolean

  - Viết biểu thức biểu diễn giá trị một đầu ra của mạch logic tổ hợp theo các biến số vào.

Bài 4