# lời mở đầu

Lý thuyết Kỹ thuật số cùng với sự phát triển của nó đã làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của xã hội loài người chúng ta. Ngày nay Kỹ thuật số là kiến thức cơ bản cho những ai muốn thâm nhập vào những lĩnh vực hiện đại, làm nền tảng cho những ai sử dụng, ứng dụng và tìm tòi, nghiên cứu về các lĩnh vực như điện tử dân dụng, điện tử viển thông, điện tử điều khiển, điện tử máy tính, tự động hóa và một số các lĩnh vực khác đều có sự đóng góp về mặt điều khiển của KTS.

Cuốn giáo trình này chỉ trình bày những nét chính yếu nhất trong lĩnh vực KTS và chủ yếu giành cho độc giả là học sinh của trường nên có một số phần không được đưa vào như mạch số học, thiết kế hệ thống số, bộ nhớ, cấu trúc vi xử lý, các IC lập trình được, các mạch ADC,DAC... Tác giả muốn trang bị cho các em học sinh những kiến thức căn bản nhất và một cái nhìn ban đầu về KTS để sau khi ra trường các em có thể vận dụng những kiến thức đã học để nghiên cứu thêm hay tiếp tục học những kiến thức cao hơn trong lĩnh vực này một cách nhẹ nhàng.

Lần biên soạn này có bổ xung thêm kiến thức về thiết kế mạch Logic, giáo viên giảng dạy phải triển khai kiến thức này cho hợp lý tùy theo tình hình lớp, các phần khác GV dựa theo nội dung biên soạn và triển khai thêm cho phù hợp với mức độ tiếp thu của học sinh.

Phần bài tập có lời giải tóm tắt cho các em tham khảo, GV có nhiệm vụ triển khai và giải thích thêm cho HS. Phần phụ lục là kiến thức tham khảo để lắp ráp mạch, không đưa vào tính toán và thiết kế mạch, vì vậy HS cần tham khảo thêm trong sách nếu thấy cần thiết.

Do thời gian có hạn và là biên soạn lần đầu, chắc chắn không thể tránh khỏi những sai xót, tác giả xin nhận lời tất cả những ý kiến đóng góp với mục đích xây dựng của các đồng nghiệp để bổ sung và hiệu chỉnh cho phù hợp hơn nữa.

Xin cảm ơn.

Mục lục

§ Bài mở đầu:  Các khái niệm căn bản – cÁC HỆ THỐNG SỐ

- Giới Thiệu:

Ngày nay kỹ thuật số đã thâm nhập vào tất cả lĩnh vực trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cùng với sự phát triển của  điện tử, mạch số hầu như đã dần dần thay đổi toàn bộ các mạch tương tự. Từ những mạch đèn quảng cáo đơn giản chỉ dùng một vài IC thông dụng cũng đủ để làm cho các đèn Led “nhảy múa” trông rất đẹp mắt, những đồng hồ điện tử hiện số, đồng hồ Quartz, những mạch xử lý nhiệt độ trong công nghiệp hiển thị số bằng Led bảy đoạn cho đến những loại máy tính bỏ túi, máy vi tính với cấu trúc mạch rất phức tạp... Tất cả đều có sự gớp phần quan trọng của mạch số. Mạch số đã thay thế gần như toàn bộ mạch tương tự, máy tính số đã thay thế máy tính tương tự, điện thoại số thay thế điện thoại tương tự, truyền hình số sẽ thay thế truyền hình tương tự. Tuy nhiên không phải là tất cả vì có những mạch tương tự không thể hoàn toàn thay thế bằng mạch số được, hay chúng có thể cùng tồn tại song song với nhau.

- Ưu Khuết Điểm:

* Ưu điểm: Mạch số được dùng rộng rãi như hiện nay là nhờ tính ưu việt của nó mà mạch tương tự không thể bì được là:

-  Thực hiện được mọi phép toán, từ đơn giản đến phức tạp, bằng cách quy về phép cộng v php dời chuyển.

- Tính chống nhiễu và chống méo dạng cao.

- Dễ lưu trữ và truy xuất.

- Thuận lợi cho công nghệ chế tạo tích hợp thành IC.

- Dễ thiết kế lắp ráp và sửa chữa.

* Khuyết điểm:

Bên cạnh những điểm hay, mạch số cũng có một điểm dở là  bắt buộc phải có mạch chuyển đổi trung gian ADC và DAC (Analog to Digital converter, Digital to Analog converter: Mạch biến đổi tương tự sang số, Mạch biến đổi số sang tương tự) do hầu hết các tín hiệu trong đời sống hàng ngày đều có dạng là tín hiệu tương tự như tín hiệu âm thanh, hình ảnh, tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ... Mà mạch số chỉ xử lý các tín hiệu ở dạng số nên đầu vào và đầu ra của mạch số phải kèm theo mạch chuyển đổi ADC và DAC. Các mạch này gớp phần làm cho mạch số có giá thành tăng lên.

- Mạch Tương Tự Và Mạch Số:

Tín hiệu: Tín hiệu là một nguồn biến thiên về biên độ, mà thường là điện áp hay dòng điện, theo thời gian. Đường biểu diển của tín hiệu là dạng sóng.

Mạch tương tự: Là mạch xử lý tín hiệu tương tự, là tín hiệu có biên độ liên tục theo thời gian.

Mạch số: Là mạch xử lý tín hiệu số, là tín hiệu sóng  (gọi là tín hiệu nhị phân) có dạng xung mà biên độ gồm có 2 mức:

+ Mức cao hay còn gọi là mức 1: Là mức mà tại đó xung có xuất hiện. Đối với TTL mức cao có tầm điện áp từ 2,4v đến 5v.

+ Mức thấp hay còn gọi là mức 0 : Là mức tín hiệu mà tại đó xung không xuất hiện. Đối với TTL mức thấp có tầm điện áp từ 0v đến 0,8v.

chương 1: các hệ thống số

1.1 Cc Hệ Thống Số

1.1.1  Hệ Thống Số Thập Phân: (Decimal: D)

Mỗi nền văn minh cổ đại - như Ai Cập , Ba Tư , La Mã , Ấn Độ, Trung Hoa  - để lại cho chúng ta một cách biểu diễn số đếm. Mỗi cách viết số đếm được gọi là một hệ thống số đếm.

Toán học hiện đại thừa kế hệ thống số THẬP PHÂN của người Ba Tư, là I Rắc hiện nay.

Hệ thống này dùng 10 ký hiệu số : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.

Ví dụ số   7285 = 7000 + 200 + 80 + 5

= 7*103  + 2*102  + 8*101  +5*100

Ký số 5 ở cột MƯỜI LŨY THỪA KHÔNG (100)...	được gọi là cột ĐƠN.

Ký số 8 ở cột MƯỜI LŨY THỪA MỘT (101)…… 	được gọi là cột CHỤC.

Ký số 2 ở cột MƯỜI LŨY THỪA  HAI (102) ……	được gọi là cột TRĂM.

Ký số 7 ở cột Mười LŨY THỪA BA (103) ………	được gọi là cột  NGÀN.

1.1.2  Hệ Thống Số Nhị Phân: (Binary: bin)

Mạch điện tử không thể làm việc ở 10 trạng thái khác nhau, nhưng có thể làm việc ở hai trạng thái rất tin cậy như Transistor dẫn hay không dẫn, dèn Led sáng hay tắt.

Muốn ghi số đếm lên mạch điện số, người ta dùng hệ thống số nhị phân (Binary) chỉ sử dụng có hai ký số 0 và 1 để diển tả.

Xét số nhị phân sau và cách tính giá trị của nó ở hệ thập phân.

1011bin = 1*23 + 0*22 +1*21 + 1*20  =11

Một ký số trong hệ số nhị phân được gọi là Bit (Binary digit) ví dụ như số nhị phân trên gồm có 4 Bit.

Ký số 1 ở cột trái ngoài cùng được gọi là cột ĐƠN , có giá trị là 1 x 20 =1

Ký số 1 ở kế cận bên trái cột ĐƠN được gọi là cột ĐÔI , có giá trị là 1 x 21 =2

Ký số 0 ở kế cận bên trái cột ĐÔI , được gọi là cột TỨ, có giá trị là   0 x 22 = 0

Ký số 1 ở kế cận bên trái cột TỨ ,  được gọi là cột BÁT , có giá trị là 1 x 23 =8

Cộng tất cả bốn giá trị của bốn ký số đó , ta được giá trị của số nhị phân 1011bin = 11.

Lưu ý rằng hai cách biểu diễn trên chỉ là hai cách gom nhóm một số lượng duy nhất.

1

CHỤC

1

ĐƠN

1

BÁT

0

TỨ

1

ĐÔI

1

ĐƠN

=

1.1.3  Hệ Thống Số Bát Phân: (Octa)

Hệ thống số bát phân gọi tắt là hệ 8 vì nó dùng 8 ký số để biểu diển đó là từ số 0 đến số 7. Ý nghĩa các hàng số cũng tương tự như các hệ thống số đã biết.

Ví dụ: 137OCT = 1X82 + 3X81 +7X80 = 64+24+7 = 95

Cách chuyển đổi từ một số bát phân sang các hệ thống số khác và đổi ngược lại cũng có qui luật như hệ thống số nhị phân hay thập lục phân.

Điều đáng lưu ý là mỗi ký số của số bát phân tương ứng với 3 bit của số nhị phân. Ở ví dụ trên đã cho biết cách chuyển đổi từ một số bát phân sang số thập phân quen thuộc. Hệ bát phân đã có một thời dùng trong máy tính nhưng hiện nay không còn được sử dụng nữa.

Ví dụ :  ( 1 BÁT 3 ĐƠN ) 13OCT = 1 x 81 + 3 x 80 = 8 + 3  = 11  ( 1 CHỤC 1 ĐƠN )

1

CHỤC

1

ĐƠN

1

BÁT

3

ĐƠN

=

1.1.4  Số Thập Lục Phân:(số Hexadecimal: hex)

Hay còn gọi là hệ thống số 16 vì nó dùng 16 ký số 0,1,2,…9,A,B,C,D,E,F để biểu diễn các số lượng. Cũng như số thập phân quen thuộc, cách đổi từ số Hex sang số thập phân theo qui luật như sau:

Ví dụ:

số  7AC2hex =7*163 + 10*162 +12*161 + 2*160

=28672 +2560 +192 +2 = 31426

Liên hệ giữa số Hex và số nhị phân:

Mỗi ký số của số Hex sẽ tương ứng với 4 bit của số nhị phân. Ví dụ như  số 6H có giá trị là 6D và số nhị phân là 0110B , số C H có giá trị là 12D và số nhị phân là 1100B . Tương tự cho các ký số khác.

Như vậy một ký số thập lục sẽ tương ứng với 4 bit nhị phân. Do đó một số hex có n ký số thì sẽ có 4*n bit số nhị phân hay có n nhóm bit số nhị phân. Đây cũng chính là phép biến đổi từ số Hex sang số nhị phân mà ta sẽ khảo sát sau.

Ví dụ:

7AC2hex = 111 1010 1100 0010 bin

Cách đổi từ số nhị phân sang số Hex:

Nếu có một số nhị phân cho trước ta chia số này ra thành từng nhóm 4 bit theo chiều từ phải sang trái, sau đó ứng với một nhóm ta sẽ được tương ứng một ký số Hex.

Ví dụ:

101.1010.0111bin = 5A7hex

Cách đổi từ số thập phân sang số Hex:

Ta có thể đổi gián tiếp bằng cách đổi số D sang số B rồi đổi từ số B sang số Hex như đã biết. Cách thứ hai là ta đổi trực tiếp từ số D sang số Hex và cũng áp dụng cách đổi như từ số D sang số B nghĩa là ta lấy số D chia cho 16 cho đến khi kết quả bằng 0 thì dừng. Số Hex là kết quả số dư của các phép chia được tính từ dưới lên.

Ví dụ:

1782 = 6F6hex

Bảng Liên Hệ Giữa Các Hệ Thống Số:

| Thập Phân (DEC) | ### Thập Lục Phân ### (HEX) | ### Bát Phân ### (OCT) | ### Nhị phân ### (BIN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 | 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 | 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000 |

  - Chuyển đổi giữa các hệ thống số

    - Giữa hệ thập phân với các hệ khác

Ví dụ:

Đổi số 18  sang số nhị phân.

Cách làm như sau: Ta lấy số 18 chia cho 2. Nếu thương số khác 0 thì ta tiếp tục lấy thương số chia tiếp cho 2 cho đến khi thương số bằng 0 thì dừng (phép chia ở đây là phép chia nguyên). Số nhị phân là số dư của các phép chia được tính từ dưới lên.

Vậy : 18 = 10010bin

Đổi 18 sang số thập lục phân:

Đem chia 18 cho 16, được 1 còn dư 2 . Kết quả : 18 = 12hex

Đổi 180 sang thập lục phân:

180 chia cho 16 được 11 còn dư 4, 11 thập phân là B thập lục phân. 180 = B4hex.

Đổi một số nhị phân sang thập phân :

10111bin = 20 + 21 + 22  + 24 = 1D + 2D +3D + 16D = 23D

11001010bin = 21 + 23 + 26 + 27 = 2D + 8D + 32D + 128D = 170D

Đổi một số nhị phân sang thập lục phân:

10111bin  = (1   0111) bin = 17hex

11001010bin = (1100 1010)  bin = 0CAhex

    - Cộng Trừ Nhị Phân:

Ta cũng áp dụng qui luật cộng 2 số thập phân: Xếp 2 số thập phân có hàng đơn vị thẳng cột nhau, cộng hàng đơn vị trước, nếu tổng nhỏ hơn 10 thì viết tổng, nếu tổng lớn hơn 10 thì viết hàng đơn vị và nhớ 1 cho lần cộng hàng chục kế tiếp, và cứ như thế cho đến hàng cuối cùng. Việc cộng 2 số nhị phân cũng tạo ra số nhớ và số nhớ này cũng được áp dụng như trên.

Ví dụ:  		      +  1010 (=10)			+  1101 (=13)

1001 (=9)			   1111 (=15)

------------------		         ---------------

Tổng số	        10011 (=19)		            11100 (=28)

Phép trừ hai số nhị phân được biến đổi thành phép cộng như sau:

A - B = A +   + 1

Trong đó:    được gọi là số bù 1 của B.

+ 1 được gọi là số bù 2 của số B.

a. Số bù 1: Số bù 1 của một con số nhị phân A là một số (A)1   có được bằng cách đảo tất cả các bit của nó.

Ví dụ: A = 101 -----> (A)1   = 010.

b. Số bù 2: Số bù 2 của một số nhị phân A là một số (A)2    có được bằng cách lấy số bù 1 của nó rồi cộng cho 1.

Ví dụ: A =101  ----> (A)2 = (101)1 +  1 = 010 + 1 = 011

c. Số có dấu: Số có dấu của một số n bit là số n+1 bit, bit thêm vào này dùng để chỉ số có dấu, bit thêm vào là bit thứ n+1 tính từ phải qua trái. Nếu bit này là số 0 thì sẽ chỉ số nhị phân dương, ngược lại bit này bằng 1 thì sẽ chỉ số nhị phân âm.

Ví dụ: Biểu diển số nhị phân 4 bit có dấu của số +3 và số -6.

+3  --------->    0. 0011

-6  ---------->    1. 0110

* Các bước trừ số nhị phân:

- Viết số dương dưới dạng có dấu và độ lớn.

- Lấy bù 2 độ lớn của số âm , sau đó viết dưới dạng có dấu và độ lớn.

- Cộng bình thường.

- Xét kết quả:  + Nếu tổng là số dương thì đó là kết quả (Bit dấu bằng 0)

+ Nếu tổng là số âm thì ta phải lấy số bù 2 của kết quả (không kể bit dấu).

Ví dụ1:

9-4= 9 + (bù 2 của 4)

Biểu diễn nhị phân có dấu của +9 :    01001

Biểu diễn nhị phân của 4 :  4 = 0100

Biểu diễn số bù 2 của 4 : (4)2 = (0100)2 = 1011+1 = 1100

Biểu diễn nhị phân có dấu của – 4:  11100

Thực hiện phép trừ bằng cách cộng  biểu diễn của +9:		01001

Với  biểu diễn của – 4: 		11100

----------

100101

Bit 1 tận cùng bên trái không có ý nghĩa.

Bit dấu là 0  nên kết quả là số dương. Độ lớn của kết quả : 0101bin = 5

Ví dụ2:

2-8= 2+ (-8)= 2 + (bù 2 của 8)

Biểu diễn nhị phân độ lớn của 2 : 0100bin

(thêm 0 bên trái để chuỗi bit của 2 có độ dài bằng với biểu diễn của số 8)

Biểu diễn nhị phân độ lớn của 8 : 1000bin

Biểu diễn nhị phân có dấu của +2 :  00010

Biểu diễn số bù 2 của 8 : (8)2 = (1000)2 = 0111+1 = 1000

Biểu diễn nhị phân có dấu của – 8:  11000

Thực hiện phép trừ bằng cách cộng  biểu diễn của +2:		00010

Với  biểu diễn của – 8: 		11000

----------

11010

Bit dấu là 1 nên kết quả là số âm.

Độ lớn của kết quả là bù 2 của bốn bit bên phải : (1010)2 = 0101+1 = 6.

Vậy kết quả phép trừ : -- 6

Ví dụ3:

-2-9= (bù 2 của 2) + (bù 2 của 9)

Biểu diễn nhị phân độ lớn của 9 : 1001bin

Biểu diễn nhị phân độ lớn của 2 : 0010bin

(thêm 0 bên trái để chuỗi bit của 2 có độ dài bằng với biểu diễn của số 9)

Biểu diễn các số bù 2 : 	(9)2 = 0110 + 1  = 0111

(2)2 = 1101 +  1 = 1110

Biểu diễn nhị phân có dấu của -9 :  10111

Biểu diễn nhị phân có dấu của -2 :  11110

Thực hiện phép trừ bằng cách cộng  biểu diễn của – 2 :		11110

Với  biểu diễn của  – 9 : 		10111

----------

110101

Bit đầu bên trái không có ý nghĩa.

Bit dấu là 1 nên kết quả là số âm.

Độ lớn của kết quả là bù 2 của bốn bit bên phải : (0101)2 = 1010+1 = 1011bin = 11.

Vậy kết quả phép trừ : -- 11

Bài tập:

1.1  Đổi các số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân, hệ thập lục phân: 31d, 1023d, 149d, 207d.

1.2  Đổi các số từ hệ nhị phân sang hệ thập phân, thập lục phân: 10101; 110111 ; 1011011.

1.3  Phải dùng một số nhị phân bao nhiêu bit để biểu diển các số thập phân từ 0 đến 1000.

1.4  Số lượng thập phân là bao nhiêu khi số nhị phân là :1k, 8k, 1M, 4M. 8bit, 16bit, 20bit.

1.5  Dùng hệ thống số nhị phân thực hiện các phép cộng và trừ để kiểm tra các kết quả sau:

35+20=55 ; 18-6=12.

1.6  Đổi số Hex thành số Bin và Dec:	20hex	0FChex  0BFFhex	2FFFhex.

1.7 Hãy viết mã nhị phân, thập phân, thập lục phân để nạp vào EPROM cho mạch đèn quảng cáo có 8 ngõ ra chạy theo các kiểu sau: Sáng chạy qua phải, chạy qua trái; Sáng dần tắt dần; sáng dồn.

CHƯƠNG 2:	ĐẠI SỐ BOOLE VÀ CÁC CỔNG LOGIC

  - Đại số Boole

    - Định nghĩa :

Biến số Boole là một biến số chỉ nhận một trong hai giá trị 0 và 1.

Trong tự nhiên và đời sống có nhiều sự biến đổi có thể mô tả bằng biến số Boole. Ví dụ:

Sự kiện học sinh A có mặt hay vắng mặt mỗi ngày là một biến số Boole thay đổi gia trị theo thời gian từng ngày trong học kỳ.

Trạng thái một bóng đèn giao thông Xanh (X) tại một ngã tư đang sáng hay tắt cũng là môt biến số Boole. Ví dụ ta quy ước khi bóng đền Xanh đang sáng thì biến số Boole mang tên X = 1 , khi đèn Xanh tắt thì  X = 0. Khi đó X là môt biến số Boole.

Trạng thái  của bóng đèn D trong mạch điện ở hình ngay dưới đây phụ thuộc vào trạng thái của hai công tắc.  Mỗi công tắc được xem như một biến Boole , có hai vị trí C_1 và C_2 tương ứng với hai giá trị 0 và 1 . Khi công tắc A ở vị trí nối chấu C với chấu 1, thì biến A = 0 , vị trí C_2 tương ứng với giá trị biến số Boole A = 1.  Tươn tự như vậy cho công tắc B:

Nếu cả hai công tắc có vị trí giống nhau, nghĩa là hai biến A và B đẳng trị , thì bóng đèn trong mạch điện này sẽ sáng lên. Nếu ta quy ước bóng đèn trong mạch sáng có nghĩa là biến Boole D = 1 thì quan hệ giữa trị số của biến D theo hai biến số A và B sẽ được biểu diễn đầy đủ trong một bảng như sau:

| Các đầu vào |  | Các đầu ra |
| --- | --- | --- |
| A | B | D |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Các biến số độc lập A , B có trị số 0 hoặc 1 là do tay người đặt định ở vị trí C_1 hoặc C_2. Còn biến D là biến số phụ thuộc vào A và B. Toán học gọi D là hàm logic theo A và B.

Quan hệ giữa trị số của Biến Boole D với hai biến Boole A và B có thể được biểu diễn bằng một biểu thức Đại Số Boole :

D = A * B  + A * B =  AB  + AB

Đại số Boole là tập hợp các biến số Boole với ba phép toán Boole là :

PHỦ ĐỊNH ( A )	 	CỘNG(+) 		và 		NHÂN(*).

    - Các phép toán Boole:

Trên tập hợp các biến số Boole , người ta định nghĩa ba phép toán: PHỦ ĐỊNH, NHÂN và CỘNG.

Gọi A là một biến số Boole bất kỳ. Phép toán phủ định thực hiện trên biến A tạo thành một biến số Boole ký hiệu là A.

Trị số của biến A  trái ngược với trị số của biến A:

| A | A |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Biểu thức A*B hoặc AB là hai cách ký hiệu của phép toán NHÂN hai biến Boole với nhau. Phép toán nhân hai biến Boole tạo thành một biến Boole viết tắt là AB có trị số xác định theo A và B như bảng sau đây :

| A | B | AB |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Chúng ta thấy phép nhân hai biến Boole có vẻ giống như phép nhân số nguyên thông thường, nhưng trong Đại Số Boole , kết quả phép nhân này chỉ có giá trị 0 hoặc 1.

Phép toán thứ ba , cũng là phép toán cuối cùng của Đại Số Boole là phép CỘNG hai biến Boole. Biến số Boole  (A+B) được xác định giá trị theo bảng sau (gọi là Bảng thực trị của phép Cộng):

| A | B | A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Ta thấy phép công hai biến Boole không phải là phép cộng số nguyên.  Trong phép cộng hai biến Boole , 1 + 1 = 1 . Tổng của hai biến Boole vẫn là một biến Boole, giá trị của nó chỉ có thể là 0 hoặc 1. Vì thế, 1+1 = 1 .

    - Các công thức và định lý:

- Phép toán phủ định có hằng đẳng thức sau đây:

A

= A

PD1.

Giá trị của hai lần phủ định của một biến Boole tương đương với biến Boole đó.

| A | A | A |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

- Phép nhân có những hằng đẳng thức sau:

N1.	AB = BA		tính giao hoán

N2.	(AB)C = A(BC) 	tính kết hợp cho phép ta bỏ dấu ngoặc thành ABC

| A | B | C | AB | BC | (AB)C | A(BC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

N3.	AA = A 	Tính suy biến của phép nhân logic

| A | AA |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

N4.	0A = 0 	KHÔNG là phần tử tích kết của phép nhân logic.

1A = A 	MỘT là phần tử tự tiêu của phép nhân logic.

NP.	AA = 0

| A | A | AA |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |

Phép công có những hằng đẳng thức sau;

C1.	A+B  = B + A 		tính giao hoán

C2.	(A+B)+C = A+(B+C) 	tính kết hợp

C3.	A + A = A  	tính suy biến của phép cộng logic

| A | A+A |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

C4.	A+0 = A 	KHÔNG là phần tử tự tiêu của phép cộng logic.

A+1 = 1	Một là phần tử tổng kết của phép cộng logic.

CP.	A + A = 1

| A | A | A+ A |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |

ĐỊNH LÝ DE MORGAN

Phủ định của TỔNG hai biến Boole thì bằng TÍCH hai phủ định  từng biến Boole.

Phủ định của TÍCH hai biến Boole thì bằng TỔNG hai phủ định từng biến Boole.

MPC.		A+B  = A*B

MPN.   	A*B  = A + B

Chứng minh bằng bảng thực trị:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | A | B | A*B | A*B | A+B | A+B | A * B | A + B |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Quan sát từng cột trong bảng trên và so sánh từng cặp, ta thấy Cột (6)  = Cột (10) và Côt (8) bằng Cột (9). Bằng quy nạp , ta có kết quả tổng quát như sau:

Phủ định của  TỔNG các biến Boole thì bằng  TÍCH các phủ định riêng từng biến..

Phủ định của  TÍCH các biến Boole thì bằng TỔNG  các phủ định riêng từng biến..

Cũng từ bảng trên, ta thấy rõ là :

  - Khi A không bằng B thì:

A+B   không bằng  A + B

A*B    không bằng   A*B

  - Khi A = B thì :	  A+B   =  A + B   và  A*B = A*B

Nói cách khác, hai đẳng thức vừa viết ra ở trên khi A = B không phải là những hằng đẳng thức. Chỉ có hai hằng đẳng thức của định lý Morgan (MPC) và (MPN).

    - Ba quy tắc về đẳng thức.

  - Hàm Boole

    - Bảng thực trị

Các biến số Boole thay đổi theo thời gian trong thực tế có thể có sự phụ thuộc lẫn nhau như đã nói trên.

Ví dụ:  Tại nơi hai đường giao thông , một đường dọc và một đường ngang giao nhau - một giao lộ 4 nhánh ( một ngã tư), mỗi đèn giao thông là một biến Boole:

Biến số Boole Xd  tương ứng với đèn Xanh của tuyến dọc.

Biến số Boole Vd  tương ứng với đèn Vàng của tuyến dọc.

Biến số Boole Dd  tương ứng với đèn Đỏ     của tuyến dọc.

Biến số Boole Xn  tương ứng với đèn Xanh của tuyến ngang.

Biến số Boole Vn  tương ứng với đèn Vàng của tuyến ngang.

Biến số Boole Dn  tương ứng với đèn Đỏ     của tuyến ngang.

Trên đường dọc, tại một thời điểm chỉ có một trong 3 đèn sáng và không bao giờ ba đèn cùng tắt. Trên đường ngang cũng vậy. Như vậy người đi trên đường dọc nhìn thấy ba tổ hợp giá trị của bộ đèn của đường dọc luân phiên xuất hiện tuần hoàn:

| Tổ hợp | Xd | Vd | Dd |
| --- | --- | --- | --- |
| Xd sáng , Vd và Dd tắt | 1 | 0 | 0 |
| Vd sáng, Xd và Dd tắt | 0 | 1 | 0 |
| Dd sáng , Xd và Vd tắt | 0 | 0 | 1 |

Trên đường ngang cũng vậy:

| Tổ hợp | Xn | Vn | Dn |
| --- | --- | --- | --- |
| Xn sáng, Vn và Dn tắt | 1 | 0 | 0 |
| Vn sáng, Xn và Dn tắt | 0 | 1 | 0 |
| Dn sáng, Xn và Vn tắt | 0 | 0 | 1 |

Bây giờ chúng ta xem sự tổ hợp trạng thái của hai đường dọc và ngang.

Khi các đèn giao thông đang phối hợp hoạt động đúng, đèn Xanh của đường dọc đang sáng thì chắc chắn đèn Đỏ và đèn Vàng của đường dọc đang tắt, đồng thời đèn Xanh và đèn Vàng của đường ngang chắc chắn đang tắt và đèn Đỏ của đường ngang chắc chắn đang sáng. Sự kéo theo này có thể diễn tả bằng một bảng các số 0 (diễn tả trạng thái tắt ) và số 1 (diễn tả trạng thái sáng) như sau:

( Xd = 1 )    (  Vd = Dd = Xn = Vn = 0   &   Dn = 1 )

Các giá trị đồng thời của sáu biến này (trong lúc xe tuyến dọc được đi nhanh qua giao lộ)  được đặt vào một hàng của Bảng thực trị:

| Xd | Vd | Dd | Xn | Vn | Dn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Một sự kéo theo khác :

( Đèn Vd sáng  )	 	( Xd , Dd , Xn , Vn  tắt  và  Dn sáng. )

| Xd | Vd | Dd | Xn | Vn | Dn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tổng hợp hai trường hợp trên vào một bảng thực trị, mỗi hàng là một tổ hợp các trị số cụ thể (0 hoặc 1) của các biến số Boole có liên hệ ràng buộc lẫn nhau. Hai hàng là hai tổ hợp giá trị tương ứng với hai pha khác nhau của chu kỳ thay đổi trạng thái sáu đèn giao thông tại một ngã tư:

| Xd | Vd | Dd | Xn | Vn | Dn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Với tuyến ngang ta cũng có hai  như pha như vậy:

| Xd | Vd | Dd | Xn | Vn | Dn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Khi đường dọc đi nhanh (Xd = 1  ) hoặc đi chậm lại ( Vd = 1 ) thì đường ngang phải dừng ( Dn = 1).

Tương tự, khi đường ngang đi thì đường dọc phải dừng

( Xn = 1 hoặc Vn =1 thì Dd = 1).

Từ đó , chúng ta có bảng thực trị biểu diễn chu ky tắt sáng sáu bóng đèn trên môt ngã tư như sau:

| Pha trong chu kỳ tắt sáng sáu đèn : | Xd | Vd | Dd | Xn | Vn | Dn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường dọc đi nhanh, đường ngang đứng chờ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Đường dọc đi chậm lại, Đường ngang đứng chờ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Đường ngang đi nhanh, đường dọc đứng chờ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Đường ngang đi chậm lại , Đường dọc đứng chờ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Trên lý thuyết toán thuần túy, ngoài 4 tổ hợp tạo thành bốn pha nối tiếp tuần hoàn của một chu kỳ tắt sáng đèn giao thông ngã tư, sáu đèn có thể  tạo ra 26 = 64 tổ hợp khác nhau. Nhưng trên thực tế, khi vận hành giao thông ngã tư có trật tự không gây tắc ngẽn,  chỉ có 4 tổ hợp nói trên được phép xuất hiện, các tổ hợp khác nếu xuất hiện sẽ gây rối loạn và bị xem là sự hỏng hóc.  Ví dụ khi Xd = Dd = 1 sẽ gây bối rối cho người đi trên tuyến dọc.

Hoán vị cột Dd qua bên đến gần Dn , ta thấy bốn đèn Xd , Vd , Xn , Vn lần lượt sáng trong bốn pha :

| Pha trong chu kỳ tắt sáng sáu đèn : | Xd | Vd | Xn | Vn | Dd | Dn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường dọc đi nhanh, đường ngang đứng chờ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Đường dọc đi chậm lại, Đường ngang đứng chờ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Đường ngang đi nhanh, đường dọc đứng chờ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Đường ngang đi chậm lại , Đường dọc đứng chờ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Quan sát bảng thực trị của 6 biến Boole tương ứng với sáu đèn giao thông ngã tư, chúng ta hãy xem có thể suy ra trị số của biến nào từ trị số đồng thời của biến khác bằng ba phép toán Boole vừa trình bày ở phần trước.

    - Biểu thức hàm số

Đầu tiên, ta xem có hai biến nào là phủ định của nhau không? Chúng ta tìm thấy Dd và Dn là phủ định của nhau.

| Pha trong chu kỳ tắt sáng sáu đèn : | Dd | Dn |
| --- | --- | --- |
| Đường dọc đi nhanh, đường ngang đứng chờ | 0 | 1 |
| Đường dọc đi chậm lại, Đường ngang đứng chờ | 0 | 1 |
| Đường ngang đi nhanh, đường dọc đứng chờ | 1 | 0 |
| Đường ngang đi chậm lại ,Đường dọc đứng chờ | 1 | 0 |

Dd = Dn 		tương đương 	Dn = Dd

Điều này tương ứng với thực tế giao thông là khi đèn đỏ ở đường dọc sáng thì đương nhiên đèn đỏ ở đường ngang phải tắt và ngược lại.

Kế tiếp, ta xem có biến nào là tổng của các biến khác?

Ta thấy  Dn = Xd + Vd.

| Pha trong chu kỳ tắt sáng sáu đèn : | Xd | Vd | Dn |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường dọc đi nhanh,đường ngang đứng chờ | 1 | 0 | 1 |
| Đường dọc đi chậm lại, Đường ngang đứng chờ | 0 | 1 | 1 |
| Đường ngang đi nhanh,đường dọc đứng chờ | 0 | 0 | 0 |
| Đường ngang đi chậm lại ,Đường dọc đứng chờ | 0 | 0 | 0 |

Hệ quả : Dd = Dn =  Xd+Vd   = Xd * Vd

| Pha trong chu kỳ tắt sáng sáu đèn : | Xd | Vd | /Xd | /Vd | Dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường dọc đi nhanh, đường ngang đứng chờ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Đường dọc đi chậm lại, đường ngang đứng chờ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Đường ngang đi nhanh, đường dọc đứng chờ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Đường ngang đi chậm lại ,đường dọc đứng chờ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Do sự đồng hình của hai đường dọc và ngang, ta suy ra :

Dd = Xn + Vn

Dn = Xn * Vn

Có một điểm cần lưu ý là Xd và Vd về mặt toán học có thể cùng bằng 1 ( Xd = Vd = 1) nhưng trong thực tế giao thông không được phép xảy ra. Bảng thực trị mà ta đã xây dựng ở trên, không xác định giá trị của Dd khi Xd và Vd cùng bằng 1.

| Tổ hợp | Xd | Vd | Dd |
| --- | --- | --- | --- |
| Xd sáng , Vd và Dd tắt | 1 | 0 | 0 |
| Vd sáng, Xd và Dd tắt | 0 | 1 | 0 |
| Dd sáng , Xd và Vd tắt | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | ? |

Việc này không cần thiết vì không có ý nghĩa gì với trật tự giao thông.

Nhưng biểu thức đại số Boole Dd =  Xd+Vd    thì cho kết quả:

Dd = 1+1  = 0

NHư vậy, biểu thức đại số Dd =  Xd+Vd    có bảng thực trị tương ứng là :

| Xd | Vd | Dd |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Chúng ta gọi các biểu thức tính toán giá trị Boole của một biến số nào đó theo các biến số khác là các HÀM BOOLE:

Dn =f1(Dd) = Dd

Dn = f2(Xd,Vd) =   Xd + Vd

Khi chuyển từ hình thức biểu diễn bằng Bảng Thực Trị qua biểu diễn bằng Biểu thức Boole, chúng ta phải minh định rõ miền giá trị sử dụng của biểu thức trong miền xác định gồm 2n  tổ hợp giá trị Boole , với n là số biến Boole tham gia vào biểu thức.

Trong chu kỳ tắt sáng đèn giao thông ngã tư, chỉ xuất hiện 3 trạng thái tương ứng với ba hàng đầu của bảng thực trị  hàm Boole  Dd =f2 (Xd, Vd), hàng thứ tư của bảng thực trị hàm không tương ứng với trường hợp thực tế bình thường nào trong lúc giao thông. Miền giá trị sử dụng thực tế của hàm này - khi mô tả sự tắt sáng của ba đèn trên một tuyến – chỉ là một phần rất nhỏ trong miền xác định đại số của nó.

Đến dây, chúng ta đối chiếu so sánh hai hình thức biểu diễn quan hệ giữa các biến số Boole.

Bảng thực trị liệt kê từng trường hợp cụ thể xảy ra trong thực tế khi các biến thay đổi theo thời gian. Mỗi hàng của bảng là một tổ hợp  các giá trị cụ thể xuất hiện ở một thời điểm nào đó.

Hàm Boole là biểu thức đại số tính toán giá trị của một biến số phụ thuộc theo một hoặc nhiều biến số khác. Miền xác định của hàm Boole là  2n  tổ hợp giá trị do n biến số trong biểu thức bên phải tạo nên. Ví dụ miền xác định của hàm Dn = Xd + Vd là 4 tổ hợp (Xd, Vd)  = {(0,0),(0,1), (1,0), (1,1)}. Tùy vào ứng dụng, miền giá trị sử dụng của hàm được xác định và thường là một phần không lớn trong miền xác định đại số của hàm đó.

Một bảng thực trị có thể biểu diễn sự phụ thuộc của nhiều biến số theo các biến số khác. Như trong bảng (Xd, Vd,Dd, Xn,Vn,Dn) , ta tìm thấy sự phụ thuộc của Dd và Dn theo bốn biến còn lại. Do đó, một bảng thực trị nhiều cột – mỗi cột ứng với một biến - có thể tương ứng với nhiều hàm Boole.

Một câu hỏi đặt ra : Từ Bảng Thực Trị (Xd, Vd, Dd, Xn , Vn , Dn ) có thể rút ra tối đa bao nhiêu hàm Boole? Nói cách khác, phải cần tìm bao nhiêu hàm Boole để biểu diễn đầy đủ một Bảng ThựcTrị như thế?

| Xd | Vd | Xn | Vn | Dd | Dn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Đây là một vấn đề không nằm trong phạm vi học phần của chúng ta.

    - Bìa Karnaugh

      - Dãy số nhị phân Grey:

Hãy trở lại với dãy số nhị phân 2 bit :  		00bin , 01bin, 10bin, 11bin

Dãy trên tương ứng với dãy số thập phân : 	  	0   	,  1  	 ,  2  	 ,  3

Ông Grey đưa ra một trình tự mới :   			00b 	, 01b , 11b    , 10b

0	    1       3          2

Trong dãy số Grey, hai số nhị phân kề nhau chỉ khác nhau ở môt bit.

Ví dụ:		00b và 01b khác nhau ở bit ĐƠN (bit 20)

01b và 11b khác nhau ở bit ĐÔI. (bit 21)

11b và 10b khác nhau ở bit ĐƠN(bit 20)

10b và 00b khác nhau ở bit ĐÔI. (bit 21)

Với các số nhị phân 3 bit cũng vậy .

Trình tự các số nhị phân ba bit thông thường :

000b	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b

0	1 	2	3 	4 	5	6	7

Dãy số nhị phân 3 bit theo trình tự Grey:

000b	001b	011b	010b	110b	111b 	101b	100b

0	1	3	2	6	7	5	4

Dãy nhị phân 4 bit theo trình tự Grey:

0		1	     3		2		6		7	        5	     	   4

0000b		0001b	     0011b	0010b		0110b		0111b	        0101b	   0100b

12		13	    15		14		10		11	         9	   8

1100b		1101b	    1111b	1110b		1010b		1011b	         1001b	   1000b

Quy tắc Grey có thể áp dụng để sắp xếp lại  trình tự của 2n số nhị phân n bit, vì mục đích của chúng ta là áp dụng dãy số Grey vào Bìa Karnaugh, chúng ta dừng lại ở n =3.

      - Biểu diễn hàm Boole bằng Bìa Karnaugh

Bảng Karnaugh

của hàm D theo X , V

| D | 0 | 1 |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 1 |  |
| 1 | 1 |  | 0 |  |
| V |  |  |  |  |

Bảng thực trị

của hàm D theo X , V

| X | V | D |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Ví dụ 1: Ta có hàm Boole biểu diễn quan hệ giữa biến D theo hai bến X và V dưới dạng Bảng Thực Trị.

Được suy ra từ bảng thực trị, bảng Karnaugh của hàm D theo X ,V có hai hàng hai cột (4 ô xếp thành hình vuông). Giá trị của biến X là chỉ số cột của ô (Cột 0, Cột 1). Giá trị của V là chỉ số hàng của ô (Hàng 0, Hàng 1).

Mỗi ô trong bảng Karnaugh của hàm D tương ứng với một hàng trong bảng thực trị của nó. Hàng cuối của bảng thực trị có X = 1 và V = 1 , D = 0, vậy hàng này tương ứng với ô mang giá trị 0 ở vị trí Cột 1 , Hàng 1.

Bảng thực trị của hàm X theo A, B, C

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Bảng Karnaugh

của hàm X theo A, B, C

| X | 00 | 01 |  | 11 |  | 10 |  | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |

Ví dụ 2 : Cho hàm số Boole X có giá trị tùy thuộc ba đối số Boole  A , B ,C như bảng thực trị có  23  = 8 hàng đã cho ở bên phải.

Bảng Karnaugh của hàm X theo A , B ,C sẽ có 23 = 8 ô sắp xếp thành  2 hàng 4 cột . Giá trị của A là chỉ số của các hàng (Hàng 0, Hàng 1). Hai đối số B và C tạo thành số nhị phân 2bit là chỉ số cột theo thứ tự Grey ( Cột 00, Cột 01, Cột 11, Cột 10).

Mỗi ô trong bảng Karnaugh của hàm X tương ứng với một hàng của Bảng thực trị đã cho.  Trị số ghi trong mỗi ô là giá trị của hàm số X tương ứng với giá trị cụ thể của ba đối số A , B , C là chỉ số hàng và chỉ số cột của ô đó. Ô ở Hàng 1 Cột 11 bảng Karnaugh của hàm X mang giá trị 0 tương ứng với hàng cuối của bảng thực trị của hàm X, biểu diễn rằng khi A = 1 , B = 1 và C = 1 thì X = 0.

    - Sơ đồ mạch logic :

Mỗi biến số logic (Boole) có thể được biểu diễn bằng điện thế hai mức tại một điểm trên mạch điện, mỗi phép toán logic NOT, AND, OR có thể thực hiện bằng một cấu trúc mạch transistor tiếp nhân các thông tin nhị phân tương đương với 0 hoặc 1 và tạo ra bit thông tin nhị phân.

Công tắc đơn

biểu diễn nhị phân

| Trang thái của công tắc đơn | Hình biểu diễn tương ứng | Trị số được biểu diễn | Điện thế tại một điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Mở |  | 0 | Bằng 0. |
| Đóng |  | 1 | Bằng điện thế nguồn. |

Có nhiều hình thức biểu diễn các biến nhị phân lên mạch điện. Chúng ta hãy bắt đầu từ một phần tử điện học cổ điển quen thuộc là  công tắc đơn. Một công tắc đơn có hai trạng thái : Mở (Open) hoặc Đóng (Close). Ta có thể qui ước :

Mạch điện mô phỏng phép nhân (hàm logic AND): X = AB

Mỗi biến A , B được biểu diễn bằng trang thái của một công tắc đơn. Hai công tắc A, B được nối tiếp với nhau , một đầu của nhánh nối vào +5V.

Chưa xong

  - Các dạng chuẩn của hàm Boole

Cho một biến số Boole Y phụ thuộc vào n biến số Boole A1 , A2 , A3 , … An.

Giá trị của Y theo các biến kia có thể biểu diễn bằng một biểu thức đại số Boole gồm một hoặc nhiều phép toán Phủ định, Nhân và Cộng trên các biến đã cho.

Các nhà toán học đã chứng minh rằng có thể đưa biểu thức của Y về dạng SOP  - TỔNG CÁC TÍCH  hoặc dạng POS – TÍCH CÁC TỔNG.

    - Dạng chuẩn SOP

Ví dụ : Bảng thực trị của Y theo ba biến A1 , A2 , A3

| Ba biến số đầu vào |  |  | Biến số đầu ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A2 | A3 | Y | Mỗi hàng Y=1 trong bảng thực trị tương ứng với một tích các biến số đầu vào. |
| 0 | 0 | 0 | 1 | A1A2A3 Biến nào bằng 0 thì có dấu phủ định |
| 0 | 0 | 1 | 1 | A1A2A3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | A1A2A3 A2 = 0 nên mang dấu phủ định. |
| 1 | 1 | 0 | 1 | A1A2A3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Y = + + + A1A2A3 A1A2A3 A1A2A3 A1A2A3 |

Hàm Y là tổng của các tích :

    - Dạng chuẩn POS

Cũng từ bảng thực trị của hàm Y , ta tìm được dạng chuẩn TÍCH CÁC TỔNG

| A1 | A2 | A3 | Y | Mỗi hàng Y= 0 trong bảng tương ứng với một tổng các biến số đầu vào. Biếu nào trong hàng bằng 1 thì mang dấu phủ định. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | A1 + A2 + A3 (A2 =1 nên mang dấu phủ định) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | A1 + A2 + A3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | A1 + A2 + A3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | A1 + A2 + A3 |

Y =  (		            )*(		      )*(			)*(		      )

A1 + A2 + A3

A1 + A2 + A3

A1 + A2 + A3

A1 + A2 + A3

    - Quan hệ giữa dạng chuẩn SOP và dạng chuẩn POS

Từ các hằng đẳng thức và định lý DeMorgan của đại số Boole , ta có thể biến đổi dạng POS thành dạng SOP và ngược lại:

Y =                       +    		      +		      +

A1A2A3

A1A2A3

A1A2A3

A1A2A3

=  (		            )*(		      )*(			)*(		      )

A1 + A2 + A3

A1 + A2 + A3

A1 + A2 + A3

A1 + A2 + A3

  - Các cổng logic

    - Cổng ĐỆM (Buffer)

Là mạch số có tín hiệu vào một bit và tín hiệu ra một bit  luôn bằng với bit tín hiệu vào trong mọi lúc.

Ký hiệu của cổng Đệm trong các sơ đồ mạch số là một hình tam giác cân , dây dẫn tín hiệu vào có điểm nối với mạch tại trung điểm của hình tam giác biểu diễn, dây dẫn tín hiệu ra nối với đỉnh của tam giác đó.

Bảng thực trị cổng đệm

| Đầu vào I | Đầu ra Q |
| --- | --- |
| L | L |
| H | H |

Ký hiệu cổng đệm

I     Q

Biểu thức Boole của cổng đệm :  Q = I

Đồ thị tín hiệu ra Q lặp lại hình dạng đồ thị tín hiệu vào I nhưng đi sau một thời gian gọi là Thời gian trễ Td:

Td

Td

I

Q

Cổng Đệm dùng để tăng số đường rẽ tín hiệu đầu ra tới nhiều đầu vào ở nhiều mạch tiếp nhận, gọi là số Fan-out.

Hình trên là mạch số có tín hiệu vào A qua cổng đệm 1 để truyền tín hiệu đến 3 nhánh rẽ trên 3 cổng khác : một cổng And , một cổng Not và một cổng Or.

Sự có mặt của cổng đệm làm tăng thời gian trễ giữa các tín hiệu ra trên ba cổng tiếp nhận so với tín hiệu vào A, nghĩa là làm giảm tốc độ truyền (số bit truyền được trong 1 giây).

    - Cổng ĐẢO ( Not)

Định nghĩa :

Cổng Đảo là mạch số có tín hiệu vào một bit và tín hiệu ra một bit có giá trị bằng phủ định của tín hiệu vào.

Ký hiệu cổng Đảo:

Y =

A

Biểu thức đại số:

Bảng thực trị cổng Đảo

| Đầu vào A | Đầu ra Y |
| --- | --- |
| L | L |
| H | H |

Mạch transistor tương đương:

Đồ thị tín hiệu ra Y theo tín hiệu vào A:

Y =

A

Td

Td

A

    - Cổng VÀ (And)

Định nghĩa:	Cổng VÀ là một mạch điện bán dẫn transistor có hai hoặc nhiều tín hiệu nhị phân vào và một tín hiệu ra là TÍCH LOGIC của các tín hiệu vào.

Ký hiệu của cổng VÀ  trên sơ đồ mạch logic :

A		           B

C          X			D                            Y

E

AND3				   	   AND2

Cổng VÀ có 3 đầu vào			Cổng VÀ có 2 đầu vào

X =

ACE

Y =

BD

Biểu thức đại số của cổng VÀ :

AND3

| Đầu vào A C E |  |  | Đầu ra Y |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | L |
| L | L | H | L |
| L | H | L | L |
| L | H | H | L |
| H | L | L | L |
| H | L | H | L |
| H | H | L | L |
| H | H | H | H |

Bảng thực trị :

AND2

| Đầu vào B D |  | Đầu ra Y |
| --- | --- | --- |
| L | L | L |
| L | H | L |
| H | L | L |
| H | H | H |

Đồ thị tín hiệu ra của cổng AND :

B

D

Y

A

C

E

X

Cổng ANDn là mạch thực hiện phép nhân n biến số Boole.

A		E

B			        F

C			        A*B*C*D

D

A

B

C			   A*B*C*D

D

A

B		   F

C			               A*B*C*D

D

Ví dụ cổng AND4 như hình vẽ dưới đây:

Đặt :  	A*B = E

A*B*C = F

Ba mạch hình bên là ba cách thực hiện AND4.

Như vậy , mạch ANDn có thể ghép từ các mạch ANDm với m < n theo nhiều phương án khác nhau.

    - Cổng HOẶC (Or)

Định nghĩa:	Cổng HOẶC là một mạch điện bán dẫn transistor có hai hoặc nhiều tín hiệu nhị phân vào và một tín hiệu nhị phân ra là TỔNG LOGIC của các tín hiệu vào.

Ký hiệu của cổng HOẶC trong các sơ đồ logic của mạch số :

A		           				B

C                              X			D                         Y

E

OR3				   	            OR2

Cổng HOẶC 3 đầu vào			Cổng HOẶC 2 đầu vào

Biểu thức đại số của  cổng HOẶC :  		X = A+C+E		Y = B+D

OR3

| Đầu vào A C E |  |  | Đầu ra Y |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | L |
| L | L | H | H |
| L | H | L | H |
| L | H | H | H |
| H | L | L | H |
| H | L | H | H |
| H | H | L | H |
| H | H | H | H |

Bảng thực trị của  cổng HOẶC :

OR2

| Đầu vào B D |  | Đầu ra Y |
| --- | --- | --- |
| L | L | L |
| L | H | H |
| H | L | H |
| H | H | H |

Đồ thị tín hiệu ra của cổng HOẶC :

B

D

Y

A

C

E

X

Tương tự như cổng ANDn , cổng ORn có thể được cấu tạo bằng các cổng ORm (m<n).

A+B = H

A

B

C		           A+B+C+D

D

A+B+C  = H + C =  I

A+B+C+D = I + D = H + C + D

A		     I

B

C			                    A+B+C+D

D

A	          H	       I

B

C			        A+B+C+D

D

    - Cổng VÀ PHỦ (Nand)

Định nghĩa:	Cổng VÀ PHỦ là một mạch điện bán dẫn transistor có hai hoặc nhiều tín hiệu nhị phân vào và một tín hiệu nhị phân ra là PHỦ ĐỊNH CỦA TÍCH LOGIC các tín hiệu vào.

Ký hiệu của cổng VÀ PHỦ trong các sơ đồ logic của mạch số :

A		           				B

C                           X				D                        Y

E

NAND3				          NAND2

Cổng VÀ PHỦ 3 đầu vào			Cổng VÀ PHỦ  2 đầu vào

Y =

BD

X =

ACE

Biểu thức đại số của  cổng VÀ PHỦ:

OR3

| Đầu vào A C E |  |  | Đầu ra Y |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | H |
| L | L | H | H |
| L | H | L | H |
| L | H | H | H |
| H | L | L | H |
| H | L | H | H |
| H | H | L | H |
| H | H | H | L |

Bảng thực trị của  cổng VÀ PHỦ :

OR2

| Đầu vào B D |  | Đầu ra Y |
| --- | --- | --- |
| L | L | H |
| L | H | H |
| H | L | H |
| H | H | L |

Đồ thị tín hiệu ra của cổng VÀ PHỦ :

Y =

BD

B

D

Y

X =

ACE

A

C

E

X

Không thể ghép các NANDm  để tạo thành NANDn với n>m. Ví dụ:

Nand3:

    - Cổng HOẶC PHỦ ( Nor)

Định nghĩa:	Cổng HOẶC PHỦ là một mạch điện bán dẫn transistor có hai hoặc nhiều tín hiệu nhị phân vào và một tín hiệu nhị phân ra là PHỦ ĐỊNH CỦA TỔNG LOGIC của các tín hiệu vào.

Ký hiệu của cổng HOẶC PHỦ trong các sơ đồ logic của mạch số :

A		           				B

C                           X				D                        Y

E

NOR3				          NOR2

Cổng HOẶC PHỦ 3 đầu vào		Cổng HOẶC PHỦ  2 đầu vào

X =

A+C+E

Y =

B+D

Biểu thức đại số của  cổng HOẶC PHỦ:

NOR3

| Đầu vào A C E |  |  | Đầu ra Y |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | H |
| L | L | H | L |
| L | H | L | L |
| L | H | H | L |
| H | L | L | L |
| H | L | H | L |
| H | H | L | L |
| H | H | H | L |

Bảng thực trị của  cổng HOẶC PHỦ :

NOR2

| Đầu vào B D |  | Đầu ra Y |
| --- | --- | --- |
| L | L | H |
| L | H | L |
| H | L | L |
| H | H | L |

Đồ thị tín hiệu ra của cổng VÀ PHỦ :

Y =

B+D

B

D

Y

X =

A+C+E

A

C

E

X

    - Cổng ExOr

Định nghĩa:

Cổng ExOr là một mạch điện bán dẫn transistor có HAI tín hiệu nhị phân vào và một tín hiệu nhị phân ra ở mức CAO (H) khi chỉ có duy nhất một trong hai đầu vào ở mức CAO.

Có thể gọi cổng này là cổng Song Đối vì khi hai (song) đầu vào của cổng đang khác nhau (đối) thì đầu ra của cổng ExOr ở mức CAO (H).

Khi hai đầu vào của cổng ExOr bằng nhau thì đầu ra của nó ở mức THẤP (L).

Ký hiệu của cổng ExOr trong các sơ đồ logic của mạch số :

A

B			X

| Đầu vào A B |  | Đầu ra X |
| --- | --- | --- |
| L | L | L |
| L | H | H |
| H | L | H |
| H | H | L |

Bảng thực trị của  cổng ExOr:

X =     A*B + A*B

Biểu thức đại số của  cổng ExOr:

Đồ thị tín hiệu ra của cổng ExOr :

X =     A*B + A*B

A

B

X

    - Cổng ExNor

Định nghĩa:

Cổng ExNor là một mạch điện bán dẫn transistor có HAI tín hiệu nhị phân vào và một tín hiệu nhị phân ra ở mức CAO (H) khi hai bit tín hiệu vào ở cùng một mức (cùng CAO hoặc cùng THẤP ).

Có thể gọi cổng này là cổng Song Đồng vì khi đầu ra ở mức CAO (H) cho biết hai (song) đầu vào của cổng đang ở cùng một mức, nghĩa là bằng nhau (đồng).

Ký hiệu của cổng ExNor trong các sơ đồ logic của mạch số :

A

B			 Z

| Đầu vào A B |  | Đầu ra Z |
| --- | --- | --- |
| L | L | H |
| L | H | L |
| H | L | L |
| H | H | H |

Bảng thực trị của  cổng ExNor:

Z  =    A*B + A*B

Biểu thức đại số của  cổng ExNor:

Đồ thị tín hiệu ra của cổng ExNor :

Z  =    A*B + A*B

A

B

    - Chuyển đổi giữa các cổng logic

Công nghệ chế tạo mạch số sẽ dễ dàng hơn nếu các mạch phức tạp được làm từ một cổng loại cổng duy nhất.

Đại số Boole đã chứng minh rằng mọi phép toán logic đều có thể biến đổi thành phép NHÂN PHỦ hoặc CỘNG PHỦ.

- Biến đổi NOT thành phép NAND2 hoặc NOR2:

A = A*A  = A+A

A  		        A

A		     A

- Biến đổi OR thành NAND hoặc NOR:

A*B

Or2:	A + B = A+B 		:Not và Nor2

= 			:Not và Nand2

A						  A + B

B

Or3:	A+B+C  = A+B+C		:Not và Nor3

A*B*C

= 				:Not và Nand3

- Biến đổi AND thành NAND hoặc NOR:

A*B

And2:	A*B 	=  			:Not và Nand2

A + B

= 			: Not và Nor2

A

B						A*B

A*B*C

And3: A*B*C 	= 			: Not và Nand3

A + B + C

= 			: Not và Nor3

- Các phép biến đổi Nand thành Nor hoặc ngược lại đã được trình bày ở trên.

  - Đơn giản hóa hàm Boole

Vấn đề ở chỗ các vi mạch số là sản phẩm công nghệ trong thị trường thương mại. Công nghệ được thúc đầy và định hướng dưới tác động của quy luật cung cầu.Sự tồn tại của một sản phẩm thương mại được quyết định bởi giá thành của nó. Nếu có hai nhà sản xuất cùng một sản phẩm, nhà nào có giá rẻ hơn mà chất lượng tương đương thì sẽ tồn tại. Vì thế, các nhà sản xuất mạch số cũng phải cạnh tranh nhau để có giá thành thấp nhất. Đó là lý do kinh tế của vấn đề tối giản hóa cấu trúc mạch.

Ví dụ : Tín hiệu Y phụ thuộc vào ba tín hiệu  A , B và C theo biểu thức như sau:

Y = ABC + ABC + ABC + ABC

Hãy vẽ mạch tạo ra tín hiệu Y bằng các cổng logic , sao cho cấu tạo của mạch là đơn giản nhất. Để giải quyết vấn đề tối giản hóa mạch số, có hai phương pháp sẽ được trình bày trong mục này.

    - Phương pháp đại số:

Mạch tạo ra tín hiệu Y

theo biểu thức chưa

tối giản.

Để tạo ra tín hiệu Y theo biểu thức trên, chúng ta cần BA cổng NOT, BỐN cổng AND3, và một cổng OR4 như hình vẽ bên.

Bằng cách sử dụng các hằng đẳng thức đại số Boole, ta có thể đơn giản hóa biểu thức trên cho đến khi số phép toán trong biểu thức là ít nhất, gọi là biểu thức tối giản:

Y 	= ABC + ABC + ABC + ABC

= ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC

= ABC + ABC + ABC +  ABC + ABC + ABC

= AC(B+B)+BC(A+A ) +AB(C+C)

= AC + BC + AB

Từ kết quả này, ta vẽ được một sơ đồ cấu tạo mạch số tạo ra tín hiệu Y chỉ cần BA cổng AND2 và MỘT cổng OR3 như hình sau đây:

Bảng so sánh

Mạch tạo ra tín hiệu Y

theo biểu thức tối giản.

độ phức tạp của hai mạch:

| Phương diện | Mạch chưa tối giản | Mạch tối giản |
| --- | --- | --- |
| Tổng số cổng logic | 8 | 4 |
| Số sợi dây nối | 19 | 10 |

Phương pháp vừa trình bày sử dụng các hằng đẳng thức logic của đại số Boole, có phần trừu tượng. Trong phần kế tiếp, chúng ta dùng một phương pháp trực quan hơn do ông Karnaugh tìm ra.

    - Phương pháp Karnaugh

Trở lại với ví dụ ở phần trên. Ta cần đơn giản hóa biểu thức của tín hiệu Y theo A,B,C đã cho.

Y 	= ABC + ABC + ABC + ABC

Xuất phát điểm của việc tìm hàm tối giản cho Y theo phương pháp Karnaugh là thành lập bảng thực trị của Y theo ba biến A, B,C.

Bảng thực trị của Y theo ABC

| Đầu vào A B C |  |  | Đầu ra Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Ở đây chúng ta có biểu thức Y theo ba biến A, B, C , ta tính giá trị Y cho từng hàng của bảng thực trị theo các giá trị A,B,C cụ thể trên hàng đó.

Ví dụ khi A = B = C = 0 , tương ứng với hàng thứ nhât của bảng thực trị của Y, ta có

Y(0,0,0) = 0*0*0 + 0*1*0+1*0*0 + 0*0*1

= 0.

Tương tự, chúng ta có các giá trị của hàm Y tương ứng với tám tổ hợp ba đối số A,B,C :

Kế tiếp, từ bảng thực trị của Y, chúng ta tạo ra bảng Karnaugh của Y (Xem mục Bảng Karnaugh ở phần trước)

BẢNG KARNAUGH CỦA Y THEO A,B,C

|  | Y | 00 | 01 | 11 | 10 | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | A |  |  |  |  |

- Trong một bảng Karnaugh, mỗi ô riêng biệt mang giá trị 1 được gọi là một mintex bậc KHÔNG vì số ô của mintex là 2KHÔNG = 1.

- Trong một bảng Karnaugh, hai ô kề cận chỉ khác nhau giá trị của một đối số duy nhất. Ngược lại, hai ô khác nhau trị số của một đối số duy nhất thì được gọi là 2 ô kề cận.

| Y | 00 | 01 |  | 11 |  | 10 |  | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |

(H1,C10) kề cận với (H1,C11)

| Y | 00 | 01 |  | 11 |  | 10 |  | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |

(H1,C10) kề cận với (H0,C11)

| Y | 00 | 01 |  | 11 |  | 10 |  | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |

(H1,C10) kề cận vớI (H1,C00)

| Y | 00 | 01 |  | 11 |  | 10 |  | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |

(H1,C10) KHÔNG kề cận với (H0,C11)

Ô giá trị ở Hàng 0 ,Cột 00 của bảng Karnaugh viết tắt là (H0,C00) kề cận với ô (H0,C01) , kề cận với ô(H1,C00), kề cận với ô (H0,C10) như hình vẽ minh họa ngay sau đây:

- Một nhóm gồm 2 ô kề cận cùng mang giá trị 1 được gọi là một mintex bậc MỘT vì số ô của nhóm là 2MỘT.

Trong hình trên, (H1,C10) và (H1,C11) kề cận nhau và cùng mang giá trị hàm X=1 nên tạo thành một mintex bậc 1. (H1,C10) và (H0,C10) kề cận nhau, nhưng giá trị hàm X trong Ô(H1,C10) là 1 , giá trị hàm X trong Ô(H0,C10) là 0, vì thế hai ô này không tạo thành một mintex.

Trong bảng Karnaugh của Y , chúng ta tìm được 3 mintex bậc 1 như sau:

|  | Y | 00 | 01 | 11 | 10 | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | A | Mintex 11X |  |  |  |

|  | Y | 00 | 01 | 11 | 10 | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | A | Mintex 1X1 |  |  |  |

|  | Y | 00 | 01 | 11 | 10 | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | A | Mintex X11 |  |  |  |

Các mintex bậc 1

Mintex (H1,C01)-(H1,C11) nằm trong miền A = 1 , C = 1 và B thay đổi , vì thế chúng ta gọi mintex này là Mintex 1X1 , với hàm ý A =1 , B thay đổi (X) và C =1.

Tương tự, mintex (H0,C11)-(H1,C11) là Mintex X11 vì khi đi từ ô này qua ô kia của mintex, trị số của A thay đổi, còn trị số của B và C là hằng số (1) trong mintex.

Mintex (H1,C11)-(H1,C10) là Mintex 11X vì trong mintex, đối số C thay đổi giá trị, còn A = B = 1.

Mỗi mintex này tương ứng với một đơn thức tối giản của ABC xác định giá trị của hàm Y:

Mintex X11  tương ứng đơn thức BC. Vì đối số A thay đổi giá trị trong Mintex này nên không có mặt trong đơn thức của nó, B = C = 1  nên BC là biểu thức tính hàm Y trong mintex X11)

Mintex 1X1 tương ứng đơn thức AC. ( Trong mintex 1X1, Y = AC)

Mintex 11X tương ứng đơn thức AB.  (Y = AB trong mintex 11X)

Trong toàn bộ miền xác định, hàm Y sẽ được tính bằng tổng tất cả các đơn thức tối giản vừa nêu:

Y = AB+BC+CA

Phương pháp này dẫn tới kết quả giống như phương pháp đại số, nhưng cách làm có vẻ dễ hình dung hơn.

Hai ví dụ nữa cho trường hợp hàm có 3 đối số: Z = f1(M,N,P) và T = f2(F,K,L)

Bảng Karnaugh của Z theo M,N,P và của T theo F,K,L được cho như sau:

Bảng Karnaugh

của hàm Z theo N , M , P

| Z | 00 | 01 | 11 | 10 | MP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| N |  |  |  |  |

Bảng Karnaugh

của hàm Z theo F , K , L

| T | 00 | 01 | 11 | 10 | KL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F |  |  |  |  |

- Một nhóm gồm 22 ô  (4 ô) kề cận cùng mang giá trị 1 được gọi là một mintex bậc HAI. Nói cách khác, hai mintex bậc một kề cận nhau thành một hình chữ nhật thì được gọi là một mintex bậc HAI.

| T | 00 | 01 | 11 | 10 | KL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | Hàng 1 tạo thành |  |  |  |

mintex bậc hai 1XX

| Z | 10 | 00 | 01 | 11 | MP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| N | Cột 00 và Cột 10 |  |  |  |

tạo thành mintex bậc hai XX0

| Z | 00 | 01 | 11 | 10 | MP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| N |  |  |  |  |

Mintex 00X

Mintex 11X

Ngoài mintex bậc hai XX0, bảng Z còn hai ô giá trị 1 không kề nhau , mỗi ô ở trong một mintex bậc một như hình bên :

Mintex XX0 cho Z đơn thức P.

Mintex 00X cho Z đơn thức N*M.

Mintex 11X cho Z đơn thức N*M.

Ba mintex cần và đủ để phủ kín tất cả các ô giá trị 1 của hàm Z.

Biểu thức hàm Z sẽ là tổng ba đơn thức trên : Z =  P + N*M + N*M

| T | 00 | 01 | 11 | 10 | KL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F |  |  |  |  |

Mintex X00

Bảng T còn một ô giá trị 1 ở ngoài mintex bậc hai 1XX và thuộc về một mintex bậc một như hình vẽ bên:

Mintex 1XX cho T đơn thức F.

Mintex X00 cho T đơn thức K*L.

Biểu thức hàm T là tổng hai đơn thức của hai mintex cần và đủ để phủ kín các ô giá trị 1 của hàm T:		T = F + K*L

Chúng ta xem một ví dụ hàm bốn đối số :

Q = fq(G,H,K,L)  =

  - Thực hiện hàm Boole bằng các cấu trúc cho trước

Bao goàm B And vôùi C roài Or vôùi A sau cuøng laø pheùp Not. Döôùi ñaây laø maïch Logic dieån taû haøm soá treân:

* Töø haøm Logic veõ maïch Logic dieån taû haøm: Ta choïn caùc coång Logic cho phuø hôïp vaø theo yeâu caàu cuûa ñeà baøi (nhö duøng coång Logic töï do hay chæ ñöôïc duøng coång Logic chæ coù 2 ngoõ vaøo, hay duøng toaøn coång NAND …)

* Thieát laäp bieåu thöùc töø maïch Logic ñaõ cho:

Ví duï: Cho maïch Logic sau:

Töø moät maïch Logic coù caùc ngoõ vaøo laø A, B, C haõy thieát laäp haøm ngoõ ra Y theo caùc bieán ngoõ vaøo.

Ñeå ñôn giaûn ta ñaùnh daáu caùc ñieåm ñaëc bieät treân sô ñoà roài vieát haøm taïi caùc ñieåm ñoù. Ta ñaùnh daáu caùc ñieåm nhö theá naøo ñeå cho taïi caùc ñieåm ñoù ta thieát laäp ñöôïc caùc haøm deå daøng vaø cuoái cuøng haøm ngoõ ra cuõng ñöôïc thieát laäp.

Chaún haïng nhö ôû sô ñoà treân ta ñaùnh daáu ôû caùc ñieåm laø Y1, Y2, Y3, Y4.

Y1 = A.B                  Y2 = A.B

Y3 = B.C

Y4 = Y1 + Y2 = A.B + A.B

Y = Y3 + Y4 = A.B + A.B + B.C.

.

Ví duï: Duøng coång Logic ñeå vẽ maïch biểu diễn caùc haøm Logic sau. Ruùt goïn các biểu thức rồi vẽ lại maïch. So saùnh 2 kết quả.

3.1.3 Đơn giản hàm Logic

    - Cổng AND

Kyù hieäu:				Haøm Logic

- A,B laø 2 tín hieäu ngoõ vaøo, Y laø tín hieäu ngoõ ra

- Y=A.B laø haøm bieåu dieån tín hieäu ngoõ ra theo 2 bieán vaøo A,B

- Baûng söï thaät (baûng traïng thaùi)

Treân ñaây laø coång AND 2 ngoõ vaøo ngoaøi ra ta cuõng coù coång AND 3 ngoõ vaøo, 4 ngoõ vaøo ...ÔÛ baûng söï thaät ta nhaän thaáy raèng tín hieäu ngoõ ra Y chæ baèng 1 khi caû 2 ngoõ vaøo A vaø B ñeàu baèng 1.

Ghi nhôù:

Ngoõ ra cuûa moät coång AND chæ ôû möùc 1 khi taát caû caùc ngoõ vaøo ñeàu ôû möùc 1. Ñieàu naøy cuõng ñuùng cho caùc coång AND lôùn hôn 2 ngoõ vaøo.

- Beân caïnh baûng söï thaät ta coù 2 hình veõ moâ taû coång AND. Ta cho coâng taét môû laø möùc 0, ñoùng laø möùc 1, coøn boùng ñeøn taét laø möùc 0 vaø saùng laø möùc 1. Nhö vaäy boùng ñeøn Y chæ saùng (ôû möùc 1) khi caû 2 coâng taét AB ñeàu ñöôïc ñoùng. ÔÛ hình döôùi, Y=1 (5v) khi caû 2 Diode ngöng daån töông öùng vôùi A=B=1=5v.

Löu yù:

A=0 suy ra Y=0  B

A=1 suy ra Y=B.

    - Cổng OR

Kyù hieäu		         Haøm Logic

Ghi nhôù:

Ngoõ ra Y chæ baèng 0 khi caû 2 ngoõ vaøo ñeàu baèng 0. Ñieàu naøy cuõng ñöôïc aùp duïng cho coång OR nhieàu ngoõ vaøo.

Löu yù :

Khi A=1 suy ra Y=1 B

Khi A=0 suy ra Y=B .

Beân caïnh baûng söï thaät coù 2 maïch dieån  taû coång OR .

    - Cổng NOT

Kyù hieäu			Haøm Logic

    - Cổng NAND

Kyù hieäu		        Haøm Logic

Coång NAND thöïc chaát laø söï keát hôïp giöõa coång AND vaø coång NOT vì vaäy ta coù theå aùp duïng nhöõng tính chaát cuûa caùc coång töông öùng ñaõ bieát.

    - Cổng NOR

Coång NOR thöïc chaát laø söï keát hôïp giöõa coång OR vaø coång NOT vì vaäy ta cuõng coù theå aùp duïng nhöõng tính chaát cuûa caùc coång töông öùng ñaõ bieát.

    - Cổng EX-OR

Ghi nhôù: Ngoõ ra cuûa coång Ex-Or coù 2 ngoõ vaøo chính laø maïch coäng nhò phaân 2 soá moãi soá coù 1 bit.

  - Dùng cổng NAND tạo ra các cổng Logic khác

Dùng cổng NAND2 tạo ra cổng NOT

Nối hai đầu vào của NAND2 với nhau, để cùng tiếp nhận một bit số A , đầu ra của NAND2 sẽ là phủ định của A.

Mạch tương đương NOT

Dùng các cổng NAND2 tạo ra một cổng AND2

Đầu vào của mạch NAND2 là A và B.

Gọi đầu ra của NAND2 là C = /(AB).

Đầu ra của mạch tương đương với AND2 :   AB = /C = /(C.C)

Dùng một cổng NAND2 làm chức năng của cổng NOT  nối tiếp vào đầu ra của một cổng NAND2 , ta được một mạch tương đương với AND.

Mạch tương đương AND2 dùng hai cổng NAND2

Dùng các cổng NAND2 tạo ra  một cổng OR2

Gọi A và B là hai tín hiệu vào mạch NOR2 ,đầu ra của OR2 là :

(A+B)=//(A+B) = /(/A).(/B)

Căn cứ vào biểu thức, ta dùng 2 cổng NAND2 làm nhiệm vụ NOT để tạo ra hai tín hiệu /A và /B rồi đưa hai tín hiệu đó vào NAND2 thì tạo ra được A+B.

Mạch tương đương OR2 từ 3 cổng NAND2

Dùng các cổng NAND2 tạo ra một cổng   NOR2

Từ mạch OR(A,B) đã tạo ra ở trên , ta thêm vào một cổng NOT nối tiếp vào đầu ra của mạch trên thì được tín hiệu NOR(A,B)

Mạch tương đương NOR2

từ 4 cổng NAND2

  - Dùng cổng NOR tạo ra các cổng Logic khác

Dùng cổng NOR2 tạo ra cổng NOT

Nối hai đầu vào của NAND2 với nhau, để cùng tiếp nhận một bit số A , đầu ra của NAND2 sẽ là phủ định của A.

Mạch tương đương NOT

Dùng các cổng NOR2 tạo ra một cổng OR2

Đầu vào của mạch NOR2 là A và B.

Gọi đầu ra của NOR2 là C = /(A+B).

Đầu ra của mạch tương đương với OR2:

A+B = /C = /(C.C)

Dùng một cổng NOR2 làm chức năng của

cổng NOT  nối tiếp vào đầu ra của một cổng

NOR2, ta được một mạch tương đương với OR2.

Dùng các cổng NOR2 tạo ra  một cổng AND2

Gọi A và B là hai tín hiệu vào mạch AND2 ,đầu ra của AND2 là :

AB=//AB = /(/A+ /B)

Căn cứ vào biểu thức, ta dùng 2 cổng NAND2 làm nhiệm vụ NOT để tạo ra hai tín hiệu /A và /B rồi đưa hai tín hiệu đó vào NAND2 thì tạo ra được A+B.

Mạch tương đương OR2 từ 3 cổng NAND2

Dùng các cổng NOR2 tạo ra một cổng  NAND2

Từ mạch AND(A,B) đã tạo ra ở trên , ta thêm vào một cổng NOT nối tiếp vào đầu ra của

mạch trên thì được tín hiệu NAND(A,B).

Mạch tương đương NOR2

từ 4 cổng NAND2

Baøi taäp.

2.1) Khi moät ngoõ vaøo cuûa coång AND noái leân möùc cao thì ngoõ ra vaø ngoõ vaøo coøn laïi coù lieân heä gì vôùi nhau? Töông töï cho caùc coång coøn laïi. Cuõng caâu hoûi naøy neáu moät ngoõ vaøo ñöôïc noái xuoáng möùc thaáp.

2.2) Caâu hoûi gioáng nhö caâu 2.1 nhöng caùc coång coù 3 ngoõ vaøo.

2.3) Thöïc hieän maïch Logic cho bôûi bieåu thöùc sau:

- Y=(A+BC). (AB+C).

b. Y= ABC+A B C +AB C .

2.4) Moät hoäi ñoàng giaùm khaûo goàm 3 ngöôøi. Laäp baûng traïng thaùi cho haøm baùo hieäu neáu ña soá uõy vieân trong hoäi ñoàng boû phieáu thuaän.

2.5) Veõ daïng soùng ngoõ ra Y cuûa coång AND 3 ngoõ vaøo A,B,C coù daïng soùng nhö hình veõ.

Y

A

B

C

CHƯƠNG 3: ÑAÏI SOÁ BOOLEAN VAØ THIEÁT KEÁ LOGIC

3.1. Đại số Boole

3.2. Thiết kế logic

Caùc Böôùc Thieát Keá Maïch:

  - Thieát laäp yù töôûng.

  - Töø yù töôûng laäp baûng traïng thaùi.

  - Töø baûng traïng thaùi vieát ra haøm Logic.

  - Ñôn giaûn haøm Logic.

  - Toái öu haøm Logic.

  - Choïn IC coång Logic ñeå laép raùp maïch.

3.2.1 Viết hàm logic từ bảng trạng thái

Ñeå vieát haøm Logic töø baûng traïng thaùi ta xeùt coät ngoõ ra Y coù bao nhieâu soá 1 thì haøm Y seõ coù baáy nhieâu soá haïng töông öùng, moãi soá haïng vaø tích cuûa taát caû caùc bieán ngoõ vaøo theo qui luaät sau: Xeùt theo haøng ngang chöùa soá 1 cuûa baûng traïng thaùi, neáu bieán naøo baèng 0 thì ta ñaûo noù trong soá haïng töông öùng. Haøm Y ngoõ ra laø toång cuûa caùc soá haïng töông öùng.

VD1: Ta xeùt coång Ex-OR: Coù BTT nhö sau

A    B		Y

    - 0		0

- 1		1	    B

- 0		1	    A

1     1	0

Nhìn BTT ta thaáy ngoõ ra Y chöùa 2 soá 1 neân trong haøm Y coù 2 soá haïng, ta vieát Y= AB + AB. Xeùt soá haïng thöù nhaát ta thaáy coù chöùa bieán A=0 trong BTT neân ta phaûi ñaûo noù trong soá haïng töông öùng thaønh Ā.B , töông töï cho soá haïng thöù hai la.A . Vaäy haøm ngoõ ra laø Y= Ā.B + .A

VD2:  Xeùt coång OR. Ta coù BTT nhö sau.

A    B	 Y

- 0	0

0     1	1		B

1     0	1		A

1     1	1		A.B

Ngoõ ra Y coù 3 soá 1 neân haøm Y coù 3 soá haïng, Y= A.B + A.B + A.B. Theo qui taéc treân ta vieát ñöôïc haøm ngoõ ra laø  Y=B + A + A.B.

Sau khi duøng ñaïi soá Bool ñôn giaûn bieåu thöùc ta ñöôïc: Y=A+B. Ñaây chính laø bieåu thöùc ngoõ ra coång OR nhö ta ñaõ bieát.

VD3: Thieát keá maïch choïn maùy ñieän thoaïi. Coù 2 ñieän thoaïi A vaø B vaø moät ñöôøng ñieàu khieån S ñeå choïn ñieän thoaïi theo qui luaät sau: Neáu S=0 seõ cho pheùp truyeàn tín hieäu ôû ñieän thoaïi A ñi ra ñöôøng truyeàn Y, coøn neáu S=1 seõcho pheùp truyeàn tín hieäu ôû ñieän thoaïi B ñi ra ñöôøng truyeàn Y.

Töø yù töôûng naøy ta coù BTT sau:

A	B	S	Y		Töø BTT ta laäp ñöôïc haøm Y nhö sau:

0	0	0	0		Y= =BS + A. + A.B.+A.B.S

0	0	1	0		Duøng Ñaïi soá Bool hay baûng Karnaugh ñôn

0	1	0	0		giaûn bieåu thöùc ta coù keát quaû sau:

0	1	1	1		Y= A. + B.S.

1	0	0	1		Ñeán ñaây neáu ta laép maïch ta caàn 1 coång OR,

1	0	1	0		2 coång AND vaø moät coång NOT (caàn 3 IC)

1	1	0	1		ñeå laép maïch dieån taû haøm Logic treân.

1	1	1	1		Baây giôø ta tìm caùch toái öu maïch.

3.2.2 Tối giản hàm logic

3.2.3 Vẽ mạch Logic từ hàm logic

Cho trước biểu thức Boole:

ABC + AC

Từ các tín hiệu số A, B ,C biểu diễn các biến số đã cho, ta dùng các cổng logic căn bản nối kết với nhau thành một mạch điện có ba tín hiệu vào A, B , C và một tín hiệu được tạo ra từ các tín hiệu vào, để biểu diễn số trị của biểu thức nói trên, thay đổi tương ứng với số trị của ba tín hiệu vào.

A   B   C

ABC

AC

ABC + AC

Mạch tạo ra tín hiệu

Y=ABC + AC

3.2.4  Viết hàm logic từ mạch logic

(A+B)

C

(C+D)

(A+B)*C*(C+D).

Ví dụ :  Mạch logic như hình bên có một cổng NOR2, một cổng NOT, một cổng OR2, một cổng AND3.

Hai đầu vào của NOR2 là A và B,  đầu ra của NOR2 là

(A+B).

Đầu vào của NOT là C , đầu ra là

C.

Hai đầu vào của OR2 là C và D, đầu ra của cổng OR2 là (C+D).

Các đầu ra của ba cổng nói trên trở thành ba đầu vào của cổng AND3, đầu ra của cổng này là

(A+B)*C*(C+D).

* Bài tập :

3.1) Duøng coång NAND ñeå taïo ra caùc coång Logic ñaõ hoïc.

3.2) Haõy ñôn giaûn caùc bieåu thöùc sau:

a) Y=  A .B .C  +  A. B . C +A .B. C

b) A.B.C +  A. B. C + A . B . C +A .B. C +A

3.3) Thieát keá maïch ñeøn caàu thang ñieàu khieån 3 nôi duøng coång Logic.

3.4)* Duøng coång Logic thieát keá maïch ñieàu khieån 4 ñeøn saùng daàn, taét daàn.

3.5)* Duøng coång Logic thieát keá 4 ñeøn chaïy qua chaïy laïi.

3.6)* Chæ duøng 1 loại IC maéc maïch dieån taû baèng haøm Logic sau:

Chương 4: FLIP-FLOP

  - Tổng quan

Qui öôùc vaø kyù hieäu:

- Đầu vào tín hiệu có khả năng làm thay đổi đầu ra chỉ khi ở mức CAO.(hình 4.1)

- Đầu vào tín hiệu có khả năng làm thay đổi đầu ra chỉ khi ở mức THẤP. (hình 4.2)

- Đầu vào tín hiệu có khả năng làm thay đổi đầu ra chỉ khi ĐANG VƯƠN TỪ THẤP LÊN CAO, gọi là tín hiệu TÁC ĐỘNG CẠNH LÊN. (hình 4.3)

- Đầu vào tín hiệu có khả năng làm thay đổi đầu ra chỉ khi ĐANG RƠI TỪ CAO XUỐNG THẤP, gọi là tín hiệu TÁC ĐỘNG CẠNH XUỐNG (hình 4.4)

Hình 4.1	     Hình 4.2		Hình 4.3		Hình 4.4

  - Các loại FF

    - FF_RS

1/   Cấu tạo mạch cài NOR: 			2/  Thời biểu tín hiệu của mạch cài NOR:

3/  Bảng thực trịcủa mạch cài NOR:

4/ Ký hiệu và bảng thực trịcủa mạch cài NOR:

5/ Tín hiệu đồng hồ  – khối mạch tiếp nhận tác động của tín hiệu đồng hồ :

CK là tín hiệu tạo ra một xung CAO trong thời gian VỪA ĐỦ ĐỂ QUÁ TRÌNH KÍCH LẬP trạng thái song cực được hoàn thành.

6/  Một  ví dụ của mach tạo đầu vào CK tiếp nhận tác động cạnh lên :

6/ Hình khối biểu diễn và bảng thực trịcủa RS-FF:

7/  Thời biểu tín hiệu của RS-FF:
    Tư bảng sự thật, ta có đồ thị tín hiệu ra Q của RSFF tương ứng từng thời điểm với ba tín hiệu vào R, S và CK như hình dưới.

R

S

Q

QO = L

CK

Tương tự như trên, ta có thể vẽ được tín hiệu ra Q khi đã biết các tín hiệu vào ở hình vẽ dưới đây:

    - FF T

Töø FF_RS ta noái ñöôøng hoài tieáp töø ngoõ ra Q veà ñöôøng R vaø ngoõ ra Q  veà S thì ta coù ñöôïc moät FF môùi laø FF T.

Ñaëc ñieåm:

Q seõ tuaàn töï thay ñoåi traïng thaùi khi coù taùc ñoäng cuûa xung Ck (T).

-Öùng duïng : + Ngöôøi ta duøng FF T ñeå chia ñoâi taàn soá ( chia 2).

+ Taïo ra daïng soùng vuoâng caân xöùng coù thôøi gian möùc 1 baèng vôùi thôøi gian ôû möùc 0 töø moät xung khoâng caân xöùng.

    - FF D

Töø FF RST neáu cho döõ lieäu vaøo S roài noái qua coång ñaûo ñeán R ta coù ñöôïc moät FF môùi goïi laø FF D.

Ñaëc ñieåm: Ngoõ ra Q = D khi coù xung Ck.

- Öùng duïng: Ngöôøi ta duøng FF D ñeå taïo ra moät khoaûng thôøi gian treå baèng vôùi chu kyø xung Ck. FF D duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu, duøng laøm boä nhôù SRAM.

* Trong IC 7474 ñöôïc tích hôïp 2 FF D, coù ngoõ Preset vaø Clear.

    - FF JK

Töø FF RST neáu maéc theâm 2 coång AND ôû ngoõ vaøo S vaø R nhö hình veõ thì ta ñöôïc moät FF môùi goïi laø FF J-K.

Trong IC 7473,7476,74112 tích hôïp 2 FF J-K.

  - Chuyển đổi giữa các FF

    - Chuyển DFF sang TFF

Bảng sự thật của mạch ? cần tìm

| Tn | Qn | Qn+1 | Dn |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

Để tạo ra mạch T_FF từ D_FF , chúng ta dùng D_FF kết hợp với một mạch logic tổ hợp ? để có một mạch tương đương theo bảng thực trịcủa T_FF.

Như vậy, mạch ? cần tìm sẽ dùng tín hiệu vào T và tín hiệu ra của DFF  để tạo ra tín hiệu vào D của DFF cho phù hợp với bảng thực trịtrên. Từ bảng đó, tách ra ba cột tín hiệu Tn , Qn và Dn. Xem Dn là tín hiệu ra , Tn và Qn là tín hiệu vào của mạch ? cần tìm, ta thấy mạch đó là một cổng EX-OR.

    - Chuyển TFF  thành DFF

Ta thấy mạch cần tìm ? vẫn là một cổng EX-OR như trường hợp chuyển DFF thành TFF.

    - Chuyển JKFF thành DFF hoặc TFF

Dễ nhận ra rằng DFF và TFF chỉ là hai phiên bản thu hẹp chức năng của JKFF.

DFF là phần tử thực hiện chức năng ghi nhớ hoặc chức năng lưu trữ một bit ( giá trị 0 hoặc giá trị 1). Khi có tín hiệu đồng hồ tích cực ( Cạnh Lên hoặc Cạnh Xuống) thì Q ghi lại giá trị của D tại thời điểm đó.  Trong khoảng thời gian không có tín hiệu đồng hồ tích cực, Q lưu trữ giá trị đã ghi từ D ở thời điểm đồng hồ tích cực cuối cùng đã qua.

Mạch tương đương với DFF

TFF là phần tử thực hiện chức năng nghịch đảo hoặc lưu trữ trị số đang lưu trữ từ 0 lên 1 hoặc từ 1 xuống 0. Sự đảo ngược giá trị đầu ra của TFF xảy ra tại thời điểm tín hiệu đồng hồ CLK ở trạng thái tích cực (clock còn được gọi tắt là CK hoặc CP = Clock Pulse) nếu T đang ở mức CAO ( T = 1).  Trong thời gian T = 0 hoặc trong thời gian không có tín hiệu đồng hồ tích cực , hai đầu ra của TFF giữ nguyên trị số của nó.

*  Baøi taäp:

- Duøng FF J-K ñeå maéc thaønh FF D, FF T.

- Duøng FF D maéc thaønh FF T.

CHƯƠNG 5: MẠCH GHI CHUYỂN

5.1 Tổng quan

Moãi FF coù hai traïng thaùi beàn laø 0 vaø 1 vaø ta coù theå kích thích ñeå noù coù theå rôi vaøo 1 trong 2 tröôøng hôïp theo yù muoán, traïng thaùi naøy laø beàn ta noùi FF coù khaû naêng nhôù.Ngöôøi ta duøng nhieàu FF ñeå ghi vaøo ñoù moät soá nhò phaân n bit vôùi n laø soá FF, caùc FF duøng vaøo maïch naøy taïo thaønh maïch ñaêng kyù ghi chuyeån.

Phaàn töû cô baûn cuûa maïch ghi chuyeån laø FF D.

5.2 Các loại mạch ghi chuyển

5.2.1  Dữ liệu vào theo lối nối tiếp

Ta laáy döõ lieäu ra song song thì laáy ôø caùc ngoõ ra QA, QB, QC...

Muoán laáy döõ lieäu ra daïng noái tieáp thì laáy ôû ngoõ ra phaàn töû FF cuoái cuøng ñoàng thôøi phaûi cho xung Ck vaøo, moãi laàn coù moät xung Ck thì seõ coù moät bit ñi ra khoûi maïch.

Neáu ta ñöa döõ lieäu vaøo loái noái tieáp thì moãi laàn coù xung Ck ta ñöa ñöôïc vaøo maïch 1 bit, vôùi döõ lieäu coù n bit thì sau n xung Ck, döõ lieäu seõ naèm hoaøn toaøn trong maïch .

5.2.2  Dữ liệu vào theo lối song song

Muoán naïp döõ lieäu vaøo theo loái song song thì döõ lieäu vaøo phaûi ñöôïc ñaët saún ôû caùc ngoõ a, b, c. Khi ngoõ ñieàu khieån ôû möùc 1 (bò taùc ñoäng)  vaø neáu bit ñöa vaøo baèng 1 seõ laøm ngoõ ra Q töông öùng  leân 1 (do ngoõ S bò taùc ñoäng), coøn neáu bit ñöa vaøo baèng 0 thì seõ laøm cho ngoõ ra Q töông öùng = 0 ( do luùc naøy ngoõ R bò taùc ñoäng). Vaäy döõ lieäu ngoõ vaøo song song ñaõ ñöôïc ñöa thaúng ñeán ngoõ ra khi ngoõ ñieàu khieån nhaän vaøo bò taùc ñoäng.

Laáy döõ lieäu ra theo loái song song baèng caùch laáy döõ lieäu ôû caùc ngoõ ra cuûa caùc FF töông öùng. Neáu muoán laáy döõ lieäu ra theo loái noái tieáp ta laáy ôû ngoõ ra cuûa FF cuoái cuøng vaø ñöa xung vaøo ngoõ Ck.

khi laáy döõ lieäu ra theo loái noái tieáp thì döõ kieäu ban ñaàu seõ bò maát ñi, ñeå khoâi phuïc laïi döõ lieäu ban ñaàu ta chæ vieäc noái töø ngoõ ra Q FF cuoái cuøng veà ngoõ vaøo noái tieáp vaø sau moät soá xung Ck döõ lieäu seõ ñöôïc khoâi phuïc laïi.

Maïch sau ñaây seõ laøm coâng vieäc ñoù.

5.3  IC 74164: Thanh ghi chuyển 8 bit.

- Sô Ñoà Chaân:

- Sô Ñoà Töông Ñöông Beân Trong: (8 FF D)

- Hoaït Ñoäng:

4.  Öùng duïng:

- Duøng laøm maïch löu tröõ döõ lieäu.

- Duøng laøm maïch chuyeån ñoåi döõ lieäu töø noái tieáp ra song song hay töø song song ra noái tieáp.

CHƯƠNG 6:                  MẠCH ĐẾM

6.1. Tổng quan

Phaàn töû cô baûn cuûa maïch ñeám laø FF T.

Maïch ñeám thöïc hieän coâng vieäc ñeám nhö ñeám nhò phaân, thaäp phaân, Modulo N. ta coù theå chia ra laøm 2 loaïi maïch ñeám nhö sau: Ñeám ñoàng boä vaø ñeám khoâng ñoàng boä.

*  Ñeám khoâng ñoàng boä:( Asynchronous Counter): Xung caàn ñeám ñöôïc ñöa vaøo ngoõ Ck cuûa FF thöù nhaát, ngoõ ra Q cuûa FF thöù nhaát ñöôïc ñöa ñeán ngoõ vaøo Ck cuûa FF thöù hai, ngoõ ra Q cuûa FF thöù hai ñöôïc ñöa ñeán ngoõ vaøo Ck cuûa FF thöù ba, ... vaø cöù nhö theá cho ñeán FF cuoái cuøng. (Do ngoõ vaøo xung khoâng ñöa ñeán cuøng moät luùc caùc ngoõ Ck cuûa caùc FF neân ñöôïc goïi laø maïch ñeám khoâng ñoàng boä).

* Maïch ñeám ñoàng boä: (Synchronous Counter): Laø maïch ñeám maø xung caàn ñeám ñöôïc ñöa ñoàng boä vaøo taát caû caùc ngoõ Ck cuûa caùc FF. Trong moãi loaïi maïch ñeám ta coøn coù caùc loaïi maïch ñeám sau:

* Maïch ñeám nhò phaân: (Binary Counter)

Laø maïch ñeám coù maõ ra laø maõ nhò phaân. Vôùi maïch ñeám coù n FF thì maïch seõ ñeám ñöôïc 2n  traïng thaùi khaùc nhau töø 0 cho ñeán 2n -1

* Maïch ñeám Modulo N :

Neáu maïch ñeám coù n FF thì maïch chæ ñeám ñöôïc N traïng thaùi vôùi N < 2n . Maïch ñeám Modulo N raát thoâng duïng trong thöïc teá nhö maïch ñeám thaäp phaân, maïch ñeám giaây, phuùt, giôø trong ñoàng hoà ...

* Maïch ñeám leân, ñeám xuoáng: (Up / Down Counter)

Maïch ñeám leân laø maïch ñeám coù maõ soá ñeám ngoõ ra taêng daàn, maïch ñeám xuoáng laø maïch ñeám coù maõ soá ñeám ngoõ ra giaûm daàn. Ví duï nhö maïch ñeám leân nhò phaân 4 bit laø maïch ñeám coù maõ nhò phaân ngoõ ra taêng daàn töø 0000 ñeán 1111 maïch ñeám xuoáng Modulo 10 (ñeám thaäp phaân, maïch ñeám BCD) laø maïch ñeán coù maõ BCD ngoõ ra giaûm daàn töø 1001 ñeán 0000.

* Maïch ñeám coù theå naïp ñöôïc döõ lieäu: (Loadable Counter, Programable Counter)

6.2 Các loại mạch đếm

6.2.1 Phân loại

6.2.2 Đếm nhị phân

* Maïch ñeám nhò phaân 3 bit:

Ta maéc maïch nhö hình veõ, ñöa xung vaøo ngoõ Ck cuûa FF A, sau 8 xung ñöa vaøo thì 3 ngoõ ra QA, QB, QC seõ thu ñöôïc caùc soá nhò phaân 3 bit taêng daàn. Ñaây laø maïch ñeám leân nhò phaân 3 bit. Trong maïch duøng 3 FF seõ ñeám ñöôïc 8 soá töø soá 0 (000) ñeán soá 7 (111). toång quaùt neáu maïch coù n FF thì maïch coù khaû naêng ñeám  ñöôïc 2n  traïng thaùi khaùc nhau töø soá 0 ñeán soá 2n -1.

Ñeå coù ñöôïc maïch ñeám xuoáng ta noái ngoõ ra Q  ñeán ngoõ Ck cuûa caùc FF keá tieáp (thay vì noái ngoõ ra Q ñeán ngoõ Ck nhö ôû maïch ñeám leân).

Hình beân döôùi laø maïch ñeám nhò phaân 3 bit coù chaân ñieàu khieån ñeå cho maïch ñeám leân hay ñeám xuoáng. ÔÛ maïch ñeám leân, ñeám xuoáng ta thaáy chæ khaùc nhau ôû choå laø maïch ñeám leân thì noái ngoõ ra Q ñeán ngoõ vaøo Ck cuûa FF sau ñoù, coøn ñoái vôùi maïch ñeám xuoáng thì ta noái ngoõ ra  Q  ñeán ngoõ vaøo Ck cuûa FF sau. Hai coång AND vaø coång OR trong maïch seõ laøm ñieàu naøy vaø ñöôïc ñieàu khieån nhôø chaân C cho pheùp ñeám leân hay ñeám xuoáng. Neáu C=1 thì maïch ñeám leân, C=0 thì maïch ñeám xuoáng.

Maïch ñeám coù yù nghóa raát quan troïng trong lónh vöïc Kyõ Thuaät Soá, trong ñôøi soáng haøng ngaøy ñeám laø moät coâng vieäc thöôøng xuyeân cuûa con ngöôøi, nhôø coù ñeám ta môùi tính toaùn ñöôïc, trong maùy tính nhôø coù ñeám ta môùi hieån thò ñöôïc caùc keát quaû.

6.2.3 Đếm Modulo N

Laø maïch ñeám chæ N traïng thaùi vôùi N 2n  trong ñoù n laø soá FF. Maïch chæ ñeán N traïng thaùi sau ñoù trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Maïch ñeám Modulo N khi thieát keá caàn löu yù ñeán caùc ñaëc ñieåm sau:

- Soá FF caàn thieát ñeå ñeám Modulo N laø 2n  > N trong ñoù n laø soá FF nhoû nhaát.

- Vôùi n FF ta coù 2n  traïng thaùi maø ta chæ duøng coù N traïng thaùi vaäy coù 2n-N traïng thaùi boû ñi.

-Ñeå boû ñi 2n -N traïng thaùi ngöôøi ta duøng phöông phaùp hoài tieáp töø ngoõ ra veà ngoõ vaøo.

* Maïch ñeám Modulo 3:

Ñeå ñeám Modulo 3 ta caàn phaûi coù 2 FF vì 22 = 4 > 3. Vaäy maïch seõ ñeám ñöôïc 3 soá laø 0,1,2 roài trôû veà 0. Ñeå Reset veà 0 ôû traïng thaùi thöù N (traïng thaùi 3 laø 11) ta hoài tieáp qua maïch coång Logic vaø ñöa veà ngoõ Clear ñeå xoùa caùc FF.

Ñeå ñeám Modulo 5 ta caàn phaûi coù 3 FF vì 23 = 8 > 5. Vaäy maïch seõ ñeám ñöôïc 5 soá laø 0,1,2,3,4  roài trôû veà 0. Ñeå Reset veà 0 (traïng thaùi thöù N) ta hoài tieáp qua maïch Logic vaø ñöa veà ngoõ Clear ñeå xoùa caùc FF.

6.2.4 Đếm nạp được dữ liệu

ÔÛ maïch ñeám khoâng ñoàng boä neáu ta maéc nhieàu FF noái tieáp nhau ñeå trôû thaønh maïch ñeám nhieàu bit thì FF cuoái cuøng seõ coù thôøi gian chuyeån ñoåi traïng thaùi laâu hôn caùc FF ôû ñaàu do FF sau phaûi chôø FF tröôùc chuyeån ñoåi traïng thaùi, hieän töôïng naøy ta goïi laø thôøi gian treå cuûa maïch ñeám (vì moãi FF coù moät thôøi gian treå nhaát ñònh naøo ñoù). Neáu thôøi gian treå ñeán FF cuoái cuøng lôùn hôn moät chu kyø xung Ck thì maïch ñeám seõ bò sai. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy ngöôøi ta ñöa xung Ck  cuøng luùc vaøo taát caû caùc FF hy voïng laø chuùng taùc ñoäng ñoàng thôøi. Maïch ñeám loaïi naøy goïi laø maïch ñeám ñoàng boä, öu ñieåm cuûa maïch naøy laø coù theå ñeám ñöôïc xung coù taàn soá cao.

Tøöø baûng traïng thaùi cuûa maïch ñeám ta thaáy: QA trình töï thay ñoåi traïng thaùi khi coù xung Ck, coøn QB thay ñoåi traïng thaùi khi coù xung Ck vaø tröôùc ñoù QA ñaõ leân 1. Qc  chæ thay ñoåi traïng thaùi khi tröôùc ñoù QA vaø QB leân 1 vaø coù taùc ñoäng cuûa xung Ck. QD chæ thay ñoåi traïng thaùi khi tröôùc ñoù QA=QB=Qc =1 vaø coù taùc ñoäng cuûa xung Ck. Töø nhaän xeùt treân thì FFA laø FFT (J=K=1), FFB trôû thaønh FFT khi QA =1 do ñoù  ta noái ngoõ QA vaøo JB,KB. FFC trôû thaønh FFT khi QA=QB =1  do ñoù ngoõ ra QA,QB ta ñöa vaøo coång AND, ngoõ ra seõ ñöa vaøo ngoõ Jc,Kc. Töông töï cho FFD.

Ñeå coù maïch ñeám ñoàng boä n bit ngöôøi ta duøng theâm n-1 coång AND 2 ngoõ vaøo. ÔÛ maïch naøy cuõng coù thôøi gian treå nhöng thôøi gian treå qua coång AND khoâng ñaùng keå so vôùi FF.

* Trong IC 7490 coù chöùa 2 maïch ñeám: Maïch ñeám 2 vaø maïch ñeám 5 ñoäc laäp nhau; Trong IC 7492 coù chöùa 2 maïch ñeám: Maïch ñeám 2 vaø maïch ñeám 6 ñoäc laäp nhau; Trong IC 7493 coù chöùa 2 maïch ñeám: Maïch ñeám 2 vaø maïch ñeám 8 ñoäc laäp nhau. Taát caû caùc IC naøy ñeàu laø maïch ñeám khoâng ñoàng boä.

* Trong IC 74161 laø IC ñeám ñoàng boä nhò phaân 4 bit vaø coù theå naïp döõ lieäu ñöôïc. IC 74192 laø loaïi IC ñeám ñoàng boä BCD, ñeám leân ñeám xuoáng vaø coù theå naïp döõ lieäu ñöôïc.

6.3 Mạch đếm dùng IC FF

6.3.1  Dùng JKFF 7473,7476,74112

6.3.2  Dùng D FF 7474

6.4 Mạch đếm dùng IC đếm chuyên dụng

6.4.1  Mạch đếm dùng IC 7490,7493

6.4.2  Mạch đếm dùng IC 74393, 74192

6.4.3 Mạch đếm 2 Digit

6.4.4 Mạch đồng hồ điện tử hiện số 12g, 24g

* Baøi taäp:

4.1) Duøng IC 74164 maéc thaønh maïch ñeøn saùng daàn taét daàn.

4.2) Duøng IC 74164 maéc thaønh maïch ñeøn saùng daàn taét heát, saùng daàn.

4.3) Duøng 2 IC 74164 maéc thaønh maïch saùng daàt taét daàn 16 ñeøn.

4.4) Duøng IC 74164 maéc thaønh maïch ñeøn saùng daàn taét daàn chæ 6 boùng.

4.5) Duøng IC 7490 maéc thaønh maïch ñeám 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

4.6) Duøng IC 7492 maéc thaønh maïch ñeám 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

4.7) Duøng IC 7493 maéc thaønh maïch ñeám 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

4.8) Duøng IC 74393 maéc thaønh maïch ñeám töø 00 ñeán 99.

4.9) Duøng IC 7473 vaø IC 7474 maéc thaønh maïch ñaêng kyù ghi chuyeån 4 bit.

4.9) Duøng IC 74164 vaø 7473 maéc thaønh maïch ñaêng kyù ghi chuyeån 10 bit.

4.10) Duøng IC 74393 maéc thaønh maïch ñeám giaây ñoàng hoà.

4.11*) Duøng 2 IC 7493 maéc thaønh maïch ñeám phuùt ñoàng hoà (khoâng duøng theâm coång phuï.

4.12*) Duøng IC 7474 vaø 7473 maéc thaønh maïch ñeám BCD.

4.13*) Duøng IC 74192 maéc thaønh maïch ñeám giôø (loaïi 12giôø).

4.14) Duøng 2 IC 7490 maéc thaønh maïch ñeám giôø (loaïi 24giôø).

4.15) Thieát keá maïch ñoàng hoà ñieän töû hieän soá chæ giôø, phuùt, giaây.

CHƯƠNG 7: MẠCH MÃ HÓA – GIẢI MÃ

7.1. Mạch Mã hóa

Laø maïch bieán ñoåi töø moät tín hieäu quen thuoäc sang moät tín hieäu khoâng quen thuoäc.

Ví duï: Muoán maõ hoùa caùc soá thaäp phaân töø 0 ñeán 9 sang soá nhò phaân ta coù baûng traïng thaùi sau. Nhaän xeùt A=1 khi soá thaäp phaân laø 1,3,5,7,9. B=1 khi soá thaäp phaân laø 2,3,6,7. C=1 khi soá thaäp phaân laø 4,5,6,7. D=1 ñoái vôùi caùc soá thaäp phaân laø 8,9. Töø nhaän xeùt naøy ta coù maïch ñieän maõ hoùa duøng Diode nhö sau:

Sô ñoà maïch ñieän maõ hoùa duøng Diode:

Sô Ñoà Maïch Ñieän Maõ Hoùa Duøng Coång Logic:

Ví duï nhö ta nhaán soá 8 thì A=B=C=0, coøn D=1. Ñaây laø maõ nhò phaân cuûa cuûa soá 8. ÔÛ caùc coång Or ta cho theâm 1 ngoõ vaøo cho pheùp G. Neáu G=1 thì caùc ngoõ A,B,C,D ñeàu baèng 1 duø ta coù nhaán nuùt hay khoâng caùc soá töø 0 ñeán 9, ta noùi maïch ôû traïng thaùi khoâng  cho pheùp maõ hoùa. Neáu G=0 thì ngoõ ra caùc coång Or phuï thuoäc vaøo caùc nuùt aán luùc naøy maïch seõ cho pheùp maõ hoùa.

* Trong IC 74147 tích hôïp maïch maõ hoùa thaäp phaân sang BCD.

* Trong IC 74148 coù tích hôïp maïch maõ hoùa 8 ñöôøng sang 3 ñöôøng.

7.1.1 Mạch mã hóa 8 sang 3

7.1.2 Mạch mã hóa thập phân sang BCD (10 sang 4)

7.1.3 khảo sát IC 74147

7.2. Mạch giải mã

Maïch giaûi maõ laø maïch bieán ñoåi töø moät tín hieäu khoâng quen thuoäc sang moät tín hieäu quen thuoäc, ví duï nhö ta bieán ñoåi töø maõ nhò phaân sang maõ 7 ñoaïn ñeå hieån thò soá thaäp phaân töø soá 0 ñeán soá 9, maïch giaõi maõ töø maõ nhò phaân sang maõ thaäp phaân. Maïch döôùi ñaây seõ trình baøy caùch bieán ñoåi töø maõ nhò phaân sang maõ thaäp phaân, ta qui öôùc soá naøo leân möùc 1 thì soá ñoù seõ laøm cho ñeøn thaäp phaân töông öùng saùng leân.

2. Giaûi Maõ BCD Sang Thaäp Phaân:

Ñeå ngoõ ra 0 leân 1 khi caùc ngoõ vaøo laø A=B=C=D=0 ta noái  A  B  C  D qua coång AND, ngoõ ra coång AND laø soá 0.

Ñeå ngoõ ra 3  leân 1 khi caùc ngoõ vaøo laø A=B=1, C=D=0 ta noái A B  C  D qua coång AND, ngoõ ra coång AND laø soá 3. Töông töï nhö caùc soá khaùc.

Ta theâm vaøo caùc coång AND moät ngoõ cho pheùp G. Neáu G=0 thì taát caû 10 ngoõ ra cuûa coång AND ñeàu baèng 0 duø ngoõ vaøo laø baát kyø maõ nhò phaân naøo, luùc naøy ta noùi maïch ôû traïng thaùi caám giaûi maõ. ngöôïc laïi neáu G=1 maïch seõ cho pheùp giaûi maõ.

2. Giaûi Maõ BCD Sang Maõ 7 Ñoaïn:

Ñeøn Led 7 ñoaïn laø loaïi chæ baùo thoâng duïng hieän nay, noù goàm coù 7 ñoaïn ñöôïc kyù hieäu töø a ñeán g nhö hình veõ. ñeå hieån thò soá 3 thì caùc thanh sau seõ saùng a,b,c,d,g. ñeå hieån thò soá 6 thì caùc thanh sau seõ saùng a,c d,e,f,g... töông töï cho caùc soá khaùc.

Ta coù baûng traïng thaùi sau:

-Vôùi ñeøn Kathode chung: (Mass chung: caùc thanh ñeøn ñeàu coù cöïc aâm noái chung laïi vôùi nhau. Ñeå cho thanh Led saùng thì chaân töông öùng cuûa noù phaûi ôû möùc cao.

-Vôùi ñeøn Anode chung thì ngöôïc laïi.

*Xeùt IC 7447: IC giaûi maõ BCD sang Led 7 ñoaïn  (duøng Anode chung) vì ngoõ ra cuûa IC taùc ñoäng ôû möùc thaáp.

* Veõ maïch ñeám thaäp phaân duøng 7490 vaø giaûi maõ ra Led 7 ñoaïn duøng IC 7447. Caùc chaân 3,4,5 (LT, BI/RBO,RBI) khoâng duøng neân noái nguoàn.

* IC 4017 Maïch ñeám BCD roài giaûi maõ ra thaäp phaân.

* IC 7442, 7445 Maïch giaûi maõ BCD sang thaäp phaân.

* Maïch giaûi maõ BCD sang maõ 7 ñoaïn: 7447,7448,4026,4033,4511, 4543

7.2.1 Mạch giải mã từ 2 sang 4,3 sang 8, 4 sang 16

7.2.2 Mạch giải mã từ BCD sang thập phân

7.2.3 Mạch giải mã từ BCD sang mã 7 đoạn

7.3 Khảo sát IC mã hóa – giải mã 74147, 74151, 74153, 7447, 74247, 4543, 4017…

Baøi taäp:

Veõ ñaày ñuû maïch ñeám xung ñoàng hoà vaø hieån thò leân LED 7 ñoaïn töø

00 - 99.

CHƯƠNG 8: MẠCH PHÂN KÊNH – DỒN KÊNH

8.1. Mạch dồn kênh

8.1.1 ñaïi Cöông :

Trong lónh vöïc ñieän thoaïi, nhieàu cuoäc noùi chuyeän seõ ñöôïc truyeàn ñi treân cuøng moät ñöôøng daây theá maø ôû ngoõ ra ngöôøi ta seõ nhaän ñöôïc nhöõng lôøi noùi töông öùng maø khoâng bò sai leäch, ñoù laø nhôø maïch ña hôïp ôû ngoõ vaøo vaø maïch giaûi ña hôïp ôû ngoõ ra.

8.1.2  Mạch dồn kênh

Laáy tín hieäu ñeán song song roài truyeàn tín hieäu döôùi daïng laàn löôït noái tieáp treân keânh truyeàn chung Y.

Ví duï: Ta laáy 8 tín hieäu ñeán (N=8) moãi moät tín hieäu ta gaùn cho noù moät ñòa chæ coù chieàu daøi n bit sao cho 2n  > N vôùi n laø soá nhoû nhaát. Nhö vaäy moãi tín hieäu laø moät haøm AND cuûa tín hieäu ñoù vaø n bit ñòa chæ cho tín hieäu ñoù. Vì maïch ña hôïp laáy tín hieäu ñeán song song vaø truyeàn ñi noái tieáp treân keânh truyeàn chung Y neân noù laø ngoõ ra cuûa haøm OR coù caùc ngoõ vaøo laø ngoõ ra cuûa caùc haøm AND. ÔÛ moãi coång And ngöôøi ta theâm moät ngoõ vaøo cho pheùp G. Tuøy theo ngoõ naøy baèng 0 hay baèng 1 maø cho pheùp ña hôïp hay khoâng.

Caùc ñòa chæ A,B,C seõ choïn döõ lieäu ngoõ vaøo ñeå cho ra ñöôøng Y , nhö vaäy coù 3 ñöôøng ñòa chæ seõ coù 8 toå hôïp vaø seõ choïn ñöôøng cho 8 ngoõ vaøo khaùc nhau. Ví duï nhö ñeå choïn ñöôøng soá 5 thì ñòa chæ phaûi laø A=1, B=0, C=1, luùc ñoù 3 ngoõ vaøo cuûa coång And thöù 5 laø möùc cao vaø ngoõ ra chæ phuï thuoäc vaøo 2 ngoõ coøn laïi laø G vaø ngoõ soá 5 (ñöôøng soá 5). Khi G=1 cho pheùp ña hôïp thì ngoõ a cuûa coång And thöù 5 seõ phuï thuoäc ngoõ vaøo soá 5 nghóa laø ngoõ vaøo naøy =0 hay =1 thì ngoõ ra cuõng töông öùng =0 hay =1 . Ngoõ ra soá 5 ñeán coång OR (löu yù laø caùc ngoõ ra töø 0 ñeán 4 vaø caùc ngoõ 6,7 ñeàu baèng 0) neân coång OR naøy chæ coøn phuï thuoäc vaøo ngoõ ra 5.

Toùm laïi: Khi ñòa chæ A,B,C=1,0,1 thì döõ lieäu ôû ñöôøng soá 5 seõ ñöôïc ñöa ñeán ngoõ ra chung Y.

Xeùt IC 74151:

Ñaây laø IC ña hôïp töø 8 ñöôøng Do - D7 ra moät ñöôøng Y neân coù 3 ñòa chæ choïn laø A,B,C coù ngoõ cho pheùp laø  S

S =0: Cho pheùp ña hôïp.

S =1: Khoâng cho pheùp ña hôïp. Luùc ñoù ngoõ ra Y seõ baèng 0 baát chaáp caùc ngoõ vaøo coøn laïi.

Ví duï:  S =0; A=B=C=0 thì Y=Do.

S =0;  A=B=1,C=0 thì Y = D3. Töông töï cho caùc traïng thaùi khaùc.

Xeùt IC 74150: Ñaây laø IC ña hôïp 16 ñöôøng Eo - EÏ15 ra moät ñöôøng W neân coù 4 ñòa chæ choïn laø A,B,C,D. coù ngoõ cho pheùp S.

8.2 Mạch phân kênh

Khi A=B=C=0, coång NAND No ñöôïc choïn vaø ngoõ ra ñöôøng soá 0 seõ baèng  S . Nhö vaäy khi ñòa chæ A=B=C=0 döõ lieäu S seõ ñöôïc ñöa ñeán ngoõ ra 0. Töông töï A=B=0, C=1 thì döõ lieäu S seõ ñöôïc ñöa ñeán ngoõ ra 4 ...

* Xeùt IC 74138:

Ñaây laø IC giaûi ña hôïp ra 8 ñöôøng laø Yo - Y7 neân coù 3 ñòa chæ choïn laø A,B,C ngoaøi ra maïch coøn coù 3 ngoõ cho pheùp giaûi ña hôïp laø G1,  G2A,  G2B.

Khi G1=1,   G2A  =  G2B =0 : Môùi cho pheùp giaûi ña hôïp.

Khi cho pheùp giaûi ña hôïp neáu A=B=C=0 thì ngoõ ra Yo = 0, caùc ngoõ ra khaùc =1, coøn khi A=B=0, C=1 thì Y4=0, caùc ngoõ ra khaùc =1.Töông töï cho caùc tröôøng hôïp khaùc.

* Xeùt IC 74139: Trong IC coù 2 maïch giaûi ña hôïp ra 4 ñöôøng laø Yo ñeán Y3, coù 2 ñòa chæ A,B vaø coù ngoõ cho pheùp G.

* IC 74154 giaûi ña hôïp ra 16 ñöôøng, coù 4 ñöôøng ñòa chæ choïn löïa.

* IC 74157,74257: Chöùa 4 boä ña hôïp 2 sang 1.

* IC 74153: Chöùa 2 boä ña hôïp 4 ñöôøng sang 1 ñöôøng.

* IC 74151,74251 chöùa maïch ña hôïp 8 ñöôøng sang 1 ñöôøng.

* IC 74150 chöùa maïch ña hôïp 16 ñöôøng sang 1 ñöôøng.

Baøi taäp:

5.1) Duøng IC 74138 laép maïch ñeåm toái chaïy 8 ñeøn.

5.2) Duøng  IC 74153 laép thaønh maïch ña hôïp 8 ñuôøng sang 1 ñöôøng.

5.3) Duøng  IC 74139 laép thaønh maïch giaûi ña hôïp ra 8 ñöôøng.

CHƯƠNG 9: CÁC MẠCH SỐ KHÁC

9.1. Mạch chuyển đổi A/D, D/A

9.1.1 Mạch chuyển đổi ADC

9.1.2 Mạch chuyển đổi DAC

9.2 . Bộ nhớ

9.2.1 RAM

(Random Acess Memory: Boä nhôù coù theå ghi vaøo vaø ñoïc ra):

Phaàn töû cô baûn cuûa boä nhôù RAM laø FF vaø coù moät soá thanh ghi chuyeån. Ta coù theå vieát (Write) döõ lieäu vaøo hay ñoïc (Read) döõ lieäu töø trong RAM ñaõ ñöôïc löu tröõ baát cöù luùc naøo ta muoán. Khi maát ñieän döõ lieäu tröõ ôû trong RAM cuõng maát ñi. RAM duøng laøm boä nhôù löu tröõ ñeåû chaïy chöông trình vì toác ñoä truy xuaát cao hôn ROM.

Coù 2 loaïi boä nhôù RAM laø RAM ñoäng (DRAM: Dynamic RAM) vaø RAM tónh(SRAM: Static RAM).

* DRAM: Phaàn töû cô baûn cuûa boä nhôù DRAM laø moät Transistor MOS vaø moät tuï ñieän duøng ñeå löu tröõ möùc tín hieäu, vì vaäy tín hieäu sau moät thôøi gian coù theå bò maát ñi do tuï xaõ ñieän. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy ngöôøi ta seõ “naïp” laïi möùc tín hieäu sau moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. Coâng vieäc naøy ñöôïc goïi laø laøm töôi (Refresh). Ngaøy nay ngöôøi ta duøng DRAM ñeå laøm boä nhôù chính cho caùc heä thoáng Vi Xöû Lyù, maùy Vi tính vì giaù thaønh reõ, maät ñoä tích hôïp cao, toác ñoä trung bình.

* SRAM: Phaàn töû cô baûn cuûa boä nhôù SRAM laø FF D, ñaëc ñieåm cuûa boä nhôù RAM naøy laø thôøi gian truy xuaát cao, khoâng caàn phaûi laøm töôi nhö DRAM. Vì coù toác ñoä truy suaát cao hôn DRAM maø ngöôøi ta duøng noù ñeå laøm boä nhôù ñeäm (boä nhôù Cache) trong maùy vi tính ñeå naâng cao toác ñoä laøm vieäc cuûa maùy tính. Tuy nhieân giaù thaønh SRAM cao hôn vaø maät ñoä tích hôïp khoâng lôùn. Caùc SRAM dung löôïng nhoû coù maõ soá nhö: 6116, 2016, 6264, 5864.

9.2.2 ROM

(Read Only Memory): Boä nhôù chæ ñoïc.

Boä nhôù naøy coù ñaëc ñieåm laø CPU chæ ñoïc döõ lieäu ra maø khoâng cho pheùp ghi döõ lieäu vaøo ñöôïc. Boä nhôù coù moät soá ngoõ vaøo (goïi laø ñòa chæ), moät soá ngoõ ra (goïi laø döõ lieäu) , vaø moät soá ngoõ ñieàu khieån.

Caùc ngoõ vaøo duøng ñeå xaùc ñònh ñòa chæ töøng oâ nhôù beân trong IC .

Caùc ngoõ ra laø döõ lieäu beân trong oâ nhôù ñoù.

Caùc ngoõ ñieàu khieån duøng ñeå cho pheùp döõ lieäu vaøo ra hay khoâng.

Ñaëc ñieåm chính cuûa ROM laø döõ lieäu beân trong seõ khoâng bò maát ñi duø bò maát ñieän. Tuøy theo caùch cheá taïo vaø coâng duïng cuûa noù ta coù caùc loaïi ROM sau:

* PROM (Programable ROM): ROM laäp trình ñöôïc moät laàn luùc xuaát xöôûng. Khi xuaát xöôûng nhaø saûn xuaát naïp döõ lieäu cho noù, vaø döõ lieäu naøy seõ toàn taïi vónh vieån khoâng theå söûa ñoåi ñöôïc.

Ví du:ï IC 74186 PROM coù 6 ñöôøng ñòa chæ, coù 8 bit ngoõ döõ lieäu, coù 26 =64 oâ nhôù, moãi oâ nhôù coù 8 bit döõ lieäu, toång coäng IC coù 512 bit nhôù.

IC 74287, coù 8 ñòa chæ, coù 4 bit döõ lieäu, coù 28 =256 oâ nhôù, moãi oâ nhôù coù 4 bit döõ lieäu toång coäng IC coù 1024 bit nhôù.

* EPROM (Erasable PROM)

Hay coøn goïi laø UV-ROM (Ultra Violet ROM) ROM xoùa ñöôïc baèng tia cöïc tím. Loaïi ROM naøy coù theå xoùa vaø naïp döõ lieäu ñöôïc nhieàu laàn. Döõ lieäu cuõ cuûa EPROM coù theå bò xoùa ñi baèng caùch chieáu vaøo cöûa soå cuûa noù moät chuøm tia cöïc tím trong voøng 15-30 phuùt. Caùc EPROM ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi hieän nay laø 2732, 2764, 27128, 27256, 27512. Maõ soá cuûa EPROM laø 27XX vaø chuùng ñeàu coù 8 bit döõ lieäu ngoõ ra, dung löôïng nhôù cuûa noù ñöôïc tính baèng XX/8  Kbyte.

Ví duï: 2732  4kbyte, coù 4 k oâ nhôù, moãi oâ nhôù coù 1 byte döõ lieäu, coù 12 ñöôøng ñòa chæ töø Ao ñeán A11, coù 8 ngoõ döõ lieäu töø Do ñeán D7.

phuï luïc 1: 	Boä nguoàn duøng cho maïch soá

Boä nguoàn duøng cho maïch soá chuû yeáu laø 12v vaø 5v. Nguoàn 5v duøng cho IC soá hoï TTL, coøn nguoàn 12v duøng cho IC soá hoï CMOS ñoàng thôøi cuõng duøng ñeå caáp cho LED.

Ñoái vôùi TTL nguoàn 5v phaûi ñöôïc loïc thaät kyõ vaø oån aùp caån thaän, nguoàn ñieän phaûi thaät oån ñònh thì maïch môùi laøm vieäc toát vaø ñaùng tin caäy. yeâu caàu nguoàn cho CMOS thì deå daõi hôn coù theå caáp nguoàn töø 3v ñeán 18v (tuy nhieân möùc nguoàn seõ aûnh höôûng ñeán caùc thoâng soá cuûa maïch). Ô û ñaây ta choïn nguoàn cung caáp laø 12v.

1. Nguoàn Oån Aùp 5v Duøng Transistor:

2. Nguoàn Oån Aùp Duøng IC:

Oån aùp 5v duøng IC 7805, oån aùp 12v duøng IC 7812. Caùc loaïi IC naøy ñeàu coù hình daïng gioáng nhau, doøng  ñieän cung caáp cho taûi toái ña laø 1A.

Sô ñoà chaân:

Ñieän aùp vaøo ôû chaân soá 1, chaân soá 2 noái Masse, ñieän aùp ra ôû chaân soá 3.

phuï luïc 2:	   Maïch dao ñoäng taïo xung vuoâng

1. Boä Giao Ñoäng Duøng Coång Logic:

2. Boä Dao Ñoäng Duøng IC 555:

Tuï C coù theå coù giaù trò töø 500p ñeán 1000F

Ñieän trôû: R=R1+R2 =1K ñeán 3,3M

t1=TH=0,7(R1+R2).C

t2=TL=0,7R2.C

T=TH+TL=0,7(R1+2R2).C

1,44

Taàn soá dao ñoäng f=1/T=

C. (R1+2R2).

Tính giaù trò caùc linh kieän ñeå xung ra laø 1Hz.

Choïn R2=47K. C=10F

R1=1,44/C  -2R2 =50K.

Choïn R1 laø bieán trôû Vr = 100K ñeå ñieàu chænh.

Taøi Lieäu Tham Khaûo.

1. Giaùo trình maïch soá taäp 1 & 2 , Nguyeãn Höõu Phöông Naêm 1986.

2. Giaùo trình vi maïch soá  , Traàn Thanh Mai , 1998.

3. Sô ñoà chaân Linh kieän baùn daãn, Döông Minh Trí, 1992.

4. DIGITAL SYSTEM		RONALD J. TOCCI

GIAÛI BAØI TAÄP KYÕ THUAÄT SOÁ

***********************

BAØI TAÄP CHÖÔNG 1

***********************

1.1	31D    =     11111B      =  1FH

1023D =1111111111B  =  3FFH

149D   =   10010101B  =  95H

207D   =   11001111B  =  CFH

1.2	1000100011010010B = 35026D  = 88D2H

1101110010B	     = 882D      = 372H

1011011B		     = 91D        = 5BH

1.3	N bit soá nhò phaân  seõ bieåu dieån ñöôïc 2n con soá thaäp phaân khaùc nhau töø 0 ñeán 2n -1. Vaäy soá 521 < 2n -1  ---> n=10. Töông töï ta chæ duøng 10 bit soá nhò phaân cuõng ñeå bieåu dieån ñöôïc caùc con soá töø 0 ñeán 1000.

1.4	1K = 1024 = 210

4K = 4*210 =212 = 4096.

8K = 8*210 =213 = 8192.

1M = 1K*1K= 220 = 1048576

4M = 4*1M.

1.5		100011 (35)			10010 (18)

10100 (20)			    110 (6)

------------			------------

110111  (55)			11000 (12)

1.6	20 H   =   100000B               =32D

FEH    =  11111110B           =254D

BFFH  = 101111111111B   =3071D

2FFFH= 10111111111111B=12287D

1.7

Saùng chaïy qua phaûi, chaïy qua traùi

10000000	80

01000000	40

00100000	20

00010000	10

00001000	08

00000100	04

00000010	02

00000001	01

00000010	02

00000100	04

00001000	08

00010000	10

00100000	20

01000000	40

10000000	80

* Töông töï  cho maïch saùng daàn, taét daàn.

80h C0h E0h F0h F8h FCh FEh FFh 7Fh 3Fh 1Fh 0Fh 07h 03h 01h 00h.

* Töông töï  cho maïch saùng doàn.

80h 40h 20h 10h 08h 04h 02h 01h 81h 41h 21h 11h 09h 05h 03h 83h 43h 23h 13h 0Bh 07h 87h 47h 27h 17h 0Fh 8Fh 4Fh 2Fh 1Fh 9Fh 5Fh 3Fh BFh 7Fh FFh 00h.

*************************

BAØI TAÄP CHÖÔNG 2

*************************

2.1	 Khi moät ngoõ vaøo cuûa moät coång AND noái leân möùc cao thì ngoõ ra chæ phuï thuoäc vaøo ngoõ coøn laïi. Khi moät ngoõ vaøo cuûa moät coång AND noái xuoáng möùc thaáp thì ngoõ ra seõ ôû möùc thaáp khoâng phuï thuoäc vaøo ngoõ coøn laïi.

Khi moät ngoõ vaøo cuûa moät coång OR noái xuoáng möùc thaáp thì ngoõ ra chæ phuï thuoäc vaøo ngoõ coøn laïi. Khi moät ngoõ vaøo cuûa moät coång AND noái leân möùc cao thì ngoõ ra seõ ôû möùc cao khoâng phuï thuoäc vaøo ngoõ coøn laïi.

2.2 	Ñoái vôùi coång AND coù n ngoõ vaøo thì khi moät ngoõ vaøo noái leân möùc cao thì ngoõ ra chæ phuï thuoäc vaøo caùc ngoõ coøn laïi. Khi moät ngoõ vaøo cuûa moät coång AND noái xuoáng möùc thaáp thì ngoõ ra seõ ôû möùc thaáp khoâng phuï thuoäc vaøo caùc ngoõ coøn laïi.

Ñoái vôùi coång OR coù n ngoõ vaøo thì khi moät ngoõ vaøo noái xuoáng möùc thaáp thì ngoõ ra chæ phuï thuoäc vaøo caùc ngoõ coøn laïi. Khi moät ngoõ vaøo cuûa moät coång OR  noái leân möùc cao thì ngoõ ra seõ ôû möùc cao khoâng phuï thuoäc vaøo caùc ngoõ coøn laïi.

2.3	a).					b).

2.4).

**************************

BAØI TAÄP CHÖÔNG 3

**************************

3.1)

3.2)

3.3)

3.4)

Duøng 3 IC ñeå laép maïch Logic ñoù laø : IC 7404, 7408, 7432. Ngoaøi ra phaûi duøng IC ñeám 6 (töø 0 ñeán 5) ñeå laøm maõ A,B,C.

3.5)

**************************

BAØI TAÄP CHÖÔNG 4

**************************

4.3)

4.4)

4.5)

Maïch ñeám 3 (töø soá 0 ñeán soá 2)		Maïch ñeám 4 (töø soá 0 ñeán soá 3)

Maïch ñeám 6 (töø soá 0 ñeán soá 5) 		Maïch ñeám 7 (töø soá 0 ñeán soá 6)

Maïch ñeám 8 (töø soá 0 ñeán soá 7) 		Maïch ñeám 9 (töø soá 0 ñeán soá 8)

4.6, 4.7)  töông töï nhö treân.

4.8)

4.9)

4.10)

4.12)

4.14)

4.13)

**************************

BAØI TAÄP CHÖÔNG 5

**************************

5.2)

5.3)