Trắc nghiệm ĐCN 2018

- trên nhãn của động cơ điện có kí hiệu RPM thể hiện:

- trị số điện trở cách điện (Rcđ) của bộ dây quấn động cơ điện phải đạt yêu cầu sau:

- khi dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra thông mạch bộ dây quấn stator phải đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang đo:

- một trong các thông số cơ bản ghi trên nhãn của cầu dao là:

- loại đèn nàosau đây dùng chiếu sáng báo sự cố:

- động cơ điện là thiết bị biến đổi điện năng thành:

- đảo chiều quay động cơ điện không đồng bộ 3 pha bằng cách:

- dòng điện định mức của động cơ KĐB 3 pha được tính theo công thức

- Nhóm khí cụ điện nào sau đây được dùng trong mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ điện KDB 3 pha

- Nguồn điện 3 pha đối xứng là nguồn có Ua= Ub=Uc và lệch  pha nhau:

- Bản chất của quá trình hãm ngược động cơ KĐB 3 pha là

- Trên nhãn của động cơ điện KĐB 3 pha ghi: Y/A- 380/220V nếu nguồn cấp co Udây =380V, để động cơ hoạt động đúng chế độ thì bộ dây của động cơ được đấu theo sơ đồ:

- Trên nhãn của động cơ điện KĐB 3 pha có ghi: Y/A- 60/380V ne71u nguồn có Udây =380V, để động cơ hoạt động đung chế độ thì bô dây của động cơ được đấu theo sơ đồ:

- Theo tiêu chuẩn TCVN, màu dây của đây nối đất là

- Khởi động động cơ KĐB 3 ha bằng phương pháp đổi nối Y/A để:

- Động cơ điện 3 pha dây quấn stator theo sơ đồ hình Y làm việc với nguôn 3 pha đối xứng có Ud=380 thì điện áp đặt vào mỗi pha dây quấn của động cơ có giá trị là:

- Để đo điện trở cách điện của động cơ điện sau khi bảo dưỡng sử dụng:

- Dòng điện và điện áp của động cơ ở chế độ làm việc không tải được kí hiệu là:

- Động cơ điện KĐB 3 pha dây quấn stator đấu theo sơ đồ hình Y, nếu mất 1 pha nguồn thì điện áp đặt vào mỗi cuộn dây còn lại có giá trị  bằng

- Một trong các thông số đánh giá chất lượng của động cơ điện sau khi sữa chửa là

- Muốn điều chỉnh momen hãm khi hãm động năng động cơ KĐB 3 pha thì cần điều chỉnh thông số nào sau đây:

- Muốn đảo chiều quay động cơ diện KĐB 1 pha khởi Động dùng tụ:

- Nguyên nhan nào sau đây dẫn đến dòng diện làm việc trên các pha của động cơ KĐb 3 pha sau khi quấn lại bị lệch

- Khi xảy ra sự cố quá tải ở động cơ điệnm các tiếp điểm của rơ le nhiệt lật trạng thái là do

- Bộ dây stator của động cơ của dộng cơ Kđb 3 pha bị cháy hoàn toàn 2 pha dây quấn do nguyên nhân

- Khi sữ dụng động cơ điện Kđb3 pha để làm việc ở lưới điện 1 pha thì công suất động cơ sẽ thay đổi thế nào  so với công suất định mức

- Động cơ điện không đồng bộ 1 pha dùng tụ điện khi làm việc với loại phụ tải có mômen cản ban đầu lới, thường dùng thực hiện biện pháp nào sau đây để đáp ứng yêu cầu khởi động

- Điện trở cách diện động cơ điện dược quy định

- Động cơ điện 1 chiều muốn đảo chiều quay động cơ cần thực hiện

- Điện áp thiết bị cần đo là 220V thì dùng đồng hô vạn năng đặt ở thang đo nào dưới đây là chính xác nhât

- Công thức tính hiệu suất của máy biến áp

- Điện áp đầu vào của máy biến áp được gọi là

- Thông số nào sau đây xác định số vòng dây của cu6ọng sơ cấp W1 khi wuấn mới máy biến áp

- Khi chọn megaom để kiểm tra cách điện điện trở của động cơ điện căng cứ vào

- Động cơ điện Kđb 3 pha cần xác định cực tính các đầu đây trong trường hợp

- Trước khi xác định cực tính động cơ kđb 3 pha bằng nguồn điện xoay chiều phải

- Khi xác định cực tính động cơ không đồng bộ 3 pha, đo thông mạch dây quấn stator nhằm

- Điễm chụm sao của bô dây stator động cơ điện Kđb 3 pha gồm các đầu dây

- Địa chỉ các đầu dây của bộ dây stator động cơ điện Kđb 3 pha được đấu nối với nhau theo sơ đồ hình sao

- Một trong các yêu cầu kỷ thậu của bộ dây máy điện sau khi quấn lại

- Điện trở cách diiện R cđ của động cơ điện hạ áp sau khi lắp đặt phải đạt yêu cầu:

- Dụng cụ đo kiểm tra điện trở cách điện động cơ điện:

- Theo quy định điện trở cách điện của động cơ đạt yêu cầu là

- Dòng điện làm việc của động cơ khi làm việc ở chế độ định mức ký hiệu là

- Khi dùng ampe kìm để đo dòng điện của động cơ KĐb 3 pha thì phải cặp miệng đo vào

- Tốc độ quay của động cơ điện khi làm việc ở chế độ định mức kí hiệu là

- Dòng điện các pha của động cơ 3 pha khi làm việc với nguồn 3 pha đối xứng phải có quan hệ

- Vật liệu chế tạo thanh cái

- Kí hiệu RCBO trên bản vẻ lắp đặt điện là tên khí cụ điện

- Rơ le điện áp có tác dụng gì

- Nhiệm vụ của rơ le thời gian là gì

- Áp tomat 1 pha có kí hiệu C15 ý nghĩa cùa chỉ số 15 là gì

- Trong bản vẽ điện cầu chì rơi dược viết tắt bằng chử gì

- Khởi động từ gồm những thiết bị nào

- Đặc điểm của rơ e dòng điện là gì

- Đặc điểm của rơ le điện áp là gì

- Trong tủ điện phân phốim thanh dẫn pha A dược quy đinh sơn màu gì

- Theo tiêu chuẩn vietnam trong tủ điện phân bối, thanh dẫn trung tính được quy định sơn màu gì

- Theo tiêu chuẩn việt nam trong tủ điện phân phối thanh dận phải được bố trí theo phương nào?

- Trong tủ điện phân phối thanh dẫn B thường được quy định sơn màu gì

- Trong tủ điện phân phối thanh dẩn pha C thướng quy định sơn màu gì

- Trong tủ điện phân phối thanh cáci có cách điện với nhau không

- Trong tủ phân phối thanh cái có cách điện với vỏ tủ không

- Trong tủ phan phối thanh cái cách diện với vỏ tủ bằng vật liệu gì

- Đế vỏ của các khí cụ điện phải đảm bảo như thế nào

- Nhiệm vụ chính của bộ khống chế trong tủ điện là gì

- Rơ le điện áp có tác dụng gì

- Nhiệm vụ của rơ le thời gian là gì

- Tần số đóng cắt của công tăc tơ được qquy định băng gì

- Nhiệm vụ của aptomat dòng điện cực đại là gì

- Loại aptoat có thêm chức năng cắt mạch điện khi xảy ra sự cố sụt áp là do bên trong có thiết bị nào

- Các apttomat thường được nối thanh cái bằng gì

- Các rơ le trong tủ điện thường được nối với nhau bằng gì

- Trong tủ diện tổngm hệ thống dây trung tính nối với nhau như thế nào

- Rơ le nhiệt là khí cụ điện dùng làm gì

- Cầu chì là khí cụ điện bảo vệ gì

- Rơle điện áp là khí cụ diện bảo vệ gì

- Dụng cụ nào sau đây dùng để đo điện áp nguồn điện

- Vật liệu dập hồ quang trong cầu chì ống thường là gì

- Vật liệu phổ biến dùng làm lưỡi dao của cầu dao điện hạ áp là

- Oat met dùng đo gì

- Vônmet dùng đo gì

- Ampe met dùng đo

- Cach1 mắc ampe met như thế nào

- Cách mắc von met như thế nào

- Ampe met lắp trên mạch động lực dùng đo gì

- Cuộn dòng điện trong công tơ 1 pha được mắc thế nào

- Cuộn dây điện áp trong  công tơ điện 1 pha được mắc thế nào

- Dùng 3 oatmet 1 pha để đo công suất mạng 3 pha khi nào

- Số lượng ampe met để lắp ho mạch 1 pha cần bao nhiêu chiếc

- Số lượn TI để  lắp cho mạch 3 pha có 3 ampe met cần bao nhiêu chiếc

- Số lượng TU để lắp cho mạch 3 pha có 3 vôn mét cần bao nhiêu chiếc

- Dòng điện định mức phía thứ cấp của máy biến dòng là bao nhiêu

- Trong tủ điện động tổng ộng có 1 von met, mạch có cần dùng công tắc  loại nào

- Dây nối các thiết bị 3 pha phải theo quy dịnh màu nào

- Khi dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra tiếp xúc tiếp điểm của khí cụ điện phải dặt vị trí chuyển mạch cùa dồng hồ ở thang đo nào

- ở lưới diện hạ áp loại 3 pha 4 dây  thông thường tiêt diện của dây trung tính quy định thếo nào

- Khi kiem tra dien trở cuộn dây contacto, su dụng đồng hồ vạn năng đạt ở thang đo nào

- Khí cụ diện nào sau đây có thể điều hỉnh tham số

- Vỏ tủ điện điểm nối đất tủ điện tổng khi kiểm trea điện trở có nối đất có giá trị bao nhiêu thì an toàn

- Sau khi lắp đặt ráp tủ điện dùng đồng hồ vạn năng bật về vị trí nào để kiểm tra nguội

- Khi cong tắctơ chưa được làm việcm các tiếp điểm thường mở ở trạng thái nào

- Khi lắp ráp các khí cụ điện vào lưới diện xoay chiều 1 pha, các thiết bị được lựa chon có điện áp ba nhiêu

- Côngtăcto thường có bao nhiêu tiếp điểm mạch động lực

- Trước khi lắp đặt MCCB  kiểm tra cách điện giữa các pha giá trị điện trở bằng bao nhiêu thì an toàn

- Đồng hồ von met ghi 250v, đồng hồ này có đấu vào lưới điện 3 pha 4 dây để đo  điện áp được không

- Các cuộn dây của công tăcto ghi 220/50hz có lắp ráp vào mạch điện 3 pha 4 dây được không

- Điện trở cách điện giữa các dây cáp khi hở mạch là bao nhiêu thì an toàn cho đường dây cáp

- Dây cáp khi chạm pha thì điệnt rở giữa 2 đầu dây là gì

- Khi dây cáp bị đứt điệnt rở giữa 2 đầu dây là bao nhiêu

- Dây cáp điện được nối với phụ tải, thanh cái , MCCb thông qua cái gì

- Đường dây truyền tải phải nâng cấp trong trường hợp nào sau đây

- Đo dòng điện 1 chiều dùng ampe met có cơ cấu đo nào

- Dụng cũ đo diện trở nối đất là gì

- Đồng hồ ampemet mắc thế nào khi dòng điện cần đo lớn hơn dòng định mức của đốn hồ

- Công tơ điện 1 pha kiểu cảm ứng có mấy cuộn dây

- Von met kieu diện từ có mấy cuộn dây

- Nguyên tắc an toàn khi sửa chữa điện bảo duõng tủ điện phải có gì

- Để đảm bảo an toàn khi sử chửa tủ điện phía trước aptomat cần dặt thêm thiết bị gì

- Khi cuộn hút của công tắc tơ được cấp điện áp định mức thì trạng thái cặp tiếp điểm thường đóng sẽ tác động như thế nào

- Khi cuộn hút của công tắc tơ được cấp điện áp định mức thì trạng thái cặp tiếp điểm thường mở sẽ tác động như thế nào

- Khi mất 1 pha( mạch điều khiển vẫn hoạt động) cuộn  hút của công tắc tơ sẽ hoạt động thế nào

- Điện trở cuộn dây của congtactơ khi ngắn mạch 2 đầu cuộn dây là

- Điện trở cuộn dây của công tăcto khi hở mạch là

- Điện áp định mức của cuộn dây côngtăto xoay chiều thường là gì

- Tác dụng của vòng ngắn mạch trong mạch từ phần tĩnh của công tắc tơ xoay chiều là gì

- Khí cụ điện nào sau đây dùng để đảo chiều quay động cơ Kdb 3 pha

- Cầu chì là khí cụ diện có thể bảo vệ được động cơ khi xảy ra sự cố nào sau đây

- Khi xảy ra ngắn mạch phía trước aptomat aptomat sẽ tac động thế nào

- Khi xảy ra ngắn mạch phía sau aptomat, aptomat sẽ tác động thê nào

- Khi dộng cơ diện quá tải thiết bị nào sẽ tác động bảo vệ cho động cơ

- Khi động cơ bị mất pha thiết bị nào sẽ tác động để bảo vệ cho động cơ

- Khi chọn khí cụ diện để lắp đặt trong tủ điện, điều kiện để chọn là gì

- Lưỡi dao phụ của cầu dao điện có tác dụng gì

- Chọn áptomat cho phụ tải chiếu sáng thông thường có Udm= 220V idm16A là bao nhiêu

- Điện áp 1 pha là điện áp đo được giữa dây

- Điện áp dây là điện áp đo được giữa dây

- Muốn tăng giảm điện áp người ta dùng thiết bị nào

- Sau khi tủ điện bị ngập nước người thợ cần phải làm gì trước khi đóng điện trở lại

- Nối dây tiếp địa cho tủ điện nhằm mục đích gì

- Tại trạm biến áp gồm những hệ thống nối đất nào sau đây

- Khi thi công lắp đặt dây nối đất bảo vệ và làm việc phải tuân thủ quy định nào

- Nếu cong tac to không duy trì trong quá trình làm việc thì nguyên nhân hỏng ở tại cộngtăcto ở đâu

- Công tăcto trong quá trình làm việc có tiếng kêu khác thườngm nguyên nhân do đâu

- Loĩ thép công tắc tơ không phục hồi nguyên nhân do đâu

- Những thông số kỹ thuật cần quan tâm khi thay thế côtng tắc tơ trong bộ điều khiển là gì

- Chọn role, trung gian dữa vào thông số  nào

- Trên bản vẽ điện, chữ viết tắt RCBO là loại thiết bị nào

- Trên bản vẽ lắp đạt điện dây nối đất có kí hiệu  thê` nào

- Quy trình cắt điện an toàn khi xảy ra sự cố là gì

- Tín hiệu điều khiển động cơ servo

- Có mấydạng bọ mả hóa vòng xung  quay chính