| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: 		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	Cao Đẳng

Học phần: 	ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Lớp: Học lại   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Cho sơ đồ chỉnh lưu diode 1 pha hai nửa chu kỳ với tải là thuần trở, có các thông số:

U2 = 100V; f = 50Hz; R = 0,5.

Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua diode ?

Hình 1:Sơ đồ chỉnh lưu diode 1 pha hai nửa chu kỳ

Câu 2: (3 điểm)

Cho mạch chỉnh lưu SCR cầu 3 pha không đối xứng như hình 2, với các thông số của mạch như sau:U2 = 110V; R = 1,285; L = ∞; Pd = 12,85kW

A

B

C

Hình 2: Mạch chỉnh lưu SCR cầu 3 pha không đối xứng

Xác định góc mở , trị trung bình của dòng  tải, trị trung bình  của dòng chảy qua tiristo, trị trung bình của dòng chảy qua điốt ?

Câu 3: (2,5 điểm)

Biến tần là gì? Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp ?

Câu 4: (2,5 điểm)

# Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 1 pha dùng SCR như hình 3, hãy nêu nguyên lý hoạt động của mạch và vẽ giản đồ dòng áp ngõ ra ?

T3

T4

id

Z

T2

T1

A

B

u2

i2

u1

ud

Hình 3: Bộ chỉnh lưu cầu 1 pha dùng SCR

# Các xung điều khiển iG1, iG3 xuất hiện sau u2 một góc

iG2, iG4 xuất hiện sau u2 một góc

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		 GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	              (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Võ Cường                             Trần Hiếu Trinh

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: 		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	Cao Đẳng

Học phần: 	ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Lớp: Học lại      Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
|  |  |  | 0.75 0.5 0.75 |
| 2 |  |  | 3 |
|  |  | - Xác định góc mở Trị trung bình của dòng tải: Trị trung bình chảy qua điốt và SCR | 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 |
| 3 |  |  | 2.5 |
|  |  | Biến tần là các bộ biến đổi dùng để biến đổi nguồn điện áp với các thông số điện áp và tần số không đổi, thành nguồn điện áp với điện áp và tần số thay đổi được. Thông thường biến tần làm việc với nguồn điện áp đầu vào là điện áp lưới nhưng về nguyên tắc biến tần có thể làm việc với bất cứ nguồn điện áp xoay chiều nào. Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp: Về nguyên lý biến tần chia làm hai loại: biến tần gián tiếp và biến tần trực tiếp. Biến tần gián tiếp, hay còn gọi là biến tần có khâu trung gian một chiều, dùng bộ chỉnh lưu biến đổi nguồn điện xoay chiều thành nguồn một chiều, sau đó lại dùng bộ nghịch lưu biến đổi nguồn một chiều thành nguồn xoay chiều. Khâu trung gian một chiều đóng vai trò một kho tích trữ năng lượng dưới dạng nguồn áp, dùng tụ điện, hoặc nguồn dòng, dùng cuộn cảm, tạo ra một khâu cách ly nhất định giữa phụ tải và nguồn điện áp lưới. Biến tần trực tiếp, khác với biến tần gián tiếp, tạo ra điện áp trên tải bằng các phần tử của điện áp lưới, mỗi lần nối tải vào nguồn bằng một phần tử đóng cắt duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định, không thông qua một năng lượng trung gian nào. | 0.5 0.5 1 0.5 |
| 4 |  |  | 2.5 |
|  |  | * Nguyên lý: - Trong khoảng T1, T3 phân cực thuận - Trong khoảng u2< 0 T2, T4 phân cực thuận Dạng sóng dòng, áp ra trên tải ud,id ud id iG1,iG3 iG2,iG4 iG θ α π+α θ | 0.5 0.5 1 0.5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN					               GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)					                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Cường                                                                              Trần Hiếu Trinh