| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: 		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	Cao Đẳng

Học phần: 	ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Lớp: Học lại    Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)

Cho bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha như hình 1, được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,5V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 40A. Điện áp trên tải là 280V.

A

B

C

Ut

VAC

Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực đại mà mỗi điốt phải chịu.

Hình 1: Bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha

Câu 2: (2,5điểm)

Cho sơ đồ chỉnh lưu SCR cầu 1 pha không đối xứng như hình 2, với các thông số của mạch:U2 = 100V; Rt = 1; L = ∞;  = 600.

Hình 2: Chỉnh lưu cầu SCR 1 pha không đối xứng

Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng qua tải , dòng qua SCR, dòng qua điốt ?

Câu 3: (2,5 điểm)

Nêu các đặc điểm và phạm vi ứng dụng của nghịch lưu cộng hưởng ?

Câu 4: (2,5 điểm)

# Cho sô ñoà maïch chænh löu 3 pha hình tia duøng diode như hình 3, neâu nguyeân lyù hoạt động của mạch và vẽ dạng sóng điện áp ngõ ra ?

Điện áp các pha thứ cấp biến áp

u2a=

u2b=

u2c=

U2a

U2b

D1

D2

D3

iD1

iD3

N

iD2

M

A

B

U2c

C

R

L

E

id

Hình 3: Mạch chỉnh lưu ba pha hình tia không điều khiển

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)           	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Võ Cường                          Trần Hiếu Trinh

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	Cao Đẳng

Học phần: 	ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Lớp: Học lại      Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,5 |
|  |  | Trong trường hợp lý tưởng ta có: Với trường hợp đang xét: Trị trung bình của dòng chảy qua điốt. Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi điốt: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 2,5 |
|  |  | Trị trung bình của điện áp tải: Trị trung bình của dòng tải: Trị trung bình của dòng qua SCR: Trị trung bình của dòng qua điốt: | 0.75 0.75 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 2,5 |
|  |  | - Nghịch lưu cộng hưởng là các bộ biến đổi đặc biệt thường dùng thyristor. Đặc điểm cơ bản của nghịch lưu cộng hưởng là có phụ tải là một mạch vòng dao động với dòng hoặc áp có dạng hình sin, do đó các thyristor trên sơ đồ sẽ chuyển mạch tự nhiên. - Nghịch lưu cộng hưởng thường được dùng để tạo dòng điện, điện áp gần sin với tần số tương đối cao (từ vài trăm Hz đến 30kHz). Nghịch lưu cộng hưởng có ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực gia nhiệt cảm ứng, nấu luyện thép cảm ứng, trong đó dòng điện cảm ứng trong các vật liệu sắt từ cung cấp năng lượng làm tăng nhiệt độ của vật, không cần đến sự tiếp xúc giữa nguồn nhiệt với vật bị nung nóng. - Nghịch lưu cộng hưởng chính là nguồn cấp năng lượng với hiệu suất cao trong các thiết bị tôi cao tần, lò nấu thép cảm ứng,… nghịch lưu cộng hưởng cũng được dùng trong các thiết bị quấy thép đang nóng chảy. - Quá trình điện từ trong nghịch lưu cộng hưởng khá phức tạp vì thông số của phụ tải thay đổi trong một phạm vi rộng. | 0.5 1 0.5 0.5 |
| 4 |  |  | 2,5 |
|  |  | * Nguyên lý: : Đ1 mở : Đ2 mở : Đ3 mở Trong một chu kỳ ud gồm các chỏm hình sin u2a u2b u2c Đ1 u Đ2 Đ3 0 E ud 2π θ * Dạng sóng: | 0.5 0.5 0.5 1 |

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)					                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Cường                                                                             Trần Hiếu Trinh