RÚT GỌN HÀM. DÙNG CỔNG NAND THIẾT KẾ VÀ RÁP MẠCH

ĐỀ 1:

……………………………………………………………………………………….

RÚT GỌN HÀM. DÙNG CỔNG NAND THIẾT KẾ VÀ RÁP MẠCH

ĐỀ 2:

…………………………………………………………………………………….

RÚT GỌN HÀM. DÙNG CỔNG NAND THIẾT KẾ VÀ RÁP MẠCH

ĐỀ 3:

f (A,B,C,D) = (0,2,3,6,7,8,10,11,14,15)

…………………………………………………………………………………….

RÚT GỌN HÀM. DÙNG CỔNG NAND THIẾT KẾ VÀ RÁP MẠCH

ĐỀ 4:

Y = f(A,B,C)=ABC+ABC+ABC+ABC+ABC

…………………………………………………………………………………..

RÚT GỌN HÀM. DÙNG CỔNG NAND THIẾT KẾ VÀ RÁP MẠCH

ĐỀ 5:

Y = f(A,B,C,D) = (0,2,4,5,8,10,12,13)  với A=MSB (bit có trong số lớn nhất)

……………………………………………………………………………………….

DÙNG CỔNG NAND THIẾT KẾ VÀ RÁP MẠCH   ĐỀ 6:

Một ngôi nhà hai tầng. Người ta lắp hai chuyển mạch hai chiều tại hai tầng, sao cho tầng nào cũng có thể bật hoặc tắt đèn.

……………………………………………………………………………………….

ĐỀ 7: Dùng cổng NAND 2 ngã vào thiết kế và ráp mạch tạo hàm Y = f(A,B,C) =1 khi thỏa các điều kiện sau:

a. A=0, B=1 và C=1

b. A=1, B=1 bất chấp C