CÂU HỎI ÔN TẬP VXL

Câu  1:

Cho đoạn chương trình sau: :

MOV A,# 82H

MOV R1,#C5H

ANL A,R1

SWAP A

END

Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

Câu  2 :

Cho đoạn chương trình sau:

MOV A,#69H

MOV R0,#0B7H

ADD A,R0

RR A

SWAP A

END

Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

Câu 3:  Cho đoạn chương trình sau:

MOV A,#79H

MOV R1,#0C5H

ANL A,R1

SETB C

RLC A

SWAP A

END

Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

Câu  4 :

Viết chương trình delay 1s dùng Timer 0

Câu 5 :

Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần, led được thiết kế đầu P nối vào vi điều khiển còn đầu N nối

Câu 6:

Dùng Port1 kết nối với các led để điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư với 2 cột đèn. Cho thời gian delay của mỗi đèn như sau:

+Đèn xanh sáng 18s

+ Đèn vàng sáng 2s

+ Đèn đỏ sáng 20s

Caâu 7 : Viết chương trình điều khiển led 7 đoạn loại Anode chung đếm từ 0 đến 9 dùng  Port 0

Câu 8 :

Vieát chöông trình ñieàu khieån 8 led 7 ñoaïn hieån thò chöõ “CHAO-BAN” baèng phöông phaùp queùt led , maïch ñöôïc thieát keá vôùi led 7 ñoaïn loaïi CATHODE chung , port 0 duøng ñeå ñieàu khieån 7 ñoaïn vaø daáu chaám coøn port 2 ñieàu khieån 8 transistor loaïi NPN maõ soá C 1815 ñeå  noái mass  cho 8 led.

Viết chương trình delay 1s sử dụng timer , cho thời gian mỗi chu kỳ máy 1s:

DELAY 1S:

MOV TMOD,#01H

MOV R0,#20

RE:

MOV TL0,#LOW(-50000)

MOV TH0,#HIGH(-50000)

SETB TR0

JNB TF0,$

CLR TF0

DJNZ R0,RE

RET

Chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần

; ORG 0000H

Star:

MOV P0,#00H	; TẮT P.0

S1:

LCALL DELAY	; gọi chương trình delay

MOV A, P0		; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A

SETB C		; làm C=1

RLC A			; xoay trái thanh ghi A có cờ

MOV P0,A		; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0

JNC S1		; khi cờ C=0 nhảy về nhãn S1, C=1: tiếp tục thực hiện lệnh kế

S2:

LCALL DELAY	; gọi chương trình delay

MOV A,P0		; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A

CLR C			; làm C=0

RLC A			; xoay trái thanh ghi A có cờ

MOV P0,A		; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0

JC S2			; khi cờ C=1 nhảy về nhãn S1, C=0: tiếp tục thực hiện lệnh kế

SJMP Star		; nhảy về nhãn Star để thực hiệ lại

; chương trình con delay

DELAY: 	MOV R0,#0FFH

DEL2: 		MOV R1,#0FFH

DEL1: 		DJNZ R1,DEL1

DJNZ R0,DEL2

RET

END.

Câu 6:

ORG 0000H

S: 	MOV P0,#21H		; Đ1 + X2 sáng

LCALL DELAY 18S		; gọi delay 18s

MOV P0,#22H		; Đ1 + V2 sáng

LCALL DELAY 2S		; gọi delay 2s

MOV P0,#0CH		; X1 + Đ2 sáng

LCALL DELAY 18S		; gọi delay 18s

MOV P0,#14H		; V1 + Đ2 sáng

LCALL DELAY 2S		; gọi delay 2s

SJMP S

DELAY 18S:

MOV R1,#18

DEL1: LCALL DELAY1S

DJNZ R1,DEL1

RET

DELAY 2S:

LCALL DELAY1S

LCALL DELAY1S

RET

DELAY1S:

MOV TMOD,#01H

MOV R0,#20

RE:

MOV TL0,#LOW(-50000)

MOV TH0,#HIGH(-50000)

SETB TR0

JNB TF0

CLR TF0

DJNZ R0,RE

RET

END.

Câu 7:

DEM		EQU		R4

ORG 0000H

LB:	MOV DPTR, #MA7DOAN

MOV	DEM, #0

LB1:	MOV	A, DEM

MOVC	A, @A+DPTR	;LẤY M

MOV		P0, A			;HIỂN THỊ

CALL	DELAY

INC DEM

CJNE 	DEM, #10, LB1

JMP		LB

MA7DOAN:	 DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H

DELAY :

MOV R6,#01H

DE: 		MOV R7,#50H

DJNZ R7,$

DJNZ R6 ,DE

RET

END.

Câu 8:

Chương trình điều khiển 8 led 7 đoạn hiển thị chữ “ CHAO-BAN”

org 0000h	                     ;bat dau chuong trinh

mov dptr, #machu	           ;nap dia chi quan ly ma chu              vao vung nho

main:		mov r2, #00000001b	;luu ma quet

mov r3, #00

clr c

maina:	mov a,r3

movc a,@a+dptr	          ;lay ma chu

mov p0,a

mov p2,r2

lcall delay

mov p2,#00h 	          ;tat het de chong lem

inc r3			          ;xu ly led ke

mov a,r2		          ;xoay ma quet

rlc a

mov r2,a

jc maina

sjmp main		;quay lai lam lai tu dau

delay: 	mov r6,#01h

de: 		mov r7,#050h

djnz r7,$

djnz r6,de								ret

;khai bao ma chuoi 'CHAO-BAN”' vao vung nho

machu:	db	039h,076h,077h,03fh,040h,07ch,077h,05ch

end