ĐỀ THI GIỮA KỲ: ĐỀ 1

| Câu 1: Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần | Câu 3:Vieát chöông trình ñieàu khieån 32 led ñôn noái vaøo port 0 , port 1, vi ñieàu khieån 89C51 thöïc hieän theo tình töï nhö sau : - Chôùp taét 3 laàn - Taét daàn . Vôùi chöông trình con thôøi gian delay 65535 µs , led ñöôïc thieát keá ñaàu P noái vaøo vi ñieàu khieån coøn ñaàu N noái mass . |
| --- | --- |

Câu 3:  Cho đoạn chương trình sau: Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

MOV A,#79H

MOV R1,#0C5H

ANL A,R1

SETB C

RLC A

SWAP A

END

ĐỀ THI GIỮA KỲ: ĐỀ 2

| Câu 1: Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn tắt dần | Câu 3:Vieát chöông trình ñieàu khieån 32 led ñôn noái vaøo port 0 , port 1, vi ñieàu khieån 89C51 thöïc hieän theo tình töï nhö sau : - Chôùp taét 3 laàn - Saùng daàn. Vôùi chöông trình con thôøi gian delay 65535 µs , led ñöôïc thieát keá ñaàu P noái vaøo vi ñieàu khieån coøn ñaàu N noái mass . |
| --- | --- |

Câu 3 :Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0ABH 
MOV 20H, #03H 
ADD A, 20H

CJNE A, 20H, DUNG 
MOV A, #00H

DUNG:	MOV 20H, #0ABH

Kết quả của thanh ghi A và 20H là

ĐỀ THI GIỮA KỲ: ĐỀ 3

| Câu 1: Viết chương trình điều khiển Port 0,Port 1 kết nối 16 led đơn sáng dần | Câu 2:Cho mạch vi điều khiển 89C51 được thiết kế với led đơn có đầu P của led nối vào chân xuất của vi điều khiển còn đầu N của led nối mass. Sinh viên hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 led đơn gắn vào port 1 chớp tắt 50 lần, sau đó sáng lan dần từ trái qua phải , chương trình tự dừng lại . |
| --- | --- |

Câu 3:  Cho đoạn chương trình sau: Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

MOV A,#69H

MOV R0,#0B7H

ADD A,R0

RR A

SWAP A

END

ĐỀ THI GIỮA KỲ: ĐỀ 4

| Câu 1: Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn chớp tắt 10 lần | Câu 2:Cho mạch vi điều khiển 89C51 được thiết kế với led đơn có đầu P của led nối vào chân xuất của vi điều khiển còn đầu N của led nối mass. Sinh viên hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 led đơn gắn vào port 1 chớp tắt 50 lần, sau đó sáng lan dần từ phải qua trái , chương trình tự dừng lại . |
| --- | --- |

Câu 3 :Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0ABH 
MOV 20H, #03H 
ADD A, #58H

CJNE A, 20H, DUNG 
MOV A, #00H

DUNG:	MOV 20H, #0ABH

Kết quả của thanh ghi A và 20H là: