ĐỀ 1:

Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

1  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #55H 
SUBB A, #56H         (SUBB là lệnh trừ )

Kết quả của thanh ghi A là:

2.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #2FH 
MOV R0, #0F2H 
ADD A, R0

CJNE A, #00H, DUNG 
MOV A, #0FFH

DUNG:	MOV R0, #2FH

Kết quả của thanh ghi A và R0 là

3.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV   R0, #7EH 
MOV   7EH, #00H 
MOV 7FH, #40H 
INC @R0

INC R0 
INC @R0

Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7EH là:

4.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #55H

LOOP:	DEC A

JZ LOOP  (nhảy nếu =0)

END

Kết quả của thanh ghi A là:

ĐỀ 2:

Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

1.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #25H

LOOP:	DEC A                        dec= bớt 1

JNZ LOOP	jnz = nhảy nếu khác 0

END

Kết quả của thanh ghi A là:

2.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0ABH 
MOV 20H, #03H 
ADD A, #58H

CJNE A, 20H, DUNG 
MOV A, #00H

DUNG:	MOV 20H, #0ABH

Kết quả của thanh ghi A và 20H là:

3.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV   R0, #7EH 
MOV   7EH, #00H 
MOV 7FH, #40H 
INC @R0

INC R0 
INC @R0

Kết quả của ô nhớ có địa chỉ 7FH là:

4.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #30H

MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, A 
MOV A, @R1

Kết quả của thanh ghi A là:

ĐỀ 3:

Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

1.  Cho đoạn mã Assembler sau: 		MOV A, #30H

MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, A 
MOV A, @R1

Kết quả của thanh ghi R1 là:

2.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0FFH

INC   A

Kết quả của thanh ghi A là:

3.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0FH 
MOV R0, #0F1H 
ADD A, R0

CJNE A, #00H, DUNG 
MOV A, #0FFH

DUNG:	MOV R0, #2FH

Kết quả của thanh ghi A và R0 là:

Kết quả của thanh ghi A là:

4.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, #0FH 
MOV   A, #0F0H 
ADD    A, @R1

Kết quả của thanh ghi R1 là:

ĐỀ 4:

Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

1.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0FFH

ADD    A, #2H

Kết quả của thanh ghi A là:

2.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0ABH 
MOV 20H, #03H 
ADD A, 20H

CJNE A, 20H, DUNG 
MOV A, #00H

DUNG:	MOV 20H, #0ABH

Kết quả của thanh ghi A và 20H là

3.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0F4H 
MOV B, #0FH 
ADD A,B

Kết quả của thanh ghi A là:

4.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV R0, #52H 
MOV A, #17H 
INC A

MOV R0, A 
INC R0

MOV A,R0

Kết quả thanh ghi R0:

ĐỀ 5:

Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

1.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #52H 
ADD A, #7BH 
RLC A

Kết quả của thanh ghi A là:

2.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #15H 
JB P, SKIP

MOV A, #0FFH 
SJMP EXIT

SKIP:	CLR A

EXIT:	END

Kết quả của thanh ghi A là:

3.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, #0FH 
MOV   A, #0F0H 
ADD    A, @R1

Kết quả của thanh ghi A là:

4.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0C3H 
MOV R0, #0AAH 
ADD    A, R0

Kết quả của thanh ghi R0 là:

ĐỀ 6:

Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

1.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV 4BH, #56H 
MOV R0, #4AH 
MOV A, #14H 
INC A

MOV @R0, A 
INC R0

MOV A,@R0

Kết quả thanh ghi A:

2.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #93H 
MOV R0, #77H 
ADD    A, R0 
ADDC   A, R0

Kết quả của thanh ghi R0 là:

3.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #52H 
ADD A, #7BH 
RLC A

Kết quả của thanh ghi A là:

4.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV R1, #3

MOV A, #15

LOOP:	ADD A, #2

DJNZ R1, LOOP

Kết quả thanh ghi A:

ĐỀ 7:

Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

1.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #52H 
ADD A, #7BH 
RRC A

Kết quả của thanh ghi A là:

2.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV 4BH, #56H 
MOV R0, #4AH 
MOV A, #14H 
INC A

MOV @R0, A 
INC R0

MOV A,@R0

Kết quả thanh ghi R0:

3.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV R1, #3

MOV A, #15

LOOP:	ADD A, #2

DJNZ R1, LOOP

Kết quả thanh ghi A:

4.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV R1, #0F0H 
MOV @R1, #0FH 
MOV   A, #0F0H 
ADD    A, @R1

Kết quả của thanh ghi R1 là:

ĐỀ 8:

Hãy giải thích đoạn chương trình và cho biết kết quả

1.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0A3H 
ADD A, #0E6H 
RRC A

Kết quả của thanh ghi A là:

2.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #0FFH 
ADD A, #1

JNZ SKIP

ADDC A, #02H 
SJMP EXIT

SKIP:	ADDC A, #01H

EXIT:	END

Kết quả thanh ghi A:

3.  Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV R0, #52H 
MOV A, #17H 
MOV 53H, A 
INC A

MOV @R0, A 
INC R0

MOV A,@R0

Kết quả thanh ghi 52H:

4.	Cho đoạn mã Assembler sau:

MOV A, #52H 
ADD A, #7BH 
RRC A

Kết quả của thanh ghi A là: