TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ 1 PHA dung tu đề

B1/

Dt  =6.5 cm                                                         L tt = 4.5 cm         z= 24

bg =1.4 cm                                      br =0.3 cm        Dn = 12.5 cm (đường kính sato)

d1ch =0,5 cm                                     d2ch  =0,8

d1ph =   0,5                                                             d2ph=0,6

hrch =1,4                                            hrph=0,8

B2/  Xác định 2pmin

2Pmin =( 0.5 : 0.4) .  Dtbg  =(0.5 :0.4) .6.51.4 =1.8 -2.3

Ta chọn 2p=2

B3/  Biểu thức qua hệ quả ɸvà Bƍ

Diện tích mặt từ  τ. L tt  =π.Dt2P . L tt  = 3,14.6,52 .4,5 = 45,9225 (cm2)

ɸ = αƍ .(τ. L tt  ) . Bƍ =0,637. 45,9225 . Bƍ . 10-4       (với αƍ = 2π= 0,637)

ɸ =29,2526325 . 10-4 . Bƍ

B4/ Tinhsbieeur thức quan hệ giữa Bg và Bƍ

Bg =Dt .  Bƍ 2P .  bg   =6,5 . Bƍ  2 . 1,4= 2.321. Bƍ

B5/ Biểu thức quan hệ giũa Br và Bƍ

Br =(π . DtZ . br )  . Bƍ  = (3,14 . 6,524 . 0,3 ) . Bƍ  = 2,8347 . Bƍ

B6/ Chon các giá trị Bƍ

Bƍ phải thoả mãn  1,11 ≤ Bgmax ≤ 1.25  =>   1,11 ≤ 2,321 . Bƍ  ≤  1,25

1.2  ≤ Brmax   ≤ 1,4    =>   1,2 ≤ 2.8374 . Bƍ  ≤  1.4

| Bƍ(T) | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bg(T) | 1,1837 | 1,16 | 1.137 | 1.11 | 1.09 |
| Br(T) | 1,447 | 1.4187 | 1.39 | 1,362 | 1.33 |

- Ta chon Bƍ = 0,49(T)        Bg = 1,137 (T)        Br  = 1.362 (T)

ɸ = 29,2526325 . 10-4 . 0,49 = 14,433379 . 10-4   (Wb )

B7/ Chọn dây quấn sin SISKIND với số lượng bối dây trong nhóm QA=2QB

Cuộn đề

1   2     3     4   5     6     7     8   9      0     1     2    3    4    5   6    7    8

CUON CHAY

qA = QA/ 2P = 16/2     =  8   rảnh / pha chính / 1 bưoc cuc tu                                                                                                                                                 qA= τ – qA  = 12  - 8      =    4   rảnh /pha phụ /1 bước cục từ

Thành lập dây quấn đồng tâm 1 Lớp, kiểu phân tán , 2 mặt phẳng như trên với

αđ = 180/τ = 180/ 12 = 150

Phương pháp bố trí dây quấn theo SÍKIND   khảo sát pha chính

M1  = Y1 .  αđ = 5 . 15 = 75        < = >    M1/2 = 75/2 =   37.5

M2   = Y2 .  αđ  = 7 .15  =  105    < = >     M2/2 = 105/2=  52,5

M3  = Y3 .  αđ  = 9 . 15 =  135    < = >     M3/2 = 135/2=  67.5

M4   = Y4 .  αđ  =11 . 15= 165     < = >     M4/2 = 165/2=  82.5

B= Sin( M1/2 ) + Sin (M2/2) +Sin(M3/2) + Sin(M4/2)

B= Sin (37.5) + Sin ( 52.5)  + Sin ( 67.5)  + Sin ( 82.5 )  = 3,31744

Xác định tỉ lệ phân bố bối dây trong một nhóm theo SÍSKIND

N1/N =(1/B) . Sin(M1/2)  < = > Sin(37,5) / 3,31744   = 0,1835

N2/N =(1/B) . Sin(M2/2)  < = > Sin (52,5) / 3,31744  = 0,23914

N3/N =(1/B) . Sin(M3/2)  < = > Sin(67.5) / 3,31744   = 0,27849

N4/N =(1/B) . Sin(M4/2)  < = > Sin (82,5) / 3,31744   =0,298858

Xác định kdqch

Kdq = N1/N. Sin(M1/2)  + N2/N. Sin(M2/2)  + N3/N. Sin(M3/2) + N4/N. Sin(M4/2)

Kdq = o,1835. Sin(37,5) +0,23914. Sin( 52,5) +0,27849. Sin(67.5) +0,298858 . sin(82,5)

Kdqch= 0,855

Khảo sát pha phụ

M1p   = Y2 .  αđ  =  9 . 15 = 135 < = >     M1p/2 = 135/2=  67.5

M2p   = Y2 .  αđ  = 11 . 15 = 165 < = >     M2p/2 = 165/2=  82.5

B= Sin( M1/2 ) + Sin (M2/2)

B= Sin ( 67.5)  + Sin ( 82.5) = 1,9153

Xác định tỉ lệ phân bố bối dây trong một nhóm theo SÍSKIND

N1P/N =(1/B) . Sin(M1P/2)  < = > Sin(67.5) / 1,9153  = 0.4823368

N2P/N =(1/B) . Sin(M2P/2)  < = > Sin (82,5) / 1,9153 = 0,517644

Kdqph= N1p/N. Sin(M1p/2)  + N2p/N. Sin(M2p/2)

Kdqph=0,4823368. Sin(67.5) +0,517644. sin(82,5) = 0, 9588

2

B8/ Xác định tổng số vòng pha chính

Diện tích mặt từ  τ. L tt  =π.Dt2P . L tt  = 3,14.6,52 .4,5 = 45,9225 (cm2)

Ta tra bản chon KE (trong khoảng 0,75 cho đến 0,86 ) ta lấy 0,734

Nch =ke .  Uđm .4,44. f.  ɸ .Kdqch = 0,734 .  2204,44 . 50 . 14,433379 . 10-4 . 0,855 = 590 (vòng)
Nch  là bội số 2 nhóm bối dây chính  nên Nch  =590 /pha chính  Nên N= 295/                                       1 nhóm bối / pha chính.

N1=   0,1835  .  N  =0,1835 .  295    =    54 ,1325   vòng

N2= 0,23914  . N  =0,23914 .  295 =    70 ,546     vòng

N3=    0,27849 . N = 0,27849 .  295 =    82 ,15455 vòng

N4 = 0,298858 . N = 0,298858  . 295 =  88 ,16     vòng

Phỏng định hiệu suất N% và hệ số cosφ cho đông cơ , từ đó suy ra dòng điện Iđm qua pha chính . Qua kiểm soát Pđm bằng phương pháp Trickey lâp quan hệ ta có

ClPđm = Dn2 . L . nđb .  10-616,38.Ct. Cf =12,52 . 4,5 . 3000. 10-616,38 .  1,42 . 0,96 =0,0944

Tra bản ta đươc Cl = 0.64 và Pđm = 0,15 HP gần giống kết quả  .        Theo sách Senwerk De Needersedlitz (saxe-137) ta chọn                                   N% =56 va       cosⱷ =0,66   suy ra dòng điện định mức qua động cơ lúc vận hành 220 v là

Iđm = PđmN% .cosφ.Uđm= 1120,56 . 0,66.220= 1,3774 ( A)

Chon    J =6,5 A/mm2

dch = 1,13IđmJđm =1,13.1,37746,5 = 0.52

ta chon dây 0,55 tra bản cadivi tính luôn email cách điện là  0 ,606 mm

Tiết diện 1 dây  chính cả cách điện là

Schcđ  =π4 . (dchcd)2 =0,785 .0,6062= 0,28828 mm2

3

Xác định tiết dienj rảnh

Sr =( d1+d22 ). (h - d22) +(π.d228 )

Sr =(5+82 ). (14 - 82 ) + ( 3,14 .  828 ) = 90,12 mm2

Klđ  =( N4 .Schcđ Sr ) = ( 88. 0,2882890,12 )= 0,2815

Do Kld quá thấp so với giá trị cho phép la 0, 45 với giá trị này ta có thể nâng  Pđm  lên cao hơn 2 lần  vây Pđm  =  250w có N = 0.6 và cosφ =0,7

- Iđm =2500.6 . 0.7 . 220 = 2,7 A

Chọn J =6.5 A/mm2

dch  =1,132,76.5 =0,72

Tra bản dây cadivi  0,71 tính luôn email cách điện là  0,762 mm

Schcđ =π4 . (dchcd)2 =0,785 . 0,7622 = 0,455

Sr =(5+82 ). (14 - 82 ) + ( 3,14 .  828 ) = 90,12 mm2

Klđ  =( N4 .Schcđ Sr ) = ( 88. 0,45590,12 )= 0,45

Vây  klđ    đạt yêu cầu  cho phép

B9   / Tính điện trở pha chính rch

Với .

dch = 0,71 mm     và ro= 44,42 . 10-3(Ω/m)

4

KLch  = π. γ.(Dt+hr )    Z =3,14 . 1,3 . (6,5+1,4)24= 1,34365 cm                   Kpbch là hệ số phân bố pha chính hay bước trung bình của 1 vòng dây trong dây quấn sin hay dây quấn đồng tâm . N là số vòng/ 1 nhóm bối / pha chính ta có

Kpbch = (1/N). (y1 . N1  + y2. N2 + y3 . N3 + y4 . N4)

Kpbch = (1/295) .(( 5 .54 )+ (7.71) +(9. 82) + (11. 88 ))

Kpbch = 8.383                             và  ro= 44,42 . 10-3(Ω/m) dây  0,7

rch = ro . Nch  . 2 .( KLCH  .  Kpbch + L)

rch =44,42 . 10-3 . 590 .2 .( 1,34365 . 8.383 +4,5) . 10-2

rch = 8,2627  (Ω)

B10/ Xác lập  quan hệ giữa  Cw , a , t trong đó

KLph =  π. γ.(Dt+hr2 )    Z =3,14 . 1,3 . (6,5+1,42)24= 1,2246 cm

Kpbph =(   N1P/N ). y1ph   +  ( N2P/N) .y2 ph

Kpbph = 0.4823368 . 9  + 0,517644 . 11

Kpbph = 10 , 035

Cw = a . t . (  Kdqph kdqch) .KLph .   Kpbph+LK Lch .  Kpbch + L

Cw = a . t .( 0,95880,855 ) . 1,2246 . 10, 035 +4,5  1,34365 . 8.383+4,5  =1, 194322 . a .t

B 10 / Giari tìm C. a . t và Cw

C = 3180 .t21+a2 . rch  .     CW =3180 .  t2 1+ a2. 8,2627 . Cw =384,8621 . t21+a2. Cw

5

B 11/ Giari tìm  C, a , t

Ta có

Cw =1, 194322 . a .t

C   = 384,8621 . t21+a2. Cw

Chọn Cw = 0,5 thu gọn ta có

t =  0,4186475674a

C=769,7242. t2(1+ a2)

Khử t ta được

C= 134,90631671+a2. a2    .

Ta giải hệ phuong trinh a = x voi mọi R

| a | Cμ F | a | Cμ F | a | Cμ F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 639,47 | 1,25 | 319,43 | 1,6 | 140,33 |
| 1,025 | 593,65 | 1,30 | 281,33 | 1,65 | 126,12 |
| 1,05 | 551,745 | 1,35 | 248,63 | 1,7 | 113,76 |
| 1,075 | 513,41 | 1,40 | 220,45 | 1,75 | 102,79 |
| 1,1 | 478,273 | 1,45 | 196,07 | 1,8 | 93, 09 |
| 1,15 | 416,39 | 1,50 | 174,89 | 1,85 | 84,49 |
| 1,2 | 363,99 | 1,55 | 156,45 | 1,9 | 76,85 |

6

B12/ xác đinhk ml là ( ImmIđm)

bước nháp thử xin thầy cho y kiên tai vì em đón mò  chọn  c= 40 Cμ F   vay K5 / c

134,9063167/4o=1.222348641

x4+x2- 1.222348641=0   => x =0,8446  a =0,8446

khi đó             t =  0,41864756740,8446  =0,49567

Uc  = Uđm .1+a2 = 220.1+ 0,84462 = 288 v

dph= t  . dch  = 0,495672 . 0, 71 = 0,4928 mm chon day 0,5

B13/

ml =C  . Uđm2 .N.  COSφ. (1+ a2)3180 .  Pđm      ml phải nhỏ hơn 5

ml =40. 2202.0,6 . 0,7. (1+0,84462)3180.250 =1,75

Nhỏ hơn 5 thoả

B13/ Xác định Jphmm

Jphmm  = ml .  Jđm t . 1+ a2   = 1,75 . 6,50,49567.1+0,84462    =17,5  A/mm2

Nhỏ hơn 65 A/mm2 thoả

B14 /  Tính pha trường pha phụ sử sụng 220 v

dph =  0,5  và         a =  0,8446

Nph   = a . Nch  . KdqchK dqph = 0,8446 .5 90 .0,8550,9558 =446 vòng

Tính số vòng cho Nph =446 /2 = 223 cho 1 nhóm bói / pha

N1P  = 223 . 0.4823368 = 107 VÒNG

N1P  = 223 . 0,517644   = 116 vòng

Kiểm tra klđ  cho pha phụ ,tra bản 0,5 cadivi  tính luôn cách diện 0,545 mm

Schcđ =π4 . (dphcd)2 =0,785 . 0,5452 = 233,164625

Sr =( d1+d22 ). (h - d22) +(π.d228 )

Sr =(5+62 ). (8 - 62 ) + ( 3,14 .  628 ) = 41,63 mm2

Klđ  =( N4 .Schcđ Sr ) = ( 116. 0,23316462541,63  )=   em dang gập

Khó  vấn đề k lấp đầy dây quấn đề . như trên k láp đầy  vượt quá 0, 46 có ảnh huongr sao không thầy . nếu đạt 0, 45 thì dây đề nhỏ nữa và hệ số vồng dây năng lên cao  tỉ lệ nghịch vòng dây tăng tiết diện dây nhỏ xuống kéo theo dây đề nhỏ điện áp dầu tụ nhỏ  . cho em  em hoỉ em dang dùng  QA= 2QB.

N ph   = a . Nch  . KdqchK dqph = 0,8446 .5 90 .0,8550,9558 =446 vòng

Cái nay em khong hiểu khi tinh k lấp đầy khong hợp làm diều chỉnh a cho phù hợp kéo theo dây đề nhỏ đi khi diện áp tru cao có vấn dề xãy ra khong thầy

\