| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao Đẳng

Học phần: Kỹ Thuật Điện

Lớp:  17C1-BCN1       Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.5 điểm) Một đèn huỳnh quang công suất P = 40W. Khi mắc vào nguồn U = 220V, f = 50Hz thì dòng điện qua đèn I = 0,4A, cosφ = 0,6.

- Tính điện trở đèn và thông số chấn lưu?

- Tính điện áp trên đèn và chấn lưu?

Câu 2: (4.5 điểm) Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có, , nối hình sao, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có

Tính dòng điện pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến ba pha.

Câu 3: (2.0 điểm) Hãy xác định R, L khi:

- Đặt điện áp một chiều U = 12V, I = 0,5A?

- Đặt điện áp xoay chiều U = 220V, I = 5A?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử			Vũ Hạnh Chiêu

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao Đẳng

Học phần: Kỹ Thuật Điện

Lớp:  17C1-BCN1        Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3.5 |
|  | a | Tổng trở toàn mạch: Gọi điện trở đèn R1 và nội trở chấn lưu R2. R1+R2 = Z.cosφ = 550.0,6 = 330 (Ω) Điện trở đèn: R1 = PI2 = 400,42 = 250(Ω) Điện trở chấn lưu: R2= 330 – 250 = 80(Ω) Điện kháng chấn lưu: X= Z2-(R1+R2)2 = 5502-3302 = 440(Ω) | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
|  | b | Điện áp trên đèn: U1= R1.I = 250.0,4 = 100 (V) Điện áp trên chấn lưu: U2 =IR22+X2 = 0,4.802+4402 = 179 (V) | 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 4.5 |
|  |  | Tổng trở mỗi pha: Phụ tải đấu sao: Dòng điện pha: Dòng điện dây: Hệ số công suất: sinφ = 0,6 Công suất tác dụng ba pha: Công suất phản kháng ba pha: Công suất biểu kiến ba pha: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 2.0 |
|  |  | Khi đặt điện áp một chiều: R = UI = 120,5 = 24(Ω) Khi đặt điện áp xoay chiều: Z = R2+XL2 = UI = 2205 = 44(Ω) Vậy XL = Z2-R2 = 442-242 = 36,9(Ω) L = XLω = 36,9314 = 0,117(H) | 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử						    Vũ Hạnh Chiêu