ĐÁP ÁN MÔN VI XỬ LÝ

ĐỀ 1

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Nêu được đặc điểm chung của họ vi điều khiển MCS-51; - So sánh được sự khác nhau giữa họ MCS-51 và MCS-52. | 1,0 |
|  | a | Đặc điểm chung: Caùc vi ñieàu khieån hoï MCS-51 coù caùc ñaëc ñieåm chung nhö sau: - Coù 4 Kbyte boä nhôù FLASH ROM beân trong duøng ñeå löu chöông trình ñieàu khieån. - Coù 256 Byte RAM noäi. - 4 Port xuaát / nhaäp (Input/Output) 8 bit. - Coù khaû naêng giao tieáp truyeàn döõ lieäu noái tieáp. - Coù theå giao tieáp vôùi 64 Kbyte boä nhôù beân ngoaøi duøng ñeå löu chöông trình ñieàu khieån. - Coù theå giao tieáp vôùi 64 Kbyte boä nhôù beân ngoaøi duøng ñeå löu döõ lieäu. - Coù 210 bit coù theå truy xuaát töøng bit. Coù caùc leänh xöû lyù bit. | 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | So sánh sự khác nhau: Họ MCS-52 có dung lượng bộ nhớ chương trình gấp 2 lần họ MCS-51. | 0.25 |
| 2 |  | - Viết chương trình sử dụng đúng hợp ngữ Assembly; - Chương trình phải có bố cục rõ ràng, chính xác, đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 2,0 |
|  |  | Chương trình: ORG 0000H MAIN: MOV P0, #00H MOV P2, #00H MOV A, #00H MOV R7, #0FFH L1: MOV P0, A MOV P2, A INC A DJNZ R7, L1 END | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | - Giải thích đúng từng dòng lệnh bằng các biểu thức tương đương. - Nêu đúng kết quả của thanh ghi A. | 2,0 |
|  |  | Dòng lệnh; Giải thích. 1; (R0) = 7EH. 2; (7EH) = 55H. 3; (7FH) = 4FH. 4; (R0) = (R0) +1 = 7EH +1 = 7FH. 5; (A) = (7EH) = 55H. 6; (A) = (A) AND ((R0)) = (A) AND (7FH) = 55H AND 4FH = 45H. 7; (R0) = (A) = 45H. 8; (A) = (A) AND (7EH) = 45H AND 55H = 45H. Từ kết quả giải thích ở trên, ta có: (A) = 45H. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | - Viết chương trình sử dụng đúng hợp ngữ Assembly; - Chương trình phải có bố cục rõ ràng, chính xác, đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 5,0 |
|  |  | org 0000h main: mov p0, #00h ;chop tat 8 LED P0 100 lan mov r4,#100 loop1: mov p0,#00h lcall delay_1s mov p0,#0ffh lcall delay_1s djnz r4,loop1 ;sang lan dần 8 LED P0 tu P0.0 P0.7 50 lan mov r5,#50 lb: mov p0,#00h loop2: lcall delay_1s setb c mov a,p0 rlc a mov p0,a jnc loop2 djnz r5, lb ljmp main ;chuong trinh con delay_1s delay_1s: mov R7, #20 mov tmod, #00010000b l1: mov th1, #high(-50000) mov tl1, #low(-50000) setb tr1 jnb tf1,$ clr tr1 clr tf1 djnz R7,l1 ret | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)