Bài 3

NHẬN TÍN HIỆU TỪ CẢM BIẾN

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Nhận tín hiệu từ các cảm biến nghiêng, chuyển động, khoảng cách, nhiệt độ

  - Nhận tín hiệu từ các cảm biến khoảng cách, nhiệt độ

- Yêu cầu:

  - Giải thích được chương trình

  - Nạp được chương trình và chạy thử

  - Chỉnh sửa được chương trình

- Thiết bị - vật liệu - dụng cụ thực hành:

- Máy tính

- Kít thí nghiệm Arduino

- Các bước thực hiện

Bước 1:  Ráp mạch cảm biến nghiêng

- Sơ đồ nối dây:

Hình 1  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

Cảm biến nối vào chân 2 đèn  13

*/

const int tiltSensorPin = 2;

const int ledPin = 13;

int tiltSensorPreviousValue = 0;

int tiltSensorCurrentValue = 0;

long lastTimeMoved = 0;

int shakeTime=50;

void setup()

{

pinMode (tiltSensorPin, INPUT);

digitalWrite (tiltSensorPin, HIGH);

pinMode (ledPin, OUTPUT);

}

void loop()

{

tiltSensorCurrentValue  = digitalRead(tiltSensorPin);

if (tiltSensorPreviousValue  !=  tiltSensorCurrentValue) {

lastTimeMoved = millis();

tiltSensorPreviousValue = tiltSensorCurrentValue;

}

if (millis() - lastTimeMoved < shakeTime){

digitalWrite(ledPin, HIGH);

}

else {

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 2:  Ráp mạch cảm biến  chuyển động

Hình 2  Sơ đồ nối dây

Hình 2  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

Cảm biến chuyển động nối vào chân 2, đèn báo nối vào chân 13

*/

const int ledPin = 13;			//

const int inputPin = 2;			//

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);	//

pinMode(inputPin, INPUT); 	//

}

void loop(){

int val = digitalRead(inputPin);	 //

if (val == HIGH)			//

{

digitalWrite(ledPin, HIGH);	//

delay(500);

digitalWrite(ledPin, LOW);	//

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 3:  Ráp mạch cảm biến khoảng cách

Hình 3  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

#define ECHOPIN 12 // Pin to receive echo pulse

#define TRIGPIN 11 // Pin to send trigger pulse

int duration; // biến đo thời gian

int distance; // biến lưu khoảng cách

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(ECHOPIN, INPUT);

pinMode(TRIGPIN, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(TRIGPIN, LOW); // Set the trigger pin to low for 2uS

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIGPIN, HIGH); // Send a 10uS high to trigger ranging

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIGPIN, LOW); // Send pin low again

duration = pulseIn(ECHOPIN, HIGH); // Read in times pulse

distance= duration /58; // Calculate distance from time of pulse

Serial.println(distance);

delay(50); // Wait 50mS before next ranging

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 4:  Ráp mạch cảm biến nhiệt độ

Hình 4  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

In nhiệt độ lên màn hình

*/

const int inPin = 0;				 //

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int value = analogRead(inPin);

Serial.print(value); Serial.print(" > ");

float millivolts = (value / 1024.0) * 5000;

float celsius = millivolts / 10; 		//

Serial.print(celsius);

Serial.print(" degrees Celsius, ");

Serial.print( (celsius * 9)/ 5 + 32 ); 		//

Serial.println(" degrees Fahrenheit");

delay(1000); // wait for one second

}

- Nạp chương trình và chạy thử

const int inPin = 0; 				//

const int outPin = 13;	 			//

const int threshold = 25; 			//

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(outPin, OUTPUT);

}

void loop()

{

int value = analogRead(inPin);

long celsius =  (value * 5000) /1024;	//

Serial.print(celsius);

Serial.print(" degrees Celsius: ");

if(celsius > threshold)

{

digitalWrite(outPin, HIGH);

Serial.println("pin is on");

}

else

{

digitalWrite(outPin, LOW);

Serial.println("pin is off");

}

delay(1000); 					//

}

- Nạp chương trình và chạy thử

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại bo Arduino sai Bo Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay bo khác Kiểm tra và thay thế |
| Đèn led không chớp tắt | Chương trình sai Đèn led hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |