Bài 4

HIỂN THỊ

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Hiển thị các giá trị ra led đơn, led 7 đoạn

  - Hiển thị các giá trị ra led ma trận

- Yêu cầu:

  - Giải thích được chương trình

  - Nạp được chương trình và chạy thử

  - Chỉnh sửa được chương trình

- Thiết bị - vật liệu - dụng cụ thực hành:

- Máy tính

- Kít thí nghiệm Arduino

- Các bước thực hiện

Bước 1:  Ráp mạch hiển thị ra led đơn

- Sơ đồ nối dây:

Hình 1  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

const int firstLedPin = 3;						//

const int secondLedPin = 5;

const int thirdLedPin  = 6;

void setup()

{

pinMode(firstLedPin, OUTPUT); 				//

pinMode(secondLedPin, OUTPUT); 			//

pinMode(thirdLedPin, OUTPUT); 				//

}

void loop()

{

blinkLED(firstLedPin, 1000);

blinkLED(secondLedPin, 1000);

blinkLED(thirdLedPin, 1000);

}

void blinkLED(int pin, int duration)

{

digitalWrite(pin, HIGH);

delay(duration);				//

digitalWrite(pin, LOW);

delay(duration);						//

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 2:  Ráp mạch điều chỉnh độ sáng đèn led

Sơ đồ nối dây như hình 1

- Chương trình:

const int firstLed = 3;						//

const int secondLed = 5;

const int thirdLed = 6;

int brightness = 0;

int increment = 1;

void setup()

{

// pins driven by analogWrite do not need to be declared as outputs

}

void loop()

{

if(brightness > 255)

{

increment = -1; 					//

}

else if(brightness < 1)

{

increment = 1; 					//

}

brightness = brightness + increment; 		//

analogWrite(firstLed, brightness); 			//

analogWrite(secondLed, brightness);

analogWrite(thirdLed, brightness );

delay(10); 						//

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 3:  Ráp mạch điều chỉnh đèn màu

Hình 3  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

const int redPin = 3;					//

const int greenPin = 5;

const int bluePin  = 6;

const boolean invert = true;				 //

int color = 0; 						//

int R, G, B;						 //

void setup()

{

// pins driven by analogWrite do not need to be declared as outputs

}

void loop()

{

int brightness = 255;					 //

hueToRGB( color, brightness);			 //

analogWrite(redPin, R);

analogWrite(greenPin, G);

analogWrite(bluePin, B );

color++;							//

if(color > 255)					//

color = 0;

delay(10);

}

void hueToRGB( int hue, int brightness)

{

unsigned int scaledHue = (hue * 6);

unsigned int segment = scaledHue / 256; 	//

unsigned int segmentOffset = scaledHue - (segment * 256); //

unsigned int complement = 0;

unsigned int prev = (brightness * ( 255 - segmentOffset)) / 256;

unsigned int next = (brightness * segmentOffset) / 256;

if(invert)

{

brightness = 255-brightness;

complement = 255;

prev = 255-prev;

next = 255-next;

}

switch(segment ) {

case 0:																// red

R = brightness;

G = next;

B = complement;

break;

case 1:							// yellow

R = prev;

G = brightness;

B = complement;

break;

case 2:		// green

R = complement;

G = brightness;

B = next;

break;

case 3:							// cyan

R = complement;

G = prev;

B = brightness;

break;

case 4:							// blue

R = next;

G = complement;

B = brightness;

break;

case 5:							// magenta

default:

R = brightness;

G = complement;

B = prev;

break;

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 4:  Ráp mạch hiển thị 1 led 7 đoạn

Hình 4  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

const byte numeral[10] = {

//ABCDEFG /dp

B11111100,  				// 0

B01100000,  				// 1

B11011010, 				 // 2

B11110010,  				// 3

B01100110,  				// 4

B10110110, 				 // 5

B00111110,  				// 6

B11100000,  				// 7

B11111110,  				// 8

B11100110,  				// 9

};

//

//

const int segmentPins[8] = { 5,9,8,7,6,4,3,2};

void setup()

{

for(int i=0; i < 8; i++)

{

pinMode(segmentPins[i], OUTPUT); 		//

}

}

void loop()

{

for(int i=0; i <= 10; i++)

{

showDigit(i);

delay(1000);

}

//

delay(2000); 						//

}

//

void showDigit( int number)

{

boolean isBitSet;

for(int segment = 1; segment < 8; segment++)

{

if( number < 0 || number > 9){

isBitSet = 0;					//

}

else{

//

isBitSet = bitRead(numeral[number], segment);

}

isBitSet = ! isBitSet; 				//

digitalWrite( segmentPins[segment], isBitSet);

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 5:  Ráp mạch hiển thị led ma trận

Hình 5  Sơ đồ nối dây

- Để điều khiển LED matrix, ta sử dụng 2 con IC 74HC595, 1 để điều khiển 8 chân row, 1 để điều khiển 8 chân column.

- Trước mỗi chân row, gắn thêm 1 con trở 560 om để hạn dòng cho LED.

- LED matrix gồm 8 chân row: từ row 0-->row 7; 8 chân column: từ column 0 --> column 7. Trong sơ đồ mạch phía trên, 8 chân ở top của LED matrix (từ trái qua phải) gồm: column 0, column 1, row 1, column 7, row 3, column 2, column 4, row 0. 8 chân ở bottom của LED matrix (từ trái qua phải) gồm: row 4, row 6, column 6, column 5, row 7, column 3, row 5, row 2.

- Ở đây ta lắp IC 74HC595 control columns nối tiếp theo sau IC 74HC595 control rows, do đó, chân 14 của IC 74HC595 control columns sẽ nối với chân 9 của IC 74HC595 control rows.

- Chân 11 (CLOCK), 12 (LATCH) của 2 IC nối với nhau, và nối với pin 10,11 của Arduino.

- Chân 14 của IC 74HC595 control rows sẽ nối với pin 12 của Arduino.

- Chân số 10 và 16 của 2 IC sẽ nối VCC, chân số 8 và 13 sẽ nối GND.

- Chương trình:

const int DATA = 12;// pin 12 của Arduino nối với pin DATA của 74HC595

const int CLOCK = 10;//pin 10 của Arduino nối với pin CLOCK của 74HC595

const int LATCH = 11;//pin 11 của Arduino nối với pin LATCH của 74HC595

/* hàng và cột của LED matrix*/

int row[] = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128};

int column[] = {128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1};

/*biểu diễn các ký tự chữ và số ở dạng HEX*/

unsigned int characterHEX[][8] = {

{0x18,0x3C,0x66,0x66,0x7E,0x66,0x66,0x66},//A

{0x78,0x64,0x68,0x78,0x64,0x66,0x66,0x7C},//B

{0x3C,0x62,0x60,0x60,0x60,0x62,0x62,0x3C},//C

{0x78,0x64,0x66,0x66,0x66,0x66,0x64,0x78},//D

{0x7E,0x60,0x60,0x7C,0x60,0x60,0x60,0x7E},//E

{0x7E,0x60,0x60,0x7C,0x60,0x60,0x60,0x60},//F

{0x3C,0x62,0x60,0x60,0x66,0x62,0x62,0x3C},//G

{0x66,0x66,0x66,0x7E,0x66,0x66,0x66,0x66},//H

{0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E},//I

{0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1A,0x0C},//J

{0x62,0x64,0x68,0x70,0x70,0x68,0x64,0x62},//K

{0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x7E},//L

{0xC3,0xE7,0xDB,0xDB,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3},//M

{0x62,0x62,0x52,0x52,0x4A,0x4A,0x46,0x46},//N

{0x3C,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C},//O

{0x7C,0x62,0x62,0x7C,0x60,0x60,0x60,0x60},//P

{0x38,0x64,0x64,0x64,0x64,0x6C,0x64,0x3A},//Q

{0x7C,0x62,0x62,0x7C,0x70,0x68,0x64,0x62},//R

{0x1C,0x22,0x30,0x18,0x0C,0x46,0x46,0x3C},//S

{0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18},//T

{0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C},//U

{0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x18},//V

{0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x99,0x99,0x66},//W

{0x42,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42,0x42},//X

{0xC3,0x66,0x3C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18},//Y

{0x7E,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x7E},//Z

{0x3C,0x66,0x66,0x6E,0x76,0x66,0x66,0x3C},//0

{0x18,0x38,0x58,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E},//1

{0x3C,0x66,0x66,0x0C,0x18,0x30,0x7E,0x7E},//2

{0x7E,0x0C,0x18,0x3C,0x06,0x06,0x46,0x3C},//3

{0x0C,0x18,0x30,0x6C,0x6C,0x7E,0x0C,0x0C},//4

{0x7E,0x60,0x60,0x7C,0x06,0x06,0x46,0x3C},//5

{0x04,0x08,0x10,0x38,0x6C,0x66,0x66,0x3C},//6

{0x7E,0x46,0x0C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18},//7

{0x3C,0x66,0x66,0x3C,0x66,0x66,0x66,0x3C},//8

{0x3C,0x66,0x66,0x36,0x1C,0x08,0x10,0x20},//9

{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// khoảng trắng

{0x00,0x66,0xFF,0xFF,0x7E,0x3C,0x18,0x00}// hình trái tim, kí hiệu là '&'

};

/* ký tự đại diện để biểu diễn chữ và số trên matrix*/

char character[] = {'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',' ','&'};

void setup()

{

Serial.begin(9600);// Serial với baudrate 9600

/* 3 pins DATA, CLOCK, LATCH cần phải để OUTPUT*/

pinMode(DATA,OUTPUT);

pinMode(CLOCK,OUTPUT);

pinMode(LATCH,OUTPUT);

/* in ra cổng Serial "ENTER A STRING"*/

Serial.println("ENTER A STRING");

}

/* hàm nhấp nháy chữ*/

/* image là ký tự cần hiển thị,

times là số lần nhấp nháy,

on, off là độ dài của hiệu ứng*/

void blinkImage(unsigned int image[],int times,int on,int off)

{

for(int i=0;i<times;i++)

{

displayImage(image,on);// hiển thị

clearImage(off);// xóa

}

}

/*hàm hiển thị chữ lên LED matrix*/

/* image là ký tự cần hiển thị,

duration là độ dài của hiệu ứng*/

void displayImage(unsigned int image[],int duration)

{

for(int hold=0;hold<duration;hold++)

{

for(int a=0;a<8;a++)

{

digitalWrite(LATCH, LOW);

shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,~image[a]);//column

shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,row[a]);//row

digitalWrite(LATCH, HIGH);

delay(1);

}

}

}

/* hàm clear LED matrix*/

/* duration là độ dài của hiệu ứng clear*/

void clearImage(int duration)

{

for(int hold=0;hold<duration;hold++)

{

for(int a=0;a<8;a++)

{

digitalWrite(LATCH, LOW);

shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,B11111111);//column

shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,row[a]);//row

digitalWrite(LATCH, HIGH);

delay(1);

}

}

}

/*hàm scroll image sang trái*/

/* image là ký tự cần hiển thị*/

void scrollImage(unsigned int image[])

{

int shift, hold, a;//biến shift dùng để lưu số bit cần shiftOut

//biến hold dùng để điều chỉnh độ dài của hiệu ứng

//biến a dùng để lưu column và row hiện tại

for(shift = 0; shift < 9; shift++)

{

for(hold = 0; hold < 30; hold++)

{

for(a = 0; a < 8; a++)

{

digitalWrite(LATCH, 0);

/* dịch ký tự sang trái*/

shiftOut(DATA,CLOCK,MSBFIRST,~(image[a]<<shift));//column

shiftOut(DATA,CLOCK,MSBFIRST,row[a]);//row

digitalWrite(LATCH, 1);

delay(1);

}

}

}

}

void loop()

{

String string;// khai báo biến String object

/* đọc dữ liệu từ cổng Serial */

while(Serial.available() > 0)

{

char ch = Serial.read();

string += ch;// lưu ký tự vừa nhận được vào biến string

delay(5);// delay để đợi ký tự tiếp theo, KHÔNG THỂ THIẾU

}

Serial.println(string);// in string ra Serial monitor

/* hiển thị ra LED matrix */

while(Serial.available() == 0)

{

/*so sánh từng phần tử của string với

các ký tự đã được lưu trong mảng character[].

Nếu ký tự xuất hiện trong string tồn tại

trong mảng character[] thì hiển thị ra LED matrix,

nếu không tồn tại thì báo "invalid character"*/

for(int k = 0;k < string.length();k++)

{

for(int i=0;i < sizeof(character);i++)

{

if(string.charAt(k) == character[i])

{

//bỏ "//" nếu muốn sử dụng hàm blinkImage()

//blinkImage(characterHEX[i],1,30,30);

scrollImage(characterHEX[i]);

break;

}

/* nếu ko tồn tại ký tự xuất hiện trong string*/

if((i == (sizeof(character) - 1)) && (string.charAt(k) != character[i]))

{

Serial.print(string.charAt(k));

Serial.println(":invalid character");

}

}

/*kiểm tra xem có dữ liệu mới hay không*/

if(Serial.available() > 0)

break;

}

delay(300);

}

}

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại bo Arduino sai Bo Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay bo khác Kiểm tra và thay thế |
| Đèn không hiển thị | Chương trình sai Đèn hư Đấu dây sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và đấu lại |
| Đèn hiển thị không đúng | Chương trình sai Phím nhấn hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |