Bài 8

ĐIỀU KHIỂN LCD

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Hiện chữ trên LCD

  - Hiện ngày giờ trên LCD

- Yêu cầu:

  - Giải thích được chương trình

  - Nạp được chương trình và chạy thử

  - Chỉnh sửa được chương trình

- Thiết bị - vật liệu - dụng cụ thực hành:

- Máy tính

- Kít thí nghiệm Arduino

- Các bước thực hiện

Bước 1:  Hiện chữ trên LCD

- Sơ đồ nối dây:

Hình 1  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

//Thêm thư viện LiquitCrystal - nó có sẵn vì vậy bạn không cần cài thêm gì cả

#include <LiquidCrystal.h>

//Khởi tạo với các chân

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

//Thông báo đây là LCD 1602

lcd.begin(16, 2);

//In ra màn hình lcd dòng chữ Toi yeu Arduino

lcd.print("Toi yeu Arduino!");

}

void loop() {

// đặt con trỏ vào cột 0, dòng 1

// Lưu ý: dòng 1 là dòng thứ 2, lòng 0 là dòng thứ 1.

lcd.setCursor(0, 1);

// In ra dong chu

lcd.print(" Arduino.VN");

}

Nạp chương trình và chạy thử

Hình 2  Kết quả

Bước 2:  Hiện ngày giờ trên LCD

- Sơ đồ nối dây như hình 2

Hình 2  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

#include <DS3231.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);

DS3231  rtc(SDA, SCL);

Time  t;

#define buz 11

int Hor;

int Min;

int Sec;

void setup()

{

Wire.begin();

rtc.begin();

Serial.begin(9600);

pinMode(buz, OUTPUT);

lcd.begin(16,2);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("DIYHacking.com");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Arduino Alarm ");

// The following lines can be uncommented to set the date and time

//rtc.setDOW(WEDNESDAY);     // Set Day-of-Week to SUNDAY

//rtc.setTime(12, 0, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)

//rtc.setDate(1, 1, 2014);   // Set the date to January 1st, 2014

delay(2000);

}

void loop()

{

t = rtc.getTime();

Hor = t.hour;

Min = t.min;

Sec = t.sec;

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Time: ");

lcd.print(rtc.getTimeStr());

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Date: ");

lcd.print(rtc.getDateStr());

if( Hor == 11 &&  (Min == 32 || Min == 33)) //Comparing the current time with the Alarm time

{

Buzzer();

Buzzer();

lcd.clear();

lcd.print("Alarm ON");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Alarming");

Buzzer();

Buzzer();

}

delay(1000);

}

void Buzzer()

{

digitalWrite(buz,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(buz, LOW);

delay(500);

}

- Nạp chương trình và chạy thử

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại bo Arduino sai Bo Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay bo khác Kiểm tra và thay thế |
| Không hiển thị | Chương trình sai Nối dây sai LCD hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |
| Phím nhấn không tác động | Chương trình sai Phím nhấn hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |