ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: CẤU HÌNH MẠNG

Lớp :17C1-QTM, 18C2-QTM, 16CĐTM1,2  Khoá :2016-2017

Họ và tên giảng viên : Dương Ngọc Vọng

Năm học: HK2/2018-2019.

Quyển số:.......

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số......01...... | Thời gian thực hiện: ................ ..................... Tên chương:.............CHƯƠNG I :..................... GIAO THỨC SPANNING TREE Thực hiện ngày tháng năm 2019 |
| --- | --- |

Tên bài: Chương 1 -  GIAO THỨC SPANNING TREE05h

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-  Mô tả được cơ chế hoạt động của giao thức Spanning tree

- Hiểu được giao thức Spanning tree trong router Cisco

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng viết, máy vi tính, chương trình trình chiếu Support NetopSchool, MS Windows, Cisco GNS3, Cisco Packet Tracer và tài liệu tham khảo.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) - Bảo mật mạng là công việc vô cùng quan trọng trong các hệ thống mạng. Các nhà thiết kế mạng sử dụng tường lửa (firewall) để bảo vệ mạng từ người dùng không xác thực. Tường lửa có thể là giải pháp phần cứng hoặc giải pháp phần mền để thi hành chính sách bảo mật. Trên thiết bị Router Cisco, chúng ta có thể cấu hình tường lửa đơn giản cung cấp lọc gói tin sử dụng ACLs (access control lists). Với ACLs, người quạn trị mạng có thể cho phép hoặc từ chối các gói tin đi vào hoặc ra ngoài mạng. Bài viết này trình bày các kiến thức cơ bản về ACLs. | Đặt vấn đề mở bài bằng phương pháp thuyết trình. | Nghe, ghi chép | 10phút |
| 2 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 1. Cấu trúc dự phòng? | 1-Trình chiếu và giải thích cho SV hiểu thế nào xây dựng cơ chế dự phòng trong việc triển khai hạ tầng mạng với giao thức Spanning Tree 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 35 |
|  | 2. Giao thức Spanning Tree (Giao thức phân nhánh cây mở rộng) | 1-Trình chiếu và nêu cho SV mục đích của việc sử dụng giao thức SPT 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 42 |
|  | 3. Hoạt động của Spanning tree | 1-Trình chiếu và nêu cách thức hoạt động Spanning Tree 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 45 |
|  | 4. Types of SPT | 1-Trình chiếu và trình bày các loại SPT 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 45 |
|  | 5. Phân tích gói tin BPDU | 1-Trình chiếu và nêu ý nghĩa của gói tin BPDU 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc chương 1 ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | Củng cố và nêu trọng tâm cần nắm | Nghe và ghi chép cẩn thận | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  | 90 |

| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn NGUYỄN VĂN ĐÔN |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Giảng viên DƯƠNG NGỌC VỌNG |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số......02...... | Thời gian thực hiện: ........... .......................... Tên chương:.............CHƯƠNG II :..................... GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIRGB Thực hiện ngày.. ..tháng. năm 201 |
| --- | --- |

Tên bài: Chương 2 -  GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIRGB07h

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: ........................................................................

- Giải thích được những giao thức định tuyến động

- Trình bày được cách cấu hình và triển khai được giao thức EIRGB

- Mô tả và triển khai được giao thức EIRGB trên nền Ipv6

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng viết, máy vi tính, chương trình trình chiếu Support NetopSchool, MS Windows, Cisco GNS3, Cisco Packet Tracer và tài liệu tham khảo.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) - Kết nối Internet hiện đại ngày nay đều phải sử dụng đến kỹ thuật NAT (Network Address Translation). NAT cho phép một (hay nhiều) địa chỉ IP nội miền được ánh xạ với một (hay nhiều) địa chỉ IP ngoại miền. - Cùng với sự bùng nổ Internet như hiện nay và nhu cầu sử dụng hệ thống mạng ngày càng gia tăng, không gian địa chỉ IPv4 bắt đầu bị giới hạn. Giải pháp đưa ra là thiết kế lại định dạng địa chỉ IP, cho phép nhiều địa chỉ IP hơn nữa (cụ thể là IPv6 ). Tuy nhiên giải pháp này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển và phải mất nhiều năm để thực hiện. Do đó giải pháp tốt nhất là sử dụng đến kỹ thuật NAT (Network Address Translation). NAT hay Network AddressTranslation cho phép một thiết bị như Router hoạt động như một người đại diện trung gian giữa Internet (hoặc Public Network: hệ thống mạng công cộng) và Local (hoặc Private: hệ thống mạng nội bộ). Điều này có nghĩa là một máy tính chỉ có một địa chỉ IP duy nhất. | Đặt vấn đề mở bài bằng phương pháp thuyết trình. | Nghe, ghi chép | 10phút |
| 2 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 1. Tổng quan về các giao thức định tuyến động: | 1-Trình chiếu và giải thích cho SV hiểu giao thức định tuyến dộng? 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 15 |
|  | 2. Administrative distance | 1-Trình chiếu và nêu cho SV mục đích của việc sử Distance Vector là gì ? 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 30 |
|  | 3. Những tính năng của giao thức EIRGB | 1-Trình chiếu và nêu cách thức hoạt động của giao thức EIRGB 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 42 |
|  | 4. Chọn đường đi trong EIRGB | 1-Trình chiếu và trình bày kỹ thuậc chọn đường trong giao thức EIRGB 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 45 |
|  | 5 EIGRB Metric | 1-Trình chiếu và nêu tham số metric trong giao thức EIRGB 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 35 |
|  | 6. Cấu hình giao thức EIRGB | 1-Trình chiếu và nêu cách cấu hình giao thức. 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 45 |
|  | 7. Giới thiệu tổng quan IPv6 | 1-Trình chiếu và nêu tổng quan Ipv6 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 40 |
|  | 8. Triển khai IPv6 | 1-Trình chiếu và nêu cách triển khai Ipv6 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi |  |
|  | 9. Triển khai giao thức EIRGB trên nền IPv6 | 1-Trình chiếu và nêu tổng quan Ipv6, cách triển khai trong giao thức dịnh tuyến EIGRB 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc chương 2 ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | Củng cố và nêu trọng tâm cần nắm | Nghe và ghi chép cẩn thận | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Hệ thống các bài tập liên quan về triển khai EIRGB ? |  | 90 |

| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn NGUYỄN VĂN ĐÔN |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày .tháng năm 2019 Giảng viên DƯƠNG NGỌC VỌNG |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số......03...... | Thời gian thực hiện: ________ _____________ Tên chương:.............CHƯƠNG III :..................... GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF Thực hiện ngày tháng năm 2019 |
| --- | --- |

Tên bài: Chương 3 -  GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF08h

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: ........................................................................

- Mô tả được những thành phần cơ bản và điều kiện cần khi triển khai OSPF

- Mô tả được cách thức triển khai cơ chế vùng(Area), đa vùng(MultiArea) đối với OSPF

- Nắm được cách triển khai được giao thức OSPF trên nền IPv6

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng viết, máy vi tính, chương trình trình chiếu Support NetopSchool, MS Windows, Cisco GNS3, Cisco Packet Tracer và tài liệu tham khảo.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) - Kiến trúc Cisco SecureX bao gồm tính năng bảo mật được nhúng trong mọi phần tử của mạng không biên giới. Các thiết bị mạng, cảm biến quét Internet và thiết bị khách đưa dữ liệu thời gian thực vào Cisco Security Intelligence Operations (SIO). Điều này mang lại khả năng tương quan mối đe doạ toàn cầu và dịch vụ danh tiếng. - Với kiến trúc này, các chính sách bảo mật được định nghĩa không phải với các thuật ngữ cổng và địa chỉ đơn giản mà là ngôn ngữ chính sách bảo mật cấp cao hơn, có nhận biết ngữ cảnh; ngôn ngữ này "biết" nhận dạng của người dùng, vai trò của người này trong tổ chức, tình trạng bảo mật và loại thiết bị. Với thông tin này, nó có thể cho phép mạng cấp quyền truy cập thích hợp. Bảo mật của Cisco có nhiều dạng thức, bao gồm: - Ảo - Dựa trên đám mây - Thiết bị - Mô-đun - Phần mềm cho thiết bị định tuyến và thiết bị chuyển mạch | Đặt vấn đề mở bài bằng phương pháp thuyết trình. Đặt vấn đề mở bài bằng phương pháp thuyết trình. | Nghe, ghi chép Nghe, ghi chép | 10phút |
| 2 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 1. Tổng quan giao thức định tuyến OSPF | 1-Trình chiếu và giải thích tổng quan về giao thức OSPF? 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 20 |
|  | 2. Cấu trúc dữ liệu về giao thức định tuyến Link-State (OSPF) | 1-Trình chiếu và nêu cho SV hiểu được cơ chế Link-st ate? 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 20 |
|  | 3. . OSPF Metric | 1-Trình chiếu và nêu cách tham số cost giữa Link-state và tham số Metic trong kỹ thuật dịnh tuyến Distance Vector ? 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 20 |
|  | 4. Cơ chế thiết lập OSPF Neighbor Adjacencies | 1-Trình chiếu và nêu cơ chế ADJ(láng giềng thân thiết) 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 20 |
|  | 5. Xây dựng cơ sở dữ liệu | 1-Trình chiếu và nêu cách thức OSPF xây dựng cơ sở dữ liệu trong bảng định tuyến 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 22 |
|  | 6. Cấu trúc vùng (Area) theo cơ chế OSPF | 1-Trình chiếu và nêu cấu trúc vùng trong OSPF 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 20 |
|  | 7. Cơ chế vùng(Area) | 1-Trình chiếu và cơ chế vùng (Backbone, area 1,2,3... v.v ) 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 25 |
|  | 8. Cơ chế MultiArea(đa vùng) | 1- GV nêu cách thức cơ chế đa vùng 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 20 |
|  | 9. Kiểm tra 45’ | - Giáo viên ra đề kiểm tra và giám sát - Giáo viên chấm tại chỗ và nhận xét về kết quả kiểm tra. | - Sinh viên thực hiện phần kiểm tra trên máy. - Chụp lại các hình ảnh thao tác để làm minh chứng | 45 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc chương 3 ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | Củng cố và nêu trọng tâm cần nắm | Nghe và ghi chép cẩn thận | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập triển khai mô hình ứng dụng giao thức OSPF ? |  | 45 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Các lab guide for Student version 2.0 trong chương trình đạo tạo CCNA (Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2) |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn NGUYỄN VĂN ĐÔN |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. .tháng năm.2019 Giảng viên DƯƠNG NGỌC VỌNG |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số......04...... | Thời gian thực hiện: _________ ___________ Tên chương:.............CHƯƠNG IV :..................... GIỚI THIỆU NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ VPN Thực hiện ngày 20 tháng.11 năm 2018 |
| --- | --- |

Tên bài: Chương 4 -  GIỚI THIỆU NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ VPN08h

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: ........................................................................

- Mô tả được mục đích và những lợi ích khi triển khai VPN

- Mô tả được vai trò của Ipsec

- Mô tả được giải phải bảo mật khi triển khai VPNs

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng viết, máy vi tính, chương trình trình chiếu Support NetopSchool, MS Windows, Cisco GNS3, Cisco Packet Tracer và tài liệu tham khảo.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) - Giáo viên đặt vấn đề vào bài bằng cách các ví dụ thực tế hiện nay các công ty, doanh nghiệp đang áp dụng cách thức lọc, giám sát dữ liệu vào và ra trên thiết bị CISCO. | Đặt vấn đề mở bài bằng phương pháp thuyết trình. | Nghe, ghi chép | 10phút |
| 2 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) 1. VPN và những lợi ích | 1-Trình chiếu nêu công dụng và vai trò ứng dụng VPN (Virtual Private Network) 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 35 |
|  | 2. Những giải pháp bảo mật VPN Cisco SSL | 1-Trình chiếu và nêu các giải pháp bảo mật trong VPN Cisco SSL. 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 42 |
|  | 3. . Giới thiệu IPSec của Cisco | 1-Trình chiếu và giới thiệu Ipsec của Cisco 2-Phương pháp giảng dạy : - Thuyết trình - Phát vấn - Thuyết trình | - Lắng nghe, ghi chép - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi | 40 |
|  | 4. Kiểm tra 45’ | - Giáo viên ra đề kiểm tra và giám sát - Giáo viên chấm tại chỗ và nhận xét về kết quả kiểm tra. | - Sinh viên thực hiện phần kiểm tra trên máy. - Chụp lại các hình ảnh thao tác để làm minh chứng | 45 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc chương 4 ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ | - Củng cố và nêu trọng tâm cần nắm | - Nghe và ghi chép cẩn thận | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập : Thiết kế một mô hình ứng dụng VPN tích hợp SSL ? |  | 180 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Các lab guide for Student version 2.0 trong chương trình đạo tạo CCNA (Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2) |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn NGUYỄN VĂN ĐÔN |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên DƯƠNG NGỌC VỌNG |