TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

1-SƠ ĐỒ MẠNG

2-THIẾT LẬP IP THEO SƠ ĐỒ MẠNG

R(config)#hostname R1

R1(config)#int se 0/0/0

R1(config-if)#ip add 203.162.4.1 255.255.255.252

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

R1(config)#int lo 0

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.252

3-ĐỊNH TUYẾN

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 203.162.4.0 0.0.0.3 area 0

R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.7 area 0

4-THIẾT LẬP STATIC NAT

R1(config)# int fa/0

R1(config-if)#ip nat inside

R1(config)#int se 0/0/0

R1(config-if)#ip nat outside

R1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.1 1.1.1.1

R1#debug ip nat ------------>tien hanh capture qua trinh chuyen doi cua NAT

5-TÓM TẮT

------------THIET LAP DIA CHI IP TAI ROUTER1-------------------------------

R(config)#hostname R1

R1(config)#int se 0/0/0

R1(config-if)#ip add 203.162.4.1 255.255.255.252

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

R1(config)#int lo 0

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.252

------------DINH TUYEN BANG GIAO THUC OSPF----------------------------------

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 203.162.4.0 0.0.0.3 area 0

R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.7 area 0

------------CAU HINH STATIC NAT--------------------------------------------

R1(config)# int fa/0

R1(config-if)#ip nat inside

R1(config)#int se 0/0/0

R1(config-if)#ip nat outside

R1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.1 1.1.1.1

R1#debug ip nat ------------>tien hanh capture qua trinh chuyen doi cua NAT