# Bài thực hành bấm cáp quang SC

## Bấm cáp quang với đầu nối SC

- Mục tiêu:

Sau khi thực hành xong sinh viên:

- Bấm được đầu nối quang SC với cáp quang đúng chuẩn.

- Có ý thức bảo vệ vật tư, dụng cụ thực hành, an toàn lao động.

- Yêu cầu:

  - Thực hiện bấm đầu nối SC.

  - Thực hiện kiểm tra cáp bằng đèn led.

- Nhiệm vụ giảng viên

- Nhắc lại trọng tâm lý thuyết

- Thực hành mẫu

- Chỉ giao vật tư thiết bị cho sinh viên khi cần, làm xong thu lại ngay

- Nhắc nhở sinh viên bảo vệ vật tư, thiết bị thực hành

- Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ sinh viên làm tốt bài thực hành

- Đánh giá sinh viên

- Dụng cụ, vật tư thực hành

  - Từng cặp 2 sinh viên có đoạn 0,5m cáp quang, 2 đầu SC

  - Mỗi tổ (khoảng 20 SV) có một kìm tuốt sợi quang, một máy cắt sợi quang, một hộp giấy lau sợi quang và một bút test cáp quang

- Hướng dẫn:

- Bấm đầu SC: Mỗi sv bấm 1 đầu

  - Bước 1: Tháo đầu SC ra từng bột phận, chuẩn bị như hình bên dưới

  - Bước 2: Luồn Screw cap vào sợi quang

  - Bước 3: Cắt bỏ vỏ cáp quang khoảng 4cm

  - Bước 4: Dùng kìm tuốt vỏ cáp quang 2cm

  - Bước 5: Dùng giấy lau sạch sợi cáp, sau đó dùng máy cắt cáp quang  1cm

  - Bước 6: Nhấn cáp quang vào đầu SC đến khi sợi quang cong lên, đỉnh cong nằm tại vị trí như hình bên dưới

  - Bước 7: Tay phải vẫn giữ chắc sợi cáp, ấn Conneting Holder vào đến khi không vào được nữa

  - Bước 8: Đóng Boot Cover lại, cắt đoạn sợi chỉ thừa và vặn Screw cap vào

  - Bước 9: Ráp Housing vào thân và hoàn tất

- Test đầu SC

  - Dùng bút test quang đưa đầu SC vào để kiểm tra