ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

BÀI 5:  MAY CỔ TRÒN

A.Mục tiêu:

Về kiến thức:

- Nêu được các chi tiết bán thành phẩm của cổ tròn

- Phát biểu được quy trình may cổ tròn

Về kỹ năng:

- May được cổ tròn theo qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Phân tích được những lỗi sai hỏng trong quá trình may.

Về thái độ:

- Sinh viên nghiêm túc lắng nghe giảng, phát biểu xây dựng bài

- Tích cực rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong học tập, trong  hoạt động nhóm.

- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn máy móc.

B.Nội dung:

- Điều kiện cho trước:

| 1. Vật liệu | 2.Dụng cụ | 3.Thiết bị |
| --- | --- | --- |
| -2 mét vải khổ 1,2m | -Kéo cắt vải | -Máy may. |
| -Chỉ may. | -Kim may tay. | -Bàn ủi. |
| -Phấn may. | -Thước. |  |
| -Keo giấy (hột). | -Thuyền suốt. |  |

- Phương pháp tiến hành

- Đặc điểm hình dáng

Sản phẩm áp dụng: Thường sử dụng trên các dạng áo kiểu nữ, đầm, đồ bộ…

Đây là dạng cổ tròn không bâu

Hình 5.1: Hình dáng cổ tròn

- Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

- Thân trước x 1

- Thân sau x 1

- Nẹp cổ trước x 1

- Nẹp cổ sau x 1,

- Keo nẹp cổ trước x 1

- Keo nẹp cổ sau x 1

Hình 5.2: Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

- Qui trình may:

Chuẩn bị chi tiết:

-Cắt chi tiết bán thành phẩm

-Ép keo nẹp cổ trước, sau

| Bước công việc | Hướng dẫn | Hình minh họa | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Lấy dấu vòng cổ trên nẹp, lấy dấu điểm giữa cổ trên nẹp, thân áo | -Cách mép 0.5cm -Xếp đôi thân trước, thân sau lấy dấu điểm giữa -Xếp đôi nẹp thân trước, nẹp thân sau lấy dấu điểm giữa |  | -Cách đều mép -Lấy dấu chính xác -Lấy dấu chính xác |
| Bước 2: Ráp vai con thân áo, nẹp và ủi rẽ | -Hai mặt phải úp vào nhau, may cách mép 1cm |  | -Đường may cách đều mép |
| Bước 3: May nẹp vào thân áo | -Úp mặt phải của nẹp cổ vào mặt phải vòng cổ trên thân, sao cho điểm giữa cổ sau, điểm giữa cổ trước, hai điểm vai con trên nẹp và trên thân trùng nhau. |  | -Các điểm kỹ thuật trùng nhau |
| Bước 4: Bấm cổ tròn may diễu nẹp cổ | -Bấm xéo, cách đường may 0.2cm, khoảng cách các dấu bấm 1.5cm -Lật đường may sang bên nẹp và diễu 0.1cm lên nẹp vòng xung quanh cổ |  | -Bấm đều không cắt đứt đường may -Đường diễu đều 0.1 cm |
| Bước 5: Hoàn chỉnh cổ áo | -Ủi định hình cổ áo: ủi se mí nẹp vào trong thân áo -May lược nẹp: dùng kim tay lược cho nẹp nằm êm trên vòng cổ -Vắt nẹp: vắt chữ V |  | Nẹp nằm êm trên thân áo Nẹp nằm êm trên thân áo Đường vắt đều, êm phẳng |

- Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục

| STT | Hiện tượng | Nguyên nhân sai hỏng | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vòng cổ bai giãn | -Khi may nẹp vào thân áo kéo giãn vải. | -Khi may nẹp vào cổ không kéo giãn vải, nếu chất liệu vải co giãn phải may cầm trước khi may nẹp vào cổ. |
| 3 | Nẹp cổ không êm, nhăn vặn | -Khi may nẹp vào thân áo bị lệch dấu, đường may nhăn rút -Đường may cách mép lớn hơn 0,5cm, không bấm cổ trước khi diễu nẹp. Sai canh sợi | -Các điểm kỹ thuật trùng nhau, chỉnh đường may đều đẹp. -Bấm vòng cổ trước khi diễu nẹp. Canh sợi trên nẹp trùng thân áo. |
| 4 | Le mí nẹp ra bên ngoài | -Không may diễu nẹp cổ. -Ủi định hình không se mí vào trong 0.1cm. | -May diễu nẹp cổ. -Ủi định hình se mí vào trong 0.1cm. |