Bài 14:

TRA TAY THƯỜNG

Hình 14.1 Mẫu ứng dụng

Bài 14:

TRA TAY THƯỜNG

- MỤC TIÊU

- Về kiến thức:

Sinh viên phát biểu qui trình tra tay thường, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

- Về kỹ năng:

Sinh viên có khả năng tra tay thường:

- Đúng thông số kỹ thuật, đường sóng tay trùng với điểm chồm vai trên thân,

- Tay tròn: sườn tay lệch với sườn thân về phía trước 1 cm, đảm bảo độ cầm ở tay áo, tra tay tròn đều, mọng, tay đứng, không quắp.

- Tay đoạn: sườn tay trùng với sườn thân tay êm, không nhăn , nhíu vải.

- Về thái độ:

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.

- ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

- Vật liệu:

- 2  mét vải khổ 1,2 m.

- Chỉ may.

- Phấn may.

- Dụng cụ:

- Kéo cắt vải loại trung.

- Kim may tay.

- Thước.

- Thuyền suốt.

- Thiết bị:

- Máy may.

- Bàn ủi.

- Thực hiện:

- Tra  thành phẩm 3 bộ tay áo.

- Mô tả phẳng:

Hình 14.2 Tra tay tròn

Hình 14.3 Tra tay thường

- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

- Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

- Thân trước x 2

- Thân sau x 1

- Tay áo x 2

Hình 14.3 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

- Qui trình may :

| STT | BƯỚC CÔNG VIỆC | HƯỚNG DẪN | HÌNH MINH HỌA | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRA TAY TRÒN |  |  |  |  |
|  | Ủi gấp lai | Ủi gấp mép 3cm, từ giữa ra 2 bên. |  | Êm phẳng. |
|  | May lai tay | May cách mép 2,5cm. |  | Cách đều mép. |
|  | May cầm vòng nách tay áo | May chỉ thưa cách mép 0,5cm. |  | Đường may cách điểm nách khoảng 6cm. |
|  | Ráp sườn tay, ủi rẽ | May cách mép 1cm. |  | Cách đều mép. |
|  | Ráp vai con, ủi rẽ | May cách mép 1cm. |  | Cách đều mép. |
|  | Ráp sườn thân, ủi rẽ | May cách mép 1cm. |  | Cách đều mép. |
|  | Kiểm tra và lấy dấu tra tay | Kiểm tra vòng nách trên tay phải khớp vòng nách trên thân. |  | Chính xác. |
|  | Tra tay vào thân | Lồng tay vào thân áo, sắp bằng mép may trên tay áo, cách mép 1cm. |  | Tay tròn đều, không nhăn, nhíu vải. |
| TRA TAY ĐOẠN |  |  |  |  |
|  | Ủi gấp lai | Ủi gấp mép 3cm, từ giữa ra 2 bên. |  | Êm phẳng. |
|  | May lai tay | May cách mép 2,5cm. |  | Cách đều mép. |
|  | Ráp vai con + ủi rẽ | May cách mép 1cm. |  | Cách đều mép. |
|  | Kiểm tra và lấy dấu tra tay | Kiểm tra vòng nách trên tay phải khớp vòng nách trên thân. |  | Chính xác. |
|  | Tra tay vào thân | Mặt úp mặt, đặt tay trên thân, sắp bằng mép, may trên tay áo, cách mép 1cm. |  | Tay êm, không nhăn, nhíu vải. |
|  | Ráp sườn thân sườn tay, ủi rẽ | May cách mép 1cm. |  | Cách đều mép. |

- NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

| STT | HIỆN TƯỢNG | NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG | BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA |
| --- | --- | --- | --- |
| TRA TAY TRÒN |  |  |  |
|  | Lai tay nhăn vặn, mũi chỉ không đẹp | Không may từ giữa ra hai bên, may trên mặt trái. | Phải may từ giữa ra hai bên, may trên mặt phải. |
|  | Tra tay không tròn, tay không đứng. | Tra tay không theo đường thành phẩm, không cầm tay khi tra tay. | Tra tay theo đường thành phẩm, phải cầm tay khi tra tay. |
|  | Vòng nách thân áo bị nhăn | Vòng nách tay áo thiếu so với vòng nách thân áo. | Vòng nách tay áo khớp với vòng nách thân áo sau khi cầm tay áo. |
|  | Tay áo bị xếp pli | Vòng nách tay áo dư so với vòng nách thân áo. | Vòng nách tay áo khớp với vòng nách thân áo sau khi cầm tay áo. |
|  | Tay bị hất ra sau hay đổ về phía trước | Khi tra tay, các dấu kỹ thuật không khớp nhau. | Khi tra tay, các dấu kỹ thuật phải khớp nhau. |
| TRA TAY ĐOẠN |  |  |  |
|  | Lai tay nhăn vặn, mũi chỉ không đẹp | Không may từ giữa ra hai bên, may trên mặt trái. | Phải may từ giữa ra hai bên, may trên mặt phải. |
|  | Tra tay không êm, nhăn, nhíu vải | Tra tay không theo đường thành phẩm. | Tra tay theo đường thành phẩm. |
|  | Vòng nách thân áo bị nhăn | Vòng nách tay áo thiếu so với vòng nách thân áo. | Vòng nách tay áo khớp với vòng nách thân áo khi thiết kế. |
|  | Tay áo bị xếp pli | Vòng nách tay áo dư so với vòng nách thân áo. | Vòng nách tay áo khớp với vòng nách thân áo khi thiết kế. |
|  | Tay bị hất ra sau hay đổ về phía trước | Khi tra tay, các dấu kỹ thuật không khớp nhau. | Khi tra tay, các dấu kỹ thuật phải khớp nhau. |

Bài 15:

TRA TAY PHỒNG

Hình 15.1 Mẫu ứng dụng

Bài 15:

TRA TAY PHỒNG

- MỤC TIÊU

- Về kiến thức:

Sinh viên phát biểu qui trình tra tay phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

- Về kỹ năng:

Sinh viên có khả năng tra tay phồng:

- Đúng qui trình.

- Đạt yêu cầu kỹ thuật

- Về thái độ:

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy tinh thần học tập tích cực và nâng cao tính tự học.

- ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC:

- Vật liệu:

- 2  mét vải khổ 1,2 m

- Chỉ may.

- Phấn may.

- Keo

- Dụng cụ:

- Kéo cắt vải loại trung.

- Kim may tay.

- Thước.

- Thuyền suốt.

- Thiết bị:

- Máy may.

- Bàn ủi.

- Thực hiện:

- Tra  thành phẩm 3 bộ  tay áo.

- Mô tả phẳng:

Hình 15.2 Mô tả phẳng

Hình 15.3 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

- Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm:

- Thân trước x 2

- Thân sau x 1

- Tay áo x 2

- Qui trình may:

| STT | BƯỚC CÔNG VIỆC | HƯỚNG DẪN | HÌNH MINH HỌA | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | May lược 2 đường vòng nách, cửa tay | May đường thứ nhất sát mép vắt sổ, đường thứ hai cách đường thứ nhất 1cm. Hai đầu đường may lược chừa 5cm chỉ thừa để rút dún. |  | Hai đường chỉ lược phải song song với nhau. |
|  | Rút dún vòng nách, cửa tay | Rút dún chỉ dưới. |  | Phần rút dún giàn đều. |
|  | May lai tay | May cặp nẹp 2,5cm. |  | Cách đều mép. |
|  | Ráp sườn tay, ủi rẽ | May cách mép 1cm. |  | Cách đều mép. |
|  | Ráp vai con, ủi rẽ | May cách mép 1cm. |  | Cách đều mép. |
|  | Ráp sườn thân, ủi rẽ | May cách mép 1cm. |  | Cách đều mép. |
|  | Kiểm tra và lấy dấu tra tay | Kiểm tra vòng nách trên tay phải khớp vòng nách trên thân. |  | Chính xác. |
|  | Tra tay vào thân | Lồng tay vào thân áo, sắp bằng mép may trên tay áo, cách mép 1cm. |  | Tay dún đều tập trung ở phần đầu vai. |

- NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

| STT | HIỆN TƯỢNG | NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG | BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tay dún không đều, không tập trung ở phần đầu vai | Khi rút dún không dàn đều. | Khi rút dún dàn đều, từ giữa sóng tay qua hai bên 6 cm. |
|  | Tra tay không êm, nhăn, nhíu vải | Tra tay không theo đường thành phẩm. | Tra tay theo đường thành phẩm. |
|  | Vòng nách thân áo bị nhăn | Vòng nách tay áo thiếu so với vòng nách thân áo. | Vòng nách tay áo khớp với vòng nách thân áo khi thiết kế. |
|  | Tay áo bị xếp pli | Vòng nách tay áo dư so với vòng nách thân áo. | Vòng nách tay áo khớp với vòng nách thân áo khi thiết kế |
|  | Tay bị hất ra sau hay đổ về phía trước | Khi tra tay, các dấu kỹ thuật không khớp nhau | Khi tra tay, các dấu kỹ thuật phải khớp nhau |

IN MIẾNG CARD

Bước 1: May lược 2 đường vòng nách, cửa tay

Bước 2: Rút dún vòng nách, cửa tay

Bước 3: May lai tay

Bước 4: Ráp sườn tay, ủi rẽ

Bước 5: Ráp vai con, ủi rẽ

Bước 6: Ráp sườn thân, ủi rẽ

Bước 7: Kiểm tra và lấy dấu tra tay

Bước 8: Tra tay vào thân

Hình 15.1 Mẫu ứng dụng