Câu1: (2điểm)

Chuyền may có 42 côngnhân, nhậnkếhoạchsảnxuấtđơnhàng 8500 sảnphẩmáo jacket, thờigiansảnxuấtthựctế 1 ngàylà 8h. Biếttổngthờigianhoànthànhmộtsảnphẩmlà 3400s, tổngthờigianthựchiệntrênmáy MB 1K là 2200s, bóhàngđầutiêncó 6 sảnphẩm, hệsốthờigianlà 1,5.

Tínhnhịpđộsảnxuất, năngsuấtđầungười, năngsuấtchuyền, sốmáy 1K vàthờigianướctính may rasảnphẩmđầutiên?

1, Nhịp độ sản xuất:

TGHTSP:SCN = 3400 : 42 = 80,95 s

2, Năng suất đầu người:

TGLVTN : TGHTSP = 8 x 3600 : 3400 = 8,5 sản phẩm/người/ngày

3, Năng suất chuyền:

NSĐN x SCN = 8,5 x 42 = 357 sản phẩm/chuyền/ngày

4, SốMB 1K:

Tổng thời gian làm việc trên MB 1K/NĐSX = 2200 : 80,95 =27 máy

Thời gian ước lượng may ra sản phẩm đầu tiên:

TGHTSP x Số sản phẩm bó hàng đầu tiên x Hệ số thời gian = 3400 x  6  x 1,5 = 30600 s

Câu2: (2 điểm)

Ghép tỉ lệ cỡ vóc mã hàng AD 380. Biết số sản phẩm tối đa của sơ đồ là 2 sản phẩm và một bàn có tối đa 50 lớp.

| Size Màu | S | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navy | 50 | 100 | 160 | 50 |

- Tổngsốsơđồcủamãhàngtrên? (0,5 điểm)

- Tổngsốsảnphẩmcủatừngsơđồ? (0,5 điểm)

- Sốlớpcủatừngsơđồ? (0,5 điểm)

Sốbàncắtcủatừngsơđồ? (0,5 điểm

- Tổng số sơ đồ của mã hàng trên Sđ 1: S/1 + XL/1 Sđ 2: M/1 + L/1 Sđ 3: L/2

- Tổng số sản phẩm của từng sơ đồ Sđ 1: 50 x 2 = 100 sp Sđ 2: 100 x 2 = 200 sp Sđ 3: 30 x 2 = 60 sp

- Số lớp của từng sơ đồ Sđ 1: 100/2 = 50 lớp Sđ 2: 200/2 = 100 lớp Sđ 3: 60/2 = 30 lớp

- Số bàn cắt của từng sơ đồ Sđ 1: 50/50 = 1 bàn Sđ 2: 100/50 = 2 bàn Sđ 3: 30/50 = 0.6 bàn # 1 bàn