BÀI 2. CÁC DẠNG MŨI MAY CƠ BẢN

I.Mũi may móc xích đơn.

1.Định nghĩa.

Mũi may móc xích đơn là dạng mũi may được tạo bởi 1 chỉ kim, những móc xích liên kết với nhau ở mặt dưới của lớp nguyên liệu.

2.Đặc tính.

-Có độ đàn hồi lớn.

-Máy có kết cấu gọn nhẹ nhờ bộ tạo mũi đơn giản.

-Độ bền kém.

-Không thực hiện được mũi may lùi.

3.Phạm vi ứng dụng.

-May miệng bao.

-Thùa khuy, đính cúc.

II.Mũi may móc xích kép.

1.Định nghĩa.

Mũi may móc xích kép là dạng mũi may được tạo bởi 1 chỉ kim và 1 chỉ của móc, những móc xích liên kết với nhau ở mặt dưới của lớp nguyên liệu.

2.Đặc tính.

-Có độ đàn hồi lớn.

-Bộ tạo mũi đơn giản, ít chiếm không gian.

-Chỉ không bị giới hạn.

-Có độ bền ổn định.

-Không thực hiện được mũi may lùi.

-Tiêu hao nhiều chỉ.

3.Phạm vi ứng dụng.

Dùng may các loại đường thẳng và các loại nguyên liệu.

III.Mũi may thắt nút.

1.Định nghĩa.

Mũi may thắt nút là dạng mũi may được tạo bởi 1 chỉ kim và 1 chỉ của ổ, tạo các nút thắt ở giữa 2 lớp nguyên liệu.

2.Đặc tính.

-Rất bền chặt.

-Hai mặt giống nhau.

-Thực hiện được 2 chiều.

-Chỉ dưới bị giới hạn.

-Đường may kém đàn hồi.

3.Phạm vi ứng dụng.

Dùng may các loại đường thẳng và các loại nguyên liệu.

IV.Mũi may vắt sổ.

1.Định nghĩa.

Là dạng mũi may được phát triển từ dạng mũi may móc xích sử dụng 1 hoặc 2 chỉ kim kết hợp với 2 chỉ móc tạo thành những móc xích khóa lại với nhau ở mặt trên, mặt dưới và cạnh mép nguyên liệu.

2.Đặc tính.

-Độ đàn hồi lớn.

-Chỉ không bị giới hạn.

-Bộ tạo mũi đơn giản.

-Không thực hiện được mũi may lùi.

3.Phạm vi ứng dụng.

Có thể bọc, cắt mép sản phẩm