PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

SV:

LỚP:

GVHD: Trần Hồng Thảo

BÀI 1 : VÁY CĂN BẢN

Cho ni mẫu:

- Dài váy: 50 cm

- Vòng eo: 64 cm

- Vòng mông: 90 cm

I.Tính số mét vải cần thiết để may 1 váy căn bản theo ni mẫu trên:

- Khổ vải 0,9 m = 2 dài váy + lai + đường may   = ..................... m

- Khổ vải 1,2 đến 1,6 m = 1 dài váy + lai + đường may  =  .................... m

II.Tính toán công thức thiết kế theo ni mẫu, điền kết quả vào chỗ trống sau đó dựng hình thân sau váy căn bản:

#### Thiết kế thân sau:

#### AB 	: Dài váy 	= số đo  = 50 cm

#### AM	: Hạ mông 	= 2/10 M + 1cm =........cm

AC 	: Ngang eo 	= ¼ eo + 2cm = ..........cm

CC1 	: 0.5cm

Vẽ plis 	: O là trung điểm AC

Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.

#### OO1 	= 10cm.

MD	: Ngang mông = ¼ M + 1 cm = ........cm

BL 	: Ngang lai = Ngang mông = ........  cm

#### LL1: Giảm sườn = 1 cm.

C1D=0.3cm

Xẻ tà: 15cm

#### Dựng hình: B A

Thân sau x2

A

M