ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

BÀI 1 : VÁY CĂN BẢN

A.Mục tiêu:

Về kiến thức

- Mô tả được đặc điểm hình dáng váy căn bản

- Trình bày được công thức thiết kế chi tiết thân sau váy căn bản

Về kỹ năng

-Tính toán chính xác công thức thiết kế thân sau

-Vẽ chính xác, đúng kỹ thuật các đường cong, đường thẳng của chi tiết thân sau váy căn bản.

Về thái độ

- Học tập nghiêm túc, lắng nghe giảng phát biểu xây dựng bài

- Tích cực rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong học tập, trong hoạt động nhóm

B.Nội dung:

- Đặc điểm hình dáng:

Váy dài đến gối (ngắn hơn hoặc dài hơn tùy ý), lưng liền có hai pen trên thân trước và thân sau, dây kéo trên đường xẻ thân sau.

Mặt trước                          Mặt sau

Hình 9.1: Hình dáng sản phẩm

- Phương pháp thiết kế:

- Ni mẫu

- Dài váy: 50 cm

- Vòng eo: 64 cm

- Vòng mông: 90 cm

- Phương pháp tính vải

- Khổ vải 0,9 m = 2 dài váy + lai + đường may

- Khổ vải 1,2 đến 1,6 m = 1 dài váy + lai + đường may

- Thiết kế thân sau:

Xếp hai biên trùng nhau, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp,  đường biên quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái.

| #### AB : Dài váy = số đo. #### AM : Hạ mông = 2/10 M + 1cm. AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm. CC1 : 0.5cm Vẽ plis : O là trung điểm AC Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm. | #### OO1 = 10cm. MD : Ngang mông = ¼ M + 1 cm. BL : Ngang lai = Ngang mông. LL1 Giảm sườn = 1 cm. C1D=0.3cm Xẻ tà: 15cm |
| --- | --- |

Hình 9.2: Thiết kế thân sau