ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chương 9 :THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN

Mục tiêu:

Về kiến thức

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Về kỹ năng

- Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

Về thái độ

- Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

Nội dung:

- Đặc điểm hình dáng:

- Váy dài đến gối (ngắn hơn hoặc dài hơn tùy ý), lưng liền có hai pen trên thân trước và thân sau, dây kéo trên đường xẻ thân sau.

Hình 9.2: Hình dáng sản phẩm

Mặt trước                                              Mặt sau

- Phương pháp thiết kế:

- Ni mẫu

- - Dài váy: 50 cm

- - Vòng eo: 64 cm

- - Vòng mông: 90 cm

- Phương pháp tính vải

- - Khổ vải 0,9 m = 2 dài váy + lai + đường may

- - Khổ vải 1,2 đến 1,6 m = 1 dài váy + lai + đường may

- Thân sau:

Xếp hai biên trùng nhau, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp,  đường biên quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái.

| #### AB : Dài váy = số đo. AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm. CC1 : 0.5cm #### AM : Hạ mông = 2/10 M + 1cm. MD : Ngang mông = ¼ M + 1 cm. | Vẽ plis : O là trung điểm AC Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm. #### OO1 = 10cm. BL : Ngang lai = Ngang mông. LL1 Giảm sườn = 1 cm. |
| --- | --- |

Hình 9.3: Thân sau

- Qui cách chừa đường may:

- - Lai chừa đường may 4cm.

- - Đường may lưng, sườn váy chừa 1cm.

- - Đường xẻ thân sau  chừa 1.5cm

Hình 9.4: Quy cách chừa đường may

Bài tập:

- Thiết kế váy căn bản lưng liền, tỉ lệ 1:1 theo số đo của em trên giấy rập cứng.

    - Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước váy căn bản, tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng