CHƯƠNG 2:KỸ THUẬT MAY TAY CƠ BẢN

Bài 4: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN

MỤC TIÊU

4.1.1Về kiến thức:

Sinh viên khái niệm được các đường may máy cơ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may máy cơ bản.

4.1.2Về kỹ năng:

Sinh viên phân biệt các yêu cầu kỹ thuật may đường may máy cơ bản.

4.1.3Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các đường may máy cơ bản trong thực tế.

4.2   KHÁI NIỆM ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN

- Đường may là sự tổng hợp của các mũi chỉ trên mặt nguyên liệu.

- Đường may cơ bản: là đường may dùng để liên kết các chi tiết, các bộ phận đã được cắt rời bằng các đường thiết kế khác nhau phù hợp với cơ thể và hình dạng của quần áo. Đường may cơ bản được dùng để may viền trang trí trên các bộ phận của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, thời trang và yêu cầu sử dụng của tất cả các loại quần áo.

- Căn cứ vào phạm vi ứng dụng, tính chất, kỹ thuật của đường may phân loại đường may cơ bản thành 3 nhóm chính :

- Đường may can chắp : dùng để liên kết các phần của một, hai hay nhiều chi tiết quần áo : can thân, tra tay, lót cổ…

- Đường may tạo phom, dáng cho sản phẩm : các kiểu xếp ly, xếp gân.

- Đường may viền : dùng để trang trí và gia công các chi tiết, thường là các đường xung quanh các bộ phận: miệng túi, cạnh nẹp, cổ áo, gấu và các đường mí diễu.

4.3   Ý NGHĨA CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN

- Đường may là cơ sở để người công nhân vận dụng trong suốt quá trình hành nghề. Để may đạt tiêu chuẩn kỹ thuật các đường may cơ bản và có thể vận dụng vào may được tất cả các kiểu quần áo trong quá trình sản xuất cần phải hiểu và nắm chắc các thao tác chuẩn về phương pháp may các đường may cơ bản.

- Trong may công nghiệp, tên gọi cũng như tính chất và phương pháp may của các đường may cơ bản như là một thành phần đã được tiêu chuẩn hóa và có thể vận dụng để chuyển đổi mặt hàng nhanh chóng, đạt chất lượng trên cơ sở hệ thống các đường may được quy định trong quy cách của sản phẩm. Tên gọi của mỗi kiểu đường may sẽ thể hiện được phạm vi ứng dụng của chúng.

4.4   TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN

- Căn cứ vào chủng loại sản phẩm, cấu tạo của các bộ phận và nguyên vật liệu sử dụng, người ta ứng dụng các kiểu đường may để may hoàn chỉnh thành sản phẩm. Mỗi kiểu đường may được thực hiện bằng phương pháp khác nhau nhưng đều dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá chung chất lượng : tiêu chuẩn êm phẳng, tiêu chuẩn đúng quy cách, tiêu chuẩn đảm bảo mật độ mũi may và tiêu chuẩn về đường may.

- Tiêu chuẩn êm phẳng: phải đảm bảo êm phẳng giữa các lớp vải, không bùng, vênh vặn và không găng, đảm bảo độ mo, lé cần thiết.

- Tiêu chuẩn đúng quy cách: được thực hiện đúng quy cách, đúng cự ly ở mặt phải và đúng độ dư đường may cho phép.

- Tiêu chuẩn đường may: đường may xong phải giữ đúng dáng và tạo dáng cho các đường lượn tròn không gãy khúc, các đường vuông góc phải vuông thàng sắc cạnh.

Sử dụng kim, chỉ phù hợp với tính chất nguyên liệu để đường may không làm ảnh hưởng đến mặt vải, không tạo sự nhăn nhúm và không có xờm xơ của các sợi vải và chỉ.

4.5   KỸ THUẬT MAY ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN

4.5.1  Đường may can:( Hình 4.1)

| Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Đường may can | - Đặt 2 lớp vải mặt phải úp vào nhau, 2 lớp vải phải êm và phẳng. Sắp 2 mép vải bằng mép và may thẳng đều theo quy định. | - Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải. - Mật độ mũi chỉ phải đều nhau. | - Để nối các chi tiết với nhau : may sườn áo, vai áo… |

Hình 4.1 : Đường may can

4.5.1.1  Đường may can rẽ : ( Hình 4.2)

| Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Đường may can 2.Ủi rẽ đường may | - Đặt 2 lớp vải mặt phải úp vào nhau, 2 lớp vải phải êm và phẳng. Sắp 2 mép vải bằng mép và may thẳng đều theo quy định. - Sau đó, kéo 2 mép vải nằm sang 2 bên. Lật mặt trái sản phẩm, ủi rẽ mép vải sang 2 phía. | - Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải, rẽ vải sát đường may. - Mật độ mũi chỉ phải đều nhau. - Không ố vàng , nhăn nhúm do ủi cháy | - Để nối các chi tiết với nhau : may sườn áo, sườn quần… |

4.5.1.2  Đường may can rẽ diễu đè hai đường:( Hình 4.3)

| Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Đường may can 2.Ủi rẽ đường may | - Đặt 2 lớp vải mặt phải úp vào nhau, 2 lớp vải phải êm và phẳng. Sắp 2 mép vải bằng mép và may thẳng đều theo quy định. - Sau đó, kéo 2 mép vải nằm sang 2 bên. Lật mặt trái sản phẩm, ủi rẽ mép vải sang 2 phía. - Úp mặt trái vải xuống may chặn hai bên. | - Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải, rẽ vải sát đường may. - Đường may chặn hai bên cách đều đường may can rẽ. - Mật độ mũi chỉ phải đều nhau. - Không ố vàng , nhăn nhúm do ủi cháy | - Để nối các chi tiết với nhau : may sườn áo, sườn quần…và trên các loại vải dày, vải không chết nếp. |

4.5.1.3  Đường may can kê xẻ:( Hình 4.4)

| Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Đường may can | - Đặt 2 lớp vải mặt phải cùng hướng may, 2 lớp vải phải êm và phẳng. Sắp 2 mép vải bằng mép và may thẳng đều theo quy định. | - Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải, rẽ vải sát đường may. - Mật độ mũi chỉ phải đều nhau. | - May các lớp dựng : dựng cổ tay, bát tay… để chỗ nối không quá dày.. |

4.5.1.4  Đường may can kê giáp:( Hình 4.5)

| Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Đường may can 2.May 2 đường may 3.May diễu đè 1 đường chỉ zíc zắc | - Đặt 2 lớp vải bằng và phẳng, sao cho hai lớp vải giáp mép nhau. Dặt phía dưới một lớp vải nhỏ và mỏng, may 2 đường chỉ cách mép theo quy định rồi sau đó may zíc zắc qua hai mép vải đó. | - Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải, rẽ vải sát đường may. - Mật độ mũi chỉ phải đều nhau. | - May các lớp dựng : dựng áo veston, các loại vải dày hoặc các loại hàng bằng len. Lụa. |

Hình 4.5: Đường may can kê giáp

4.5.1.5  Đường may can kê mí:( Hình 4.6)

| Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Đường may can 2.Ủi lật đường may 3.May diễu đè 1 đường chỉ | - Đặt 2 lớp vải mặt phải úp vào nhau, 2 lớp vải phải êm và phẳng. Sắp 2 mép vải bằng mép và may thẳng đều theo quy định. - Sau đó, ủi đường may về một bên. - May một đường chỉ cách đường may thứ nhất tùy theo quy định. | - Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải, rẽ vải sát đường may. - Mật độ mũi chỉ phải đều nhau. - Không ố vàng , nhăn nhúm do ủi cháy | - May đô áo, túi ốp vào thân… |

4.5.2  Đường may diễu:( Hình 4.7)

| Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Đường may can 2.May diễu đè 1 đường chỉ | - Đặt 2 lớp vải mặt phải úp vào nhau, 2 lớp vải phải êm và phẳng. Sắp 2 mép vải bằng mép và may thẳng đều theo quy định. - Sau đó lộn hai mặt phải ra ngoài. Diễu đè mí vải tùy theo quy định. | - Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải, rẽ vải sát đường may. - Mật độ mũi chỉ phải đều nhau. | - May bâu sơ mi, bát tay,… tùy theo sản phẩm mà diễu lớn hay nhỏ. |

4.5.3  Đường may lộn:( Hình 4.8)

| Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Đường may can 2.Cắt , gọt, lộn đường may. 3.May đè mí đường thứ 2, cách mép theo tiêu chuẩn. | - Đặt 2 lớp vải mặt trái úp vào nhau, 2 lớp vải phải êm và phẳng. Sắp 2 mép vải bằng mép và may thẳng đều theo quy định. - May xong cắt sạch sơ vải, dùng tay cạo sát đường chỉ và lộn mặt trái ra ngoài sao cho hai cạnh gập lớp vải bằng nhau. - May đường thứ hai cách mép đường thứ nhất tùy theo quy định. | - Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải, rẽ vải sát đường may. - Mật độ mũi chỉ phải đều nhau. - Không lòi sơ, nhăn nhúm. | - May lộn kín các loại đường may không vắt sổ : sườn quần, sườn áo… |

4.5.4  Đường may ép:( Hình 4.9)

| Quy trình | Phương pháp may | Yêu cầu kỹ thuật | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Đường may can 2.Cuốn ép đè mí.. | - Đặt 2 lớp vải mặt trái úp vào nhau, 2 lớp vải so le nhau cách nhau 0.6cm, mép vải trên hụt hơn mép vải dưới. Gấp mép vải dưới ôm sát mép vải trên rồi kéo hai mép vải nằm sang hai bên và gấp 1 lần nữa. May sát mép gấp đường may thẳng đều. | - Yêu cầu các mép vải bằng nhau, đường may thẳng, không nhăn vải, rẽ vải sát đường may. - Mật độ mũi chỉ phải đều nhau. - Không lòi sơ, nhăn nhúm. - Mặt trên và dưới cuốn kín. | - May sản phẩm có độ bền chắc lớn : quần áo bảo hộ lao động, quần áo thể thao… |

*NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN:

| Lỗi | Hình ảnh | Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| -Bỏ mũi |  | -Kim cong và tà đầu -Kim không đúng cỡ -Kim lắp sai -Chỉ trên quá căng -Lực nén chân vịt quá yếu -Xâu chỉ chưa đúng, chưa qua hết các móc dẫn chỉ. -Mỏ chao bị mòn | -Thay kim mới -Chọn kim đúng cỡ với chỉ và vải -Lắp kim lại cho đúng -Nới lỏng ốc, điều chỉnh sức căng của chỉ trên -Vặn ốc điều chỉnh vải dày, mỏng, tăng sức ép của chân vịt. -Xâu chỉ cho qua hết các móc dẫn chỉ. -Dũa lại mỏ chao. |
| -Đứt chỉ |  | -Khởi động máy nhanh. -Chỉ trên quá căng. -Gắn kim ngược. -Xâu chỉ trên sai. -Kim bị cong hay tà đầu. -Chỉ không đủ độ bền. -Kim và chỉ không phù hợp( ví dụ: chỉ to kim nhỏ) -Đạp máy ngược. | -Khởi động máy ở tốc độ trung bình. -Nới lỏng ốc, điều chỉnh sức căng của chỉ trên. -Gắn kim lại: mắt phẳng của đuôi kim áp sát vào trụ kim. -Xâu chỉ lại theo đúng thứ tự qua các móc dẫn chỉ. -Thay kim mới. -Thay chỉ. -Thay kim đúng số. -Đạp máy xuôi, đều đặn. |
| -Đường may nhăn |  | -Chỉ trên và chỉ dưới quá căng. -Sức ép của chân vịt quá lớn khi may hàng mỏng. -Dùng chỉ trên và chỉ dưới không cùng cỡ số. -Kim cong hoặc tà đầu. | -Nới lỏng cả chỉ trên và chỉ dưới. -Vặn ốc, giảm sức ép chận vịt, dùng giấy lót dưới khi may hàng mỏng. -Dùng chỉ trên và chỉ dưới cùng loại. -Thay kim mới. |
| -Rối chỉ may |  | -Chỉ và sơ kẹt trong thuyền và chao -Chỉ trên và chỉ dưới không kéo về phía sau ở dưới chân vịt. -Bàn đưa vải quá thấp. | -Lấy hết bụi chỉ và sơ kẹt trong thuyền và chao ra. -Trước khi may phải kéo đầu chỉ trên và chỉ dưới về phái sau, dưới chân vịt. -Vặn ốc, điều chỉnh vàn đưa vải lên cao. |