| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  Cao đẳng

Học phần: Thủy Lực – Máy thủy lực

Lớp: 14CĐ-Ô      Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2điểm)

Một bồn chứa glycerin có thể tích V = 0,952m3, trọng lượng riêng của glycerin   = 12,6 N/m3. Tính khối lượng của toàn bộ khối glycerin

Câu 2: (1,5điểm)

Chất lỏng có độ nhớt động học   =  15mm2/s; khối lượng riêng bằng 800kg/m3. Xác định độ nhớt động lực  (kg/s.m)

Câu 3: (2,5đ)

Tâm ống dẫn đặt dưới đường phân giới giữa nước và thuỷ ngân. Khoảng cách từ tâm ống đến mặt phân giới của nước và thủy ngân h1 = 800mm, chênh lệch chiều cao cột thuỷ ngân h2 = 950mm (Hg = 13,6). Tính áp suất dư tại điểm A tâm ống theo đơn vị at

Câu 4: (2,5đ)

Trong bộ chế hòa khí xăng được điều hòa bằng phao hình cầu gắn vào cần quay quanh O. Giả sử mức xăng ở trong bình không đổi và khi lỗ xăng vào bít kín thì phao chìm một nửa. Biết a = 50 mm, b = 15mm; đường kính ống xăng d = 5mm; trọng lượng phao  G = 0,196N; trọng lượng van kim f = 0,098N; áp suất dư của xăng tác dụng lên van kim pd = 0,4 at; tỉ trọng của xăng x = 0,7. Đường kính D của phao bằng bao nhiêu

Câu 5: (1,5đ)

Dòng chảy ổn định qua lỗ mỏng như hình vẽ. Diện tích lỗ  S = 4cm2, hệ số lưu lượng  = 0,6;  Khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm lỗ  H = 6m. Tính lưu lượng chảy qua lỗ.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  Cao đẳng

Học phần: Thủy lục – Máy thủy lực

Lớp: 14CĐ-Ô      Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | V=0,952 m3 γ=12,60N/m3 Trọng lượng của khối glycerin γ=GV⇒G=γ.V=0,952. 12,6≈12 kG Khối lượng của khối glycerin G=10.m⇒m=G10=1210=1,2 kg | 2,0 |
| 2 |  | ν=15 mm2/s=15.10-6m2/s ρ=800kg/m3 Ta có công thức xác định độ nhớt động học ν=ρ⇒=ν.ρ=15.10-6.800=0,012 kg/s.m | 1,5 |
| 3 |  | δHg=γHgγNước⟹γHg=δHg.γNươc=13,6.104=136.103N/m3 Gọi P1 áp suất tại mặt phân giới của nước và thủy ngân P1d=γHg.h2 =136.103.950.10-3=129200N/m2 PA=P1d+γnươc.h1 =129200+104.800.10-3 =137200N/m2 =1372009,81.104=1,4 at | 2,5 |
| 4 |  | Tổng môment tại O tác dụng đóng van kim Mđ=δx.γnước.12.43.π.D38.a=0,7.104.π12D3.50.10-3=91,63.D3 Nm Tổng môment tại O tác dụng mở van kim Mm=G.a+f.b+Pd.πd24.b =0,196.0,05+0,098.0,015+0,4.9,81.104.π.0,00524.0,015 =0,023 Nm Để phao xăng cân bằng thì Mđ=Mm D=30,02391,63=0,063m | 2,5 |
| 5 |  | Sc=4cm2=4.10-4m2 μ=0,6 H=6m Q=μ.S.2.g.H =0,6.4.10-4.2.9,81.6 =0,0026 m3/s | 1,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)