| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỂ

Học phần: KỸ THUẬT CHUNG VỀ ÔTÔ VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA

Lớp:  15CĐN - Ô   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 2.5 điểm)

Trình bày các thông số cơ bản của động cơ?

Câu 2: (2.0 điểm)

Vẽ hình, chú thích đầy đủ, trình bày nguyên lý làm việc vào thì nổ của động cơ xăng 4 kỳ?

Câu 3: ( 1.5 điểm)

Trình bày các cách xác định điểm chết trên của một động cơ bất kỳ?

Câu 4: ( 2.0 điểm)

Trình bày khái niệm về sửa chữa, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn?

Câu 5: (2.0 điểm)

Trình bày bảng thứ tự thì nổ của động cơ 4 kỳ, 4 xylanh, có thứ tự thì nổ là 1 – 3 – 4 – 2?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ

Học phần: KỸ THUẬT CHUNG VỀ ÔTÔ VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA

Lớp: 15CĐN - Ô       Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày các thông số cơ bản của động cơ? | 2,5 |
|  | a | Tỉ số nén (): = Tỉ số nén là một thông số quan trọng, nó có một ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình làm việc của động cơ, nó ảnh hưởng rất nhiều đến các thông số khác. | 0.25 0.125 |
|  | b | Thể tích làm việc của động cơ: (ký hiệu là Ve ) Là thể tích làm việc của tổng tất cả các xy lanh của động cơ Ve = i. VH trong đó: Ve: là thể tích làm việc của động cơ (cm3) i : số xy lanh của động cơ VH: thể tích làm việc của một xy lanh (cm3) | 0.125 0.25 |
|  | c | Công suất chỉ thị: là công suất do hơi đốt sinh ra xác định bằng một dụng cụ đo chỉ thị. Công suất tính bằng đơn vị Kilôwat (KW) hoặc mã lực (HP). | 0.25 |
|  | d | Công suất có ích (Ne): là công suất lấy ra từ trục khuỷu động cơ, nó được xác định bằng cách đo mô men xoắn thực tế của trục khuỷu. Công suất có ích có thể tính bằng công suất chỉ thị trừ đi tổn hao cơ khí như ma sát, quán tính,… Công suất hữu ích tính bằng công thức: Pe.VH.n Ne = (mã lực hoặc KW) 225.T Trong đó: Pe: là công suất hữu ích trung bình VH: Thể tích làm việc (cm3) n: Số vòng quay trục khuỷu ( vòng/ phút) T: Số kỳ trong một chu trình làm việc của động cơ Tính theo qui ước quốc tế mã lực theo ký hiệu là HP: 1HP = 0,736 KW | 0.25 0.25 0.25 |
|  | e | Mức tiêu thụ nhiên liệu (ge): là số gam nhiên liệu chi phí cho động cơ sinh ra một mã lực trong một giờ. Suất tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho tính tiết kiệm nhiên liệu của động cơ. GT ge = . 1000 (g/ mã lực.h) Ne Trong đó: GT: Tiêu hao nhiên liệu (g/h) Ne: Công suất hữu ích (mã lực) Động cơ xăng ge = (240 - 250) g/ml.giờ Động cơ Diesel ge = (175 - 190) g/ml.giờ | 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  | Vẽ hình, chú thích đầy đủ, trình bày nguyên lý làm việc vào thì nạp của động cơ xăng 4 kỳ? | 2.0 |
|  |  | Piston Thanh truyền Trục khuỷu Xu pap hút Xu pap xả Bugi Ở cuối thì nén bugi bật tia lửa điện đốt cháy khối hoà khí đang bị nén, cháy rất nhanh, màn lửa lan tràn khắp buồng đốt với tốc độ khoảng 20m/s. Khí cháy có áp suất cao sẽ đẩy piston đi xuống, lực này sẽ làm cho piston chuyển động. Nhiệt độ lúc này khoảng 2000-25000C, P = 40-60kg/cm2, góc quay trục khuỷu 3600- 5400. | 1.0 1.0 |
| 3 |  | Trình bày các cách xác định điểm chết trên của một động cơ bất kỳ? | 1.5 |
|  | a | Theo quy ước nhà chế tạo: Căn cứ vào dấu cố định và dấu di động trên puly trục khuỷu (Bánh đà) và thân động cơ | 0.25 |
|  | b | Căn cứ vào sự trùng điệp của xu pap: Quay động cơ theo chiều quay đúng, quan sát sự hoạt động của xu pap hút và xu pap thải (của xylanh số 1). Xu pap hút vừa mở, xu pap thải đóng lại. | 0.75 |
|  | c | Xác định bằng que đo, chỉ sử dụng khi lỗ lắp bugi ở phía trên đỉnh piston | 0.25 |
|  | d | Xác định bằng cách chia ½ cung tròn | 0.25 |
| 4 |  | Trình bày khái niệm về sửa chữa, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn? | 2.0 |
|  |  | Khái niệm về sửa chữa: Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa nhằm khắc phục khả năng làm việc của xe - máy. Sửa chữa được chia làm 2 cấp Sửa chữa nhỏ: Thường được thực hiện ở các trạm bảo dưỡng, cơ sở nhỏ nhằm khắc phục những hư hỏng khi đến kỳ sửa chữa lớn như điều chỉnh, thay bi, thay xéc măng,… Sửa chữa lớn: Thường được thực hiện ở các trạm, xưởng sửa chữa ô tô chuyên môn hoá. Nhằm khắc phục khả năng làm việc của động cơ khi đã chạy được quãng đường, thời gian quy định, các chi tiết đã mòn tới giới hạn sửa chữa. Toàn bộ tổng thành được tháo rời ra và giám định từng chi tiết. Sửa chữa lớn thường là mài trục cơ, thay bạc, doa xy lanh thay cụm biên piston,… | 0.5 0.5 1.0 |
| 5 |  | Trình bày bảng thứ tự thì nổ của động cơ 4 kỳ, 4 xylanh, có thứ tự thì nổ là 1 – 3 – 4 – 2? | 2.0 |
|  |  | TT; 1; 2; 3; 4. 0 - 180; Hút; Nén; Xả; Nổ. 180 - 360; Nén; Nỗ; Hút; Xả. 360 -540; Nổ; Xả; Nén; Hút. 540 -720; Xả; Hút; Nổ; Nén. | 0.5 1.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)